编号：

湖北卫东化工股份有限公司

生产安全事故应急救援预案

A版

2011年—10—08发布    2011年—10—25实施

湖北卫东化工股份有限公司   发布

目   次

0批准页 --------------------------------------------------1

0 发布令---------------------------------------------------2

1总则-----------------------------------------------------3

1.1编制目的-----------------------------------------------3

1.2编制依据-----------------------------------------------3

1.3适用范围-----------------------------------------------3

1.4应急预案体系-------------------------------------------4

1.5应急工作原则-------------------------------------------4

2危险性分析-----------------------------------------------4

2.1企业概况-----------------------------------------------5

2.2危险源与风险分析---------------------------------------5

3组织机构及职责-------------------------------------------13

3.1应急组织体系-------------------------------------------14

3.2组织机构及职责-----------------------------------------14

4预防及预警-----------------------------------------------17

4.1危险源监控---------------------------------------------17

4.2预警行动-----------------------------------------------18

4.3信息报告与处置-----------------------------------------18

5应急响应-------------------------------------------------19

5.1响应分级-----------------------------------------------19

5.2响应程序----------------------------------------------19

5.3应急结束----------------------------------------------22

6信息发布------------------------------------------------22

7后期处置------------------------------------------------22

8、保障措施-----------------------------------------------23

8.1通信与信息保障----------------------------------------23

8.2电子监控保障------------------------------------------23

8.3应急队伍保障------------------------------------------23

8.4应急物资、装备保障------------------------------------23

8.5经费保障----------------------------------------------24

8.6其他保障----------------------------------------------24

9、培训与演练---------------------------------------------24

9.1培训--------------------------------------------------25

9.2演练--------------------------------------------------25

10、奖惩-------------------------------------------------25

11、附则-------------------------------------------------26

11.1术语、定义------------------------------------------27

11.2应急预案备案----------------------------------------27

11.3维护和更新------------------------------------------27

11.4制定与解释------------------------------------------28

11.5应急预案实施----------------------------------------28

附件A：

附件A—1应急救援组织各级人员及机构联系电话

附件A—2上级主管部门应急报警电话及相关社会组织联系电话表

附件A—3重要物资装备清单

附件A—4信息接报表

附件A—5疏散路线、危险源、室外消防栓标识图

附件B：主要危险生产工序和储存场所

附件B—1：主要危险生产工序表

附件B—2：主要危险储存场所表

附件C：生产、储存场所专项应急救援预案

附件C—1基础雷管装填线生产安全事故专项应急救援预案

附件C—2电雷管生产安全事故专项应急救援方案

附件C—3导爆管雷管、导爆索生产应急救援预案

附件C—4危险品储存总仓库安全事故专项应急救援预案

附件C—5起爆药、延期药、导爆药制造生产安全事故专项应急处理方案

生产安全事故应急救援预案批准页

编制：    邹振斌　　　  2011年 10 月 8 日

审核：    康步珍　　　  2011年 10 月 8 日

批准：    胡八明　　　  2011年 10 月 8 日

发布令

根据《省民爆局关于修订民爆生产企业生产安全事故应急救援预案通知》和工信部颁布实施的《民爆行业生产安全事故应急救援预案及预案编制导则》的要求，制定了《湖北卫东化工股份有限公司生产安全事故应急救援预案》，已于2011年10月8日经公司安委会审议通过，现予公布，自2011年10月25日起施行。

总经理：胡八明

二0一一年 十月八日

湖北卫东化工股份有限公司生产安全

事故应急救援预案

1   总则

1.1编制目的

为了规范公司生产安全事故应急管理和响应程序，提高对突发事件的应急处置能力，做好事故预防及应急救援工作，及时有效地实施应急救援，最大限度地减少人员伤亡和财产损失，维护人民群众的生命安全和社会稳定，制定本预案。

1.2编制依据

1、《中华人民共和国安全生产法》（主席令第70号）

2、《中华人民共和国突发事件应对法》

3、《中华人民共和国消防法》（主席令第4号）

4、《民用爆炸物品安全管理条例》（国务院令第466号）

5、《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》（国务院第302号）

6、《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》（国发（2004）2号）

7、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）

8、工业和信息化部《民爆行业生产安全事故应急救援预案及预案编制导则》

9、《重大危险源辨识》 （GB18218—2000）

10、《省民爆局关于修订民爆生产安全事故应急预案通知》（鄂民爆函[2011]11号）等相关地方法规、标准。

1.3适用范围

本预案适用于我公司以下生产安全事故灾害的应对工作：

公司发生死亡1人以上或重伤10人以下，直接经济损失50万元以上的生产安全方面的各类事故。或无人员伤亡、但危害较大，仅凭分厂无法处置，需要公司应急救援。

1.4应急预案体系

公司应急预案由综合应急预案、专项预案构成。

1.5应急工作原则

（1）以人为本、安全第一。把保障人民群众生命安全、身体健康，最大程度的预防和减少生产安全事故灾害造成的人员伤亡作为首要任务，切实加强应急救援人员的安全防护，充分发挥人的主观能动性，充分发挥公司义务救援力量的骨干作用和广大员工的基础作用。

（2）统一领导，分级负责。在公司的统一领导和组织协调下，各部门按职责、权限负责有关生产安全事故灾难的应急管理和应急处置工作。

（3）预防为主，平战结合。贯彻“安全第一  预防为主”的方针，坚持事故灾害应急与预防工作相结合，作好预防、观测、预警、预报工作，作好常态下的风险评估、物资储备、队伍建设、完善装备、预案演练工作。

（4）依靠科学，依法规范。采用先进的技术，发挥各专业人员作用，实行科学决策，采用先进救援装备、战术，增强应急救援能力，依法规范应急救援工作，确保应急预案的科学性、权威性及可操作性。

（5）单位自救，社会救援相结合。应急救援工作以事故单位自身积极主动救援为主，最快速度的消除事故隐患，减少事故损失；遵循“政府统一领导  公司协力配合”的原则，在自身不能处置的情况下，利用社会救援，快速有效处置重特大事故，防止事故扩大。

2   危险性分析

2.1企业概况

公司位于湖北省襄阳市襄城区环山路孙家冲1号，占地面积54.8万平方米，建筑面积12万平方米。公司前身为国营卫东机械厂，始建于1964年是国家民用爆破器材定点生产企业，主要生产的民爆产品有：工业雷管（电雷管系列、导爆管雷管系列）工业导爆索和塑料导爆管系列产品等。

公司原属于湖北省地方军工企业，辖于湖北省国防科工办，1987年下放襄樊市，隶属于襄樊市机械工业局，2003年进行股份制改造，现为有限责任公司，2009年4月变更为湖北东神卫东化工科技有限公司，2011年9月变更为湖北卫东化工股份有限公司。公司现有员工1027人，其中中高级专业技术人员180余人。年生产能力：电雷管6950万发，电子雷管50万发，导爆管雷管4000万发，导爆索1000万米，导爆管15000万米。

公司周边安全范围内无重大危险源、重要设施、场所，属农业区。

2.2危险源与风险分析

2.2.1基础雷管装填线

（1）基础雷管生产线包括管壳排模、扩口、装炸药、压炸药、装松装药、装起爆药、装延期体、压合、抖药粉、退模、外观检验、卡中印、组批装箱、转运入库工序。

（2）生产线管理：工艺流程顺畅，安全性高，工房内安装摄像机对抗爆间室的危险工序实时监视，采用自动装药机和连续化气动生产等先进技术，降低了工人的劳动强度，提高生产效率。

（3）基础雷管生产区属重大危险源，公司对其进行了建档登记，安排保卫值班人员，配备了警犬24小时监护，安装了视频监控设施实时监控。发现险情及时报警处置。

（4）危害分析：一是原材料和成品有爆炸性和燃烧性，在生产、储存中误操作、管理失误等发生火灾爆炸；二是设备漏电、保护接地或维修作业发生的触电事故；三是静电、雷电等意外引起的燃烧、爆炸事故。

2.2.2电雷管装配生产线

（1）电雷管生产线生产线包括火雷管装延期体、卡中印、卡口、贴段别标志、装箱、挽把装盒、外观检验、测电阻、包装、入库等工序。

（2）危险有害分析：一是由于原材料和成品具有爆炸、燃烧性，在生产、存储过程中由于误操作、管理失误等引起燃烧、爆炸；二是由于设备漏电、保护接地或危险作业过程中引起触电事故；三是其他伤害，由于雷电、静电等意外引起的事故。

2.2.3.导爆管及导爆管雷管生产线

（1）导爆管及导爆管雷管生产包括：挤塑、冷却、牵引、盘卷、下线、挽把、封管、卡口、压延期体、卡中印、成品包装、入库等工序。

（2）危险有害分析：生产过程存在设备高温、噪声、高压伤害及生产、存储中的燃烧、爆炸事故。

（3）基础雷管生产区属重大危险源，公司对其进行了建档登记，安排保卫值班人员，配备了警犬24小时监护，安装了视频监控设施实时监控。发现险情及时报警处置。

2.2.4.导爆索生产线

（1）导爆索生产线包括捻纱合线、芯药制造、制索、涂塑、包装等工序。

（2）危险有害分析：导爆索存在高温、摩擦等作业环节，原材料太安在一定外界能量作用下会发生燃烧、爆炸。关键设备工作异常时，若控制、操作失误或处理不及时，有可能发生爆炸。

2.2.5.成品库区

（1）成品库区有仓库11个，库区总容量65吨，其中炸药库2个，最大容量12吨，工业索类库2个，工业雷管库7个，最下容量2吨。

（2）成品库区属重大危险源，公司对其进行了建档登记，安排保卫值班人员，配备了警犬24小时监护，安装了视频监控设施及人脸识别门禁系统实时监控。发现险情及时报警处置。

（3）危险有害分析：一是储存过程存在在外界作用下发生危害，遇热及静电火花，火灾及储存期增长，不合格产品、不相容产品同库存放发生危害；二是搬运过程中由于摩擦、撞击、颠簸等因素引发危害。

3     组织机构及职责

3.1应急组织体系

应急救援领导小组

应急救援办公室

现场抢险组

组长（鲁志立）

后勤保障组

组长（徐新华）

救援调查组

组长（康步珍）

治安警戒组

组长（张华辉）

消防灭火组

组长（武堂勇）

善后处理组

组长（卜应华）

3.1.1应急救援领导小组

组长：  胡八明

副组长：刘辉松  卜应华

成员：公司副总经理，总工程师，工会主席，安全部长，生产部长，工艺技术部长，物流部长，财务部长，综合管理部长，人力资源部长，设备主管，保卫主管，各分厂厂长。

3.1.2应急救援领导小组职责

●负责组织本公司应急救援预案的制定、修订。

●负责组建应急抢险救护队伍及应急资金、器材的配置。

●组织对重大事故的调查分析、制订善后处理方案、编制上报材料。

●检查督促相关部门作好重大事故的预防措施和应急准备的各项工作。

3.1.3应急指挥中心及职责

3.1.3.1应急指挥中心设在安全保障部。

总指挥：公司总经理（总指挥不在时，由副总指挥代行总指挥职权，若副总指挥不在，则由总工程师代行。）

事故现场总指挥：总工程师

应急指挥中心主任：安全保障部部长

3.1.3.2应急指挥中心职责：

●负责事故现场应急救援工作的组织和指挥。

●负责事故现场应急救援物资保障、车辆工作的组织和指挥，

●负责事故现场交通管制、人员疏导工作的组织和指挥。

●负责事故现场应急救护、伤员转送、后勤保障工作的组织和指挥。

●负责应急指挥中心与市消防队、合作医院及相关政府部门等单位的通知和联络。

3.1.4应急救援小组分工及职责

（1）现场抢险组

组长：分管安全副总经理

组员：10—15人

职责：

●事故发生后，服从应急救援领导小组的指挥，及时采取措施协调应急救援、应急救灾。

●负责现场人员的疏散、撤离至安全地带并清点现场人数，确保人员处于安全区域，准确向武保部、上级汇报。

●负责事故处置时生产系统、开停工调度工作及环境保护工作。

（2）救援调查组

组长：安全保障部部长

组员：5—10人

职责：

- 服从应急救援领导小组的指挥，救援受伤及受害人员。

- 做好现场消毒及现场消爆处置工作，消除危害。

- 负责事故调查及提供事故现场相关技术资料。

- 负责配合事故调查组进行事故调查处理工作。

（3）治安警戒组

组长：保卫主管

组员：10—15人

职责：

- 服从应急救援领导小组的指挥，在事故现场建立警戒区，迅速疏散警戒区的无关人员，防止消除证据。

- 设置路障，对出厂区者进行登记，防止无关人员进入厂区。

- 察看事故发生波及区内、外范围对附近重大危险源进行警卫。

- 接待指引外来消防、环保、公安、医疗及上级人员。

- 负责指派专人清点人数并及时向应急指挥领导组报告。

（4）后勤保障组

组长：综合管理部部长

组员：3—5人

职责：

- 协助应急领导小组做好事故报警，情况通报，通讯联络及事故上报工作。

- 重点部位、工序设置应急报警电话。

- 提供救援时所需的设备和负责安装必要的设施等，检查并警戒公司重要、关键设备。安全措施，提供临时应急救援动力线路，做好应急救援的后勤保障工作。

- 向总公司及上级相关部门传达、报告事故情况。

（5）消防灭火组

组长：消防主管

组员：4—10人

职责：

- 服从应急救援领导小组指挥，及时赶到事故现场，穿戴好防护衣，抓住有利时机，选择有利时机，选择正确的灭火剂、灭火方法，对火灾进行控制，消灭。

- 告知外来消防人员，企业就近的消防系统和水源部位，协助其灭火。

- 火灾扑灭后，还需加强现场监护。

（6）善后处理组

组长：工会主席

组员：4—10人

职责：

- 负责人员伤亡事故的保险赔付、抚恤政策落实等善后处理工作。

4   预防及预警

4.1危险源监控

根据GB18218—2000《重大危险源辨识》及公司现状，对危险场所及重大危险源的监控方式为：

对危险场所和重大危险源实行三级危险点巡回检查管理，实施技术改造，视屏监控、门禁系统和等措施提高本质安全度。

预防措施：

（1）危险源的检查

- 制定完善的安全管理制度。

- 对从业人员的安全意识和操作技能进行培训。

- 分管安全的领导对重大危险源每月至少检查一次。

- 分厂厂长每周检查一次。

- 班组责任人每天应进行检查。

- 安全保障部进行监督检查。

- 对检查出的隐患及时整改，故障及时排除。

（2）技术监控

● 公司对危险场所实施24小时监控，。

● 对火雷管生产、导爆索生产等危险工序采取隔离操作，采用安全联锁装置、急停按纽，提高本质安全度，并配有电视监控系统，记录保存3个月以上。

●成品库配有一套自动报警监视系统，在各关键重点部位设有巡更机。

● 建设先进的生产线，减少在线操作人员。

4.2预警行动

4.2.1报警

（1）事故发生单位现场有关人员应当立即向本单位负责人报告或向应急指挥中心报告（联系电话：3564974，，3560008，3560708，内线：2110  2176  2002）。

（2）单位负责人立即上报公司应急中心，并应在报警的同时，采取自救措施：拉闸断电，抢救伤员，转移危险品，迅速灭火，消除续爆，防止事故进一步扩大，如事态失控，应以保障人的安全为第一位，立即将人员疏散到安全地点。

（3）应急领导组接到报告后应立即组织救援，启动应急预案，迅速开展各项应急救援工作，并于事故发生1小时内向卫东控股集团（3609359），按《生产安全事故报告和调查处理条例》规定逐级向市安全生产监督管理局（3456345），市国防科工办（3240227），省国防科工办（027—59811897）工信部（010—66012539）报告事故情况。

（4）未遂事故经单位采取措施后，应向应急救援领导小组报告事故情况，处置结果。

（5）事故报告后出现新情况时，应及时补报。

4.3信息报告与处置

4.3.1报告事故：

事故发生后，事故现场有关人员应当立即向公司领导报告，必要时拨打119、120；公司领导接到报告后1小时内向所在地主管部门和职能部门报告。

现场有关人员应报告的内容：

（1）事故发生的单位名称、联系人、联系电话、时间、地点和相关设施；

（2）事故类型及事故概况；

（3）其它需要报告说明的事项。

公司领导报告事故内容：

（1）本单位概况。

（2）事故发生的时间、地点以及事故现场情况。

（3）事故的简要经过。

（4）事故已经造成或可能造成的伤亡人数（包括下落不明人数）初步估计的直接经济损失。

（5）已经采取的措施。

（6）其它应报告的情况。

接警人员接到报告后，应进行记录并立即向应急中心反馈情况，以便于对具体情况及时采取措施。

5    应急响应

5.1响应分级

根据公司内可能发生的燃烧、爆炸等生产经营活动过程中发生安全事故的危害程度、影响范围及单位控制事态的能力，按照分级负责的原则，本公司将应急级别分为二级：

本公司Ⅰ级应急响应：适用于发生造成3人以上死亡或遇险，涉及企业外部产生重大影响，超出企业自身应急能力，以政府及社会救援机构全面介入，企业配合；

本公司Ⅱ级应急响应:适用于发生造成1-2人死亡或遇险，在企业外部产生一定社会影响，企业自救与政府相关机构社会救援结合，政府负责事故调查，必要时医疗或消防、公安交警部门协助。

5.2 响应程序

为确保公司事故应急救援预案在遭遇险情时顺利启动，使预案真正发挥作用，及时有效、有条不紊地展开。最大限度减少灾害损失，特制定应急救援预案响应程序。

1、发生本公司Ⅱ级应急响应级别：启动公司及分厂应急预案，由事故单位负责人领导指挥，组织设备抢修，人员救治。

2、发生本公司Ⅰ级应急响应级别：由公司总经理宣布启动总公司应急预案，各应急小组进入应急状态，按各自职责开展应急救援工作。

5.3应急预案启动的条件

（1）危害性不大，如在单位一般场所发生小型火灾、触电等，有人员受伤，单凭分厂的应急力量就能够控制事故形态，损失和危害没有扩大可能性的事故，车间或单位内部直接处置，无需启动公司应急预案，需事后向公司应急领导小组报告事故处置情况。

（2）危险场所或重大危险源发生爆炸或发生造成1-2人死亡或遇险，在企业外部产生一定社会影响，车间无法处置，需要启动公司应急救援预案，应启动本公司Ⅱ级响应。

（3）当事故形势严重，造成3人以上死亡或遇险，涉及企业外部产生重大影响，超出企业自身应急能力，需要政府及外单位紧急救援才能消除灾情、险情，应启动本公司Ⅰ级响应。

5.3.1预案执行的原则

应急救援抢险工作应以人的生命安全为第一目的，在确保人员安全的情况下展开救援工作。

5.3.2预案执行程序

（1）发生生产安全事故时，应及时向应急救援领导小组组长报告，领导小组根据具体情况，必要时发出启动预案指令，现场最高领导应积极组织处理。

（2）事故所在部门、分厂领导，应迅速采取措施，组织自救并按疏散图预定路线疏散人员，控制事态发展，最大限度减少人员伤亡和经济损失，并立即向领导小组报告。

（3）应急救援领导小组在宣布预案启动时，要明确启动时间，集合地点、事故发生点等各项内容，并制定应急抢险方案，报告政府及有关部门，联系社会救援。

（4）各应急小组及各部门在接到重、特大事故报告后，其主要负责人应立即赶赴现场，迅速参与救援工作。

（5）各单位、应急小组接到应急救援领导启动预案指令后，各应急分队成员，在规定的时间内迅速到达指定集合地点，迅速进入应急工作状态，必要时要佩带防护装置，携带必要的救援器材或工具。

（6）各部门其它人员原岗位待命，需要时应积极配合应急救援工作。

5.3.3请求社会救援的事项

由于事故的突发性、严重性和不可预见性，事故发生后，本单位难以控制、救援，需请求社会救援的，应及时向有关单位发出请求，请求可以是现场人员，单位负责人或应急领导小组任何人发出：

1、请求当地政府有关部门负责实施疏散、转移和启用（或建立）应急避难场所；

2、请求当地医疗机构开展医疗防疫和疾病控制工作；

3、请求当地公安机关负责治安管理；

4、请求消防部门开展扑救火灾的工作。

5.4应急结束

当事故现场得到控制，人员得到妥善安置，现场环境符合相关标准，经技术人员鉴定不会发生次生、衍生事故隐患后，经事故现场应急指挥中心批准，现场应急救援结束。

应急救援结束后：

（1）应急领导小组将事故详细情况，上报当地政府相关部门及行业主管部门。

（2）应急领导小组应将现场相关资料移交事故调查处理小组。

（3）应急领导小组组织举行应急救援工作的总结。

6    信息的发布

现场指挥中心应及时准确地向新闻媒体通报事故信息。信息发布人员由应急指挥中心指派，信息发布人员发布信息时应客观、准确、真实、公正、公开。

7    后期处置

事故应急救援小组在应急救援结束后：

（1）立即清理现场，抢修损坏设备、设施，对污染物进行处理尽快恢复生产秩序。

（2）立即分派人员赶赴受伤人员所在医院进行伤员护理，并与伤者家属取得联系，通报善后处理相关政策。

（3）组织相关人员对应急过程和应急救援能力进行评估，并根据评估情况及时修订完善预案。

（4） 对应急救援物资进行补充，以及灾后重建等；

8    保障措施

8.1通信与信息保障

1、本预案附有应急工作相关联的单位及人员的联系方式，配有内线及外线联络方式，可根据具体情况选择拨打。

2、公司各分厂、生产线、生产区主要道路干线两旁都设有应急电话及公司各单位电话号码表，可供应急时拨打。

3、当因占线呼叫不通时，应立即呼叫其它相关单位、人员电话，不得停留在1个电话上延误时间。

4、总经办负责通信系统进行经常性的维护、检修，确保应急信息畅通。

8.2电子监控系统的保障

1、 电子监控系统管理由总经办负责，包括电子监控系统的布置、保管、检查、维护更新等工作。

2、 建立完善电子监控信息的数据库，为应急决策提供相关的信息支持。

8.3应急队伍的保障

公司应急小组由公司各部门员工兼职，由各单位自行组织人员，每年集中进行培训训练，由各单位进行管理，公司每年检查考核，所有抢险人员不得以任何理由拒绝参加抢险工作，必须无条件服从，违反者将按有关规定处罚，直至解除劳动合同。

8.4应急物资装备保障

我公司应急救援器材、装备由总经办、武装保卫部负责承担物资、器材、装备的布置、保管、检查、维护更新等工作。

8.4.1武装保卫部应急救援物资、装备

8.4.2公司内应急装备（见附表A—3）

各单位都设有灭火器、消防水系统，公司共有灭火器320个，消防栓83个，其中室内56个，室外27个。并配有生产和照明用的备用电力设施。

8.4.3总经办备用的应急装备

别克车5辆：AK669  FA8199  F8WD66  F8WD77  F8WD88

广本车2辆：D25058  D25059

越野车1辆：AE039

塔菲克1辆：FA2517

8.5经费保障

应急救援经费由公司财务部提取，用于应急设备的运行及维护、应急救援预案的演练活动及应急救援队伍的培训，经费使用情况由公司办公室、财务部监督。

8.6其他保障

（1）交通运输保障：提供应急救援时需使用的交通运输车辆。

（2）医疗保障：提供应急救援时得到及时救治。

（3）后勤保障：提供应急救援人员生活物资，食品，饮用水等。

（4）治安保障：提供应急救援时治安警戒使用的隔离装置及其他装备。

（5）技术保障：提供事故现场相关技术资料，如生产工艺流程图、工（库）房平面布置图、以及各种危险品物化特性等资料。

9    培训与演练

9.1培训

9.1.1培训对象：公司全体员工

9.1.2培训内容：

（1）公司生产安全事故应急救援预案和各种专项预案。

（2）安全技能培训。

（3）消防知识，紧急避险与疏散方式。

（4）灭火器与消防水带使用演练。

9.1.3培训时间：

人力资源部应制定培训计划至少每年培训一次，做好应急救援宣传教育和告知公正，并根据具体情况邀请有关单位进行应急救援相关知识的培训，安全保障部配合实施。

9.2演练

9.2.1每年演练安排不少2次的应急救援演练。

9.2.2由安全保障部或专门的演习小组负责制定演习计划，编制演习大纲，组织实施。

9.2.3演习的内容

（1）模拟火灾、爆炸等事故的演习。

（2）运输过程的事件处理的演习。

（3）疏散避险逃生的演习。

（4）搜寻与救助的演习。

（5）根据实际需要制定的其它演习。

9.2.4全体救援人员及各分厂管理层、班组长共同参与演习，在演习的过程中应注意演习人员及参观者的人身安全。

9.2.5演习结束后，演习人员应在现场指挥的统一调度下，对现场

进行恢复，

9.2.6演习单位及其主管单位应做好演习记录，并对演习效果进行评估、总结，对演习中发现的问题，提出解决方案，并进行修订、完善。

10    奖惩

10.1奖励

在事故应急救援工作中有下列表现之一的单位和个人，应当依据有关规定给予奖励：

（1）完成事故应急任务成绩显著，有效地防止重大损失发生的。

（2）抢险、救灾、排险工作中有突出贡献的。

（3）对事故应急准备与响应提出重要建议，实施效果显著的。

（4）有其他特殊贡献的。

10.2责任追究

在事故应急工作中有下列情形之一的，根据有关规定追究责任：

（1）不认真执行预案。拒不履行应急救援义务，从而造成事故及损失扩大，后果严重的。

（2）违反国家有关重大事故报告规定，瞒报、谎报、拖延不报弄虚作假情节及后果严重的。

（3）应急状态下，不服从命令和指挥，严重干扰和影响应急救援工作的。

（4）盗窃、挪用、贪污事故应急资金、物资的。

（5）阻碍事故应急工作人员履行职责，情节及后果严重的。

（6）严重影响事故应急救援工作实施的其他行为。

11    附则

11.1术语和定义

11.1.1民爆行业生产安全事故应急预案：针对民爆行业可能发生的各类生产安全事故，为迅速、有序地开展应急行动而预先制定的行动方案。

11.1.2应急准备：针对可能发生的事故，为迅速、有序地开展应急行动而预先进行的组织准备和应急保障。

11.1.3应急响应：事故发生后，有关组织或人员采取的应急行动。

11.1.4应急救援：在应急响应过程中，为消除、减少事故危害，防止事故扩大或恶化，防止发生次生事故及二次伤害，最大限度地降低事故造成的损失或危害而采取的救援措施或行动。

11.1.5恢复；事故的影响得到初步控制后，为使生产、工作、生活和生态环境尽快恢复到正常状态而采取的措施或行动。

11.1.6事故：指造成人员伤亡、财产损失、环境破坏等后果，违背人们意愿的意外事件。

11.1.7隐患：可导致事故发生的人的不安全行为、物的不安全状态及管理上的缺陷。

11.1.8：危险源：是导致事故的根源，是具有可能意外释放的能量和危险有害物质的生产装置。

11.2应急预案备案

公司应急预案应报省国防科工办、市国防科工办、卫东控股集团备案。

13.3维护和更新

根据国家相关法律、法规修订或颁布实施的新的相关法律、法规，民爆体制变化或职能调整，以及公司实际情况和应急工作的需要，可对预案进行相应的修改、调整和完善。

11.4制定和解释

本预案由公司安全生产委员会组织制定，解释部门为安全保障部。

11.5应急预案实施

本预案自2011年10月28日起实施。

附件A—1：

应急救援组织各级人员及机构

联系电话

| 应急 部门 | 构成 单位 | 联系 电话 | 联系人 | 联系电话 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总指挥 | 综合管理部 |  | 胡八明 | 13908678145 |  |  |
| 副指挥 | 副总经理 生产部长 |  | 鲁志立 | 13797727075 |  |  |
| 现场总指挥 | 总工程师 |  | 杨仁舟 | 13094137510 |  |  |
| 现场抢险组 | 副总经理、责任单位负责人 |  | 鲁志立 | 13797727075 |  |  |
| 后勤保障组 | 总经办、财务部、物流管理部 |  | 孙华美 | 13669001106 |  |  |
| 救援调查组 | 安全部、 技术部 质量部 设备处 动力处 |  | 康步珍 | 13487171589 | 邹天晶 | 13871746901 |
|  |  |  | 杨仁舟 | 13094137510 | 鲁志立 | 13797727075 |
|  |  |  | 张景安 | 13871787885 | 黄 敏 | 15971164485 |
| 治安警戒组 | 武保部、责任 单位 |  | 张华辉 | 13807271227 |  |  |
| 消防灭火组 | 武装保卫部 |  | 武堂勇 | 13867878102 |  |  |
| 善后处理组 | 工会、财务、人力资源 |  | 刘厚华 刘 炎 |  | 王铁英 |  |

附件A—2：

上级主管部门应急报警电话及相关社会组织

联系电话表

| 上级应急部门 | 联系人 | 联系电话 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工信部安全 生 产 司 |  | 010 66012539 |  |  |
| 省国防科工办 | 朱 炯 | 027-59818197 | 柳建钢 | 13507160212 |
| 市国防科工办 | 金希贤 | 0710-240227 13607270125 | 王显明 | 0710-3931848 |
| 市安全生产 监督管理局 | 王 伟 | 0710-3456345 | 邓国林 | 13972225766 |
| 卫东控股集团 | 刘辉松 | 13085298668 |  |  |
| 消 防 |  | 119 |  |  |
| 医 疗 救 助 |  | 120 |  |  |

附件A—3：

重要物资装备清单

| 名 称 | 数 量 | 型 号 | 单 位 | 存放地点 | 联系人 | 联 系 电 话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消 防 车 | 1 | 东风140 | 辆 | 公 司 | 张华辉 | 13807271227 |
| 发 电 机 | 1 | 500千伏 | 台 | 准备分厂 | 邹天晶 | 13871746901 |
| 战 斗 服 | 5 |  | 套 | 综 合 部 | 张华辉 | 13807271227 |
| 防 化 服 | 1 |  | 套 | 综 合 部 | 武堂勇 | 13867878102 |
| 应 急 灯 | 10 |  | 个 | 综 合 部 | 周勇辉 | 13227532889 |
| 消 防 铲 | 100 |  | 把 | 物 流 部 | 祝翠华 | 13797698921 |
| 防毒面具、 雨 靴、 安 全 帽 | 5 10 5 |  | 套 双 顶 | 物 流 部 | 祝翠华 | 13797698921 |
| 应急车辆 | 9 | FA2517 fAE039 D25058 FAK669 FA8199 F8WD66 F8WD77 F8WD88 D25059 | 辆 | 公 司 | 孙华美 | 13669001106 |
| 灭 火 器 | 290 |  | 具 | 公司各处 | 武堂勇 | 13867878102 |

附件A—4：

信 息 接 报 表

| 报警人： |  | 接警人： |
| --- | --- | --- |
| 事故发生单位 |  |  |
| 事故所在地点 |  |  |
| 事件（事故）时间 | 年 月 日 时 分接到报警至 年 月 日 时 分救援结束 |  |
| 事件（事故） 原因及现象 |  |  |
| 事件（事故）时间内人员伤亡 | 1．无人员伤亡； 2.轻伤 人； 3.重伤 人； 3.死亡 人； |  |
| 应急救援结束后的防护措施 | 1.设置警戒线 □ 2.封闭现场 □ 3.其它措施： |  |
| 事故上报情况 | 1.已上报 ； 接报人： 2.已上报 ； 接报人： 3.已上报 ； 接报人： |  |

附件B—1：

主要危险生产工序表

| 序号 | 危 险 品 名 称 | 危 险 生 产 工 序 |
| --- | --- | --- |
| 工 业 索 类 火 工 品 |  |  |
| 1 | 导 爆 索 | 制索、涂塑、烘索、盘卷、普检、组批、包装、性能测试 |
| 工 业 雷 管 |  |  |
| 2 | 基 础 雷 管 | 起爆药制造：配料、重氮、中和、化合、抽滤、干燥、凉药、筛选、分盘、废水处理 |
|  |  | 基础雷管装配：装药、压合、抖药粉、退模、检验、运送、编码、销毁 |
| 3 | 电 雷 管 | 延期药混合、选料、干燥、筛选、装药和引火药剂制造、引火元件制造、延期元件制造 |
|  |  | 电雷管装配：卡口、检验、包装、装箱、试验、运送 |
| 4 | 导 爆 管 雷 管 | 塑料导爆管炸药粉碎、干燥、筛选、混合、导爆管制造 导爆管雷管装配: 卡口、检验、包装、装箱、试验、运送 |

附件B—2：

主要危险品储存场所表

| 序号 | 危 险 品 名 称 | 储 存 场 所（库） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 黑索金、太安 | 炸药库（211、610） 中转库（421） |
| 2 | D.S共晶起爆药、硝酸肼镍起爆药 | 起爆药库（216、217） |
| 3 | 电雷管库雷管 非电雷管库雷管 中转库 | 工业电雷管库（609） 非电工业雷管库（904、905、906、604、601、602、603、605、606） 中转库 （304、306、418、419） |
| 4 | 导爆索（棉线导爆索、塑料导爆索） | 中转库（421） 索类库（607、608） |
| 5 | 延期药 | 专用库 |
| 6 | 硝酸钾、氯酸钾 | 专用库 |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |

附件C—1：

基础雷管装填线生产安全事故

专项应急救援预案

1    事故类型和危害程度分析

基础雷管装填生产过程中主要原料有：RDX，强酸强碱，三硝基间苯二酚，二硝基间苯二酚，铅丹等，主要产品有起爆药、火雷管等。这些产品的制造生产具有四个基本特征：（1）易分解、易燃烧、易爆炸；（2）腐蚀性；（3）毒害性；(4)生产的连续性，工艺的流水性。涉及到的原材料大多是爆炸性物质，具有燃烧、爆炸的危险特性，可能出现的事故类型主要有：火灾、爆炸。

1.2.1雷管装填、装配工序

危险源类型：重大；易发生事故类型：爆炸；易发季节：全年。

1.2.2起爆药、延期药、导爆药制造工序

危险源类型：重大；易发生事故类型：爆炸；易发季节：全年。

1.2.3炸药、雷管库

危险源类型：较大；易发生事故类型：爆炸；易发季节：全年。

1.2.4运输过程

危险源类型：重大；易发生事故类型：爆炸；易发季节：全年。

1.2.5因雷击、火灾及其它原因引起的火灾、爆炸。

2    应急处置基本原则

2.1当紧急情况或事故发生时，公司各部门一律服从应急指挥中心调动，不得以任何理由和借口拒绝执行命令。

2.2应急救援行动要把保护人的生命安全放在第一位，要迅速组织抢救受伤人员，撤离、疏散可能受到伤害的人员，危险区域的人员，最大限度的减少人员伤亡。

2.3应急救援行动必须准确判断残留危险品是否还有爆炸可能，严防二次爆炸事故发生。

2.4按照事故危险源的类型、采取不同应急救援措施，及时有效控制事故。

2.5对可能发生无法直接施救或可能产生较大次生灾害事故的情况，应采取有效方案，组织人员迅速撤离现场。

3    组织机构及职责

参照公司综合应急救援预案。

4    预防与预警

4.1危险源监控

公司对危险场所和重大危险源实行三级危险点巡回检查管理，实施技术改造，电子监控等措施提高本质安全度。

预防措施：

（1）危险源的检查

- 制定完善的安全管理制度。

- 对从业人员的安全意识和操作技能进行培训。

- 分管安全的领导对重大危险源每月至少检查一次。

- 分厂厂长每周检查一次。

- 班组责任人每天进行检查。

- 安全保障部进行监督检查。

- 对检查出的隐患及时整改，故障及时排除。

（2）技术监控

● 公司对危险场所实施24小时监控。

● 对火雷管生产等危险工序采取隔离操作，采用安全联锁装置、急停按纽，提高本质安全度，并配有电视监控系统，记录保存3个月以上。

●在各关键重点部位设有寻更机。

● 建设先进的生产线，减少在线操作人员。

（3）预防火灾、爆炸事故主要措施

防止雷管生产车间和起爆药生产车间发生火灾爆炸事故：

①危险品作业重点岗位人员必须持证上岗，所有人员严格执行安全操作规程和工艺规程；

②工房湿度严格控制在工艺要求的范围内，操作中及时清擦设备及工作台面的浮药；

③防雷电、防静电设施定期检测，接地有效；

④操作人员严格按要求穿戴劳保；

⑤认真做好人体静电检测工作；

⑥有温度、压力要求的工序及设备严格控制在工艺规定范围内；

⑦禁止夜班作业，当出现雷暴雨、大雪、地震等恶劣天气时停止生产。

防止危险品转运过程及转手库发生火灾爆炸事故

①穿戴好劳保护具，运送产品时应精力集中，禁止快跑和做其它事情。

②遇雷雨、大雪等恶劣天气时停止运送产品。

③危险品运送严格执行安全操作规程，按规定路线行走。

④危险品中转库房周围防火通道有效。

⑤定期对消防器材进行检测，确保有效。

⑥定期对防雷设施进行检测，确保有效。

防止发生急性中毒事故：

①工房通风良好，湿度控制在工艺要求的范围内；

②正确使用防毒用具，滤毒罐到期及时更换；

③操作人员严格按要求穿戴好劳保用品；

④不得在工作场所饮水、进食，每日淋浴。

4.2预警行动

4.2.2报警

（1）事故发生单位现场有关人员应当立即向本单位负责人报告或向应急指挥中心报告（2209 3564974，3560008，3560708，2110，2002）。

（2）单位负责人立即上报，并应在报警的同时，采取自救措施：当班班长拉闸断电，抢救伤员，并合理安排内运员负责转移危险品，迅速组织灭火，消除续爆，防止事故进一步扩大，如事态失控，应以保障人的安全为第一位，立即将人员疏散到安全地点。

（3）应急领导组接到报告后应立即组织救援，启动应急预案，迅速开展各项应急救援工作，并于事故发生1小时内向卫东控股集团（3609359），按《生产安全事故报告和调查处理条例》规定逐级向市安全生产监督管理局（3456345），市国防科工办（3240227），省国防科工办（027—59811897）工信部（01066012539）报告事故情况。

（4）未遂事故经单位采取措施后，应向应急救援领导小组报告事故情况，处置结果。

（5）事故报告后出现新情况的应及时补报。

4.3信息报告与处置

4.3.1报告事故应当包括下列内容：

（1）事故发生的时间、地点以及事故现场情况。

（2）事故的简要经过。

（3）事故已经造成或可能造成的伤亡人数（包括下落不明人数）初步估计的直接经济损失。

（4）已经采取的措施。

（5）报告人、联系电话。

（6）其它应报告的情况。

（7）接警人员接到报告后，应进行记录并立即向应急中心反馈情况，以便于对具体情及时采取措施。

5   应急处置

5.1响应分级

参照综合预案。

5.2响应程序

参照综合预案。

5.3处置措施

5.3.1事故的紧急处置

（1）危险品生产装置发生初期火灾时，周边范围内立即停止生产。现场人员应立即切断电源、热源，在确认没有二次爆炸的前提下组织灭火，同时将周边范围危险品转移到安全地点并立即报告。

（2）车间管理人员如辨明有二次爆炸可能，应立即发出撤离警报，疏散人员尽快撤到爆炸现场以外的安全地点，防止续爆伤人，撤离路线要避开防护土堤的泄爆口。

（3）设立警戒线，在救援队伍到来之前无关人员不能随意进入事故现场。

（4）如发现有人员伤亡，救援组应及时实施现场抢救，需要医院治疗，应立即送医院或拨打120急救电话，请求救援。

（5）火情扑灭后，做好事故现场保护。应急救援办公室开展事故调查，提交火灾事故报告。

（6）公司应急救援领导小组按照“四不放过”原则进行事故处理。

（7）公司应对火灾事故救援进行总结，并补充完善预案。

5.3.2各类事故的应急措施

5.3.2.1发生中毒事故应急救援措施

（1）尽量在最短时间内采取一切措施切断毒源。

（2）救援人员到达现场后，迅速查明中毒现场情况，戴好防护品。以最快的速度将中毒者脱离现场，移到空旷通风平坦地平卧。严重者尽快由公司医疗队送医院救治。

（3）分厂及时向有关单位报告。

5.3.2.2当有酸、碱灼伤时

（1）查明灼伤物品，切断酸、碱源，将伤员救护于安全地带。

（2）患处给予大量清水冲洗(如为浓硫酸应先用干布轻拭)然后用2%碳酸氢钠溶液或(碱伤者)1%醋酸溶液洗涤，再涂以烫伤药膏或凡士林，严重者迅速由公司医疗队送医院救治。

（3）如酸、碱溅入眼内，首先用大量清水冲洗，然后用稀碳酸氢钠水溶液或(碱伤者)用饱和硼酸溶液洗涤。严重者迅速由公司医疗队送医院救治。

5.3.2.3火灾事故应急救援程序

（1）发现险情，现场人员立即展开自救或避险并切断电源，采用报警电话报告应急救援办公室。

（2）公司应急领导小组成员接警后立即到办公楼三楼会议室集合。

（3）对火情进行判断：属重大火情立即报警119，公司应急救援办公室接到应急总指挥指令后启动应急预案，请求社会救援。公司应急救援队员在15分钟内立即在火雷管分厂集合，公司救援领导小组指挥调动应急救援小组成员展开救援，并配合协助消防、武警进行抢险、排险。

（4）当火情无法控制，可能引发爆炸事故时，应立即组织人员紧急疏散。

（5）火情扑灭后，做好事故现场保护，应急救援办公室展开事故调查，提交火情事故报告。

（6）公司应急领导小组按照“四不放过”的原则进行事故处理。

（7）公司应对火情事故救援进行总结，并补充完善预案。

5.3.2.4爆炸事故应急救援程序

（1）当爆炸事故发生后，现场及周边危险区域人员应迅速撤离危险区域，紧急避险，并在第一时间向公司应急救援领导小组报告发生爆炸的时间、地点，设法立即切点爆炸涉及区域的电源、热源。

（2）公司应急救援领导到小组成员接到报警，应立即前往办公楼三楼集合。

（3）公司应急办公室接到应急救援总指挥指令后启动重大事故应急救援警报，同时拨打当地政府、公安、消防、安监等部门求助电话。

（4）查明灾情，指定现场抢救方案，在确认无连续爆炸可能或其他危险时，迅速组织抢救。否则，按疏散路线和避难场所位置图实施紧急疏散。

（5）在救援过程中，应加强自身安全保护，以迅速有效的救援，突出以救人为第一的饿原则，紧张有序地进行救援，把灾害交底到最低限度。

（6）救援领导小组在抢险工作结束后，应即使将事故救援基本情况向有关部门如实上报，并积极配合有关部门对事故进行全面系统的调查总结，妥善处理灾后事宜。

（7）公司应急领导小组按照“四不放过”的原则进行事故处理。

（8）公司应对爆炸事故救援进行总结，并补充完善预案。

6    应急物资保障

我公司应急救援器材、装备由总经办、武装保卫部负责承担物资、器材、装备的布置、保管、检查、维护更新等工作。

6.1报警装置

火雷管分厂主要道路两旁、办公室、生产线都设置有应急电话及公司各单位电话号码表，可供应急时拨打。

6.2武装保卫部应急救援物资、装备

见附件A—3

6.3生产线应急装备

各生产线都设有灭火器、消防水系统，并配有生产和照明用的备用电力设施。

附件C—2：

电雷管生产安全事故专项应急救援方案

1    事故类型和危害程度分析

电雷管生产过程中主要产品有：煤矿许用瞬发电雷管、普通瞬发电雷管、秒延期电雷管、毫秒延期电雷管、煤矿许用毫秒延期电雷管的总装，电引火元件、秒延期体的制造。在生产过程中，如电火花、静电、加热、摩擦、撞击、操作失误等因素的影响，易引起燃烧、爆炸等生产安全事故的发生。

1.1筛、碾氯酸钾：

危险源类型：一般；易发生事故类型：燃烧；易发季节：夏季。

1.2 配制引火药：

危险源类型：一般；易发生事故类型：燃烧；易发季节：夏季。

1.3电引火药头制造

包括涂药头、电阻检验、沾防潮剂、药头烘干等工序。

危险源类型：一般；易发生事故类型：燃烧；易发季节：夏季。

1.4电雷管总装制造

包括雷管卡印、电阻检验、挽把装盒（箱）、浸蜡包装、产品转运等工序。

危险源类型：重大；易发生事故类型：爆炸；易发季节：全年。

1.5电雷管转手库：

危险源类型：重大；易发生事故类型：爆炸；易发季节：全年。

1.6自然灾害及其他原因引起的火灾、爆炸。

2    应急处置基本原则

2.1当紧急情况或事故发生时，公司各部门一律服从应急指挥中心调动，不得以任何理由和借口拒绝执行命令。

2.2应急救援行动要把保护人的生命安全放在第一位，要迅速组织抢救受伤人员，撤离、疏散可能受到伤害的人员，危险区域的人员，最大限度的减少人员伤亡。

2.3应急救援行动必须准确判断残留危险品是否还有爆炸可能，严防二次爆炸事故发生。

2.4按照事故危险源的类型、采取不同应急救援措施，及时有效控制事故。

2.5对可能发生无法直接施救或可能产生较大次生灾害事故的情况，应采取有效方案，组织人员迅速撤离现场。

3    组织机构及职责

参照综合预案。

4    预防与预警

4.1危险源监控

公司对危险场所和重大危险源实行三级危险点巡回检查管理，实施技术改造，电子监控等措施提高本质安全度。

预防措施：

（1）危险源的检查

- 制定完善的安全管理制度。

- 对从业人员的安全意识和操作技能进行培训。

- 分管安全的领导对重大危险源每月至少检查一次。

- 分厂厂长每周检查一次。

- 班组责任人每天进行检查。

- 安全保障部进行监督检查。

- 对检查出的隐患及时整改，故障及时排除。

（2）技术监控

● 公司对危险场所实施24小时监控。

● 对火雷管生产等危险工序采取隔离操作，采用安全联锁装置、急停按纽，提高本质安全度，并配有电视监控系统，记录保存3个月以上。

●在各关键重点部位设有寻更机。

● 建设先进的生产线，减少在线操作人员。

（3）事故的预防措施

1、严禁吸烟，携带火种、移动通讯器材及与生产无关物品、 不穿戴劳保护具进入生产区域，不得无证上岗、酒后上岗。

2、 动火必须严格按动火手续办理动火证，并采取有效防范措施。

3、使用防爆型电器，采取防静电措施；设备、设施、避雷装置接地牢固可靠；按规定安装电器线路，并定期进行检查、维修、保养；严禁设备带病或超负荷运行。

4、严格要求员工自觉遵守各项安全规章制度、操作规程，严守工艺纪律。

5、 严格执行定员定量制度，禁止超员、超量生产。

6、严禁私自拆除安全装置；安全装置损坏、失效不准生产；生产区工、库房备有合适的消防器材，并保持良好，不得擅自动用。

7、 工作现场实行定置管理，保持通道畅通；生产时门窗不准上锁、插拴。

8、 保持生产场地的清洁，及时清除药物粉尘；禁止在有毒有害场所进食、饮水。

9、加强员工的培训、教育和考核工作。

10、 电话保持畅通、联系信号准确可靠；发现险情和火警，立即报告，并正确处置，不使事态扩大；确定已不能抢救时，按规定迅速撤离现场，避免不必要的伤亡。严禁围观；设立警戒线，保护好事故现场。

4.2预警行动

4.2.1报警

（1）事故发生单位现场有关人员应当立即向本单位负责人报告或向应急指挥中心报告（2210 3564974，，3560008，3560708，2110，2002）。

（2）单位负责人立即上报，并应在报警的同时，采取自救措施：当班班长拉闸断电，抢救伤员，并合理安排内运员负责转移危险品，迅速组织灭火，消除续爆，防止事故进一步扩大，如事态失控，应以保障人的安全为第一位，立即将人员疏散到安全地点。

（3）应急领导组接到报告后应立即组织救援，启动应急预案，迅速开展各项应急救援工作，并于事故发生1小时内向卫东控股集团（3609359），按《生产安全事故报告和调查处理条例》规定逐级向市安全生产监督管理局（3456345），市国防科工办（3240227），省国防科工办（027—59811897），工信部（01066012539）逐级报告事故情况。

（4）未遂事故经单位采取措施后，应向应急救援领导小组报告事故情况，处置结果。

（5）事故报告后出现新情况的应及时补报。

4.3信息报告与处置

4.3.1报告事故应当包括下列内容：

（1）事故发生的时间、地点以及事故现场情况。

（2）事故的简要经过。

（3）事故已经造成或可能造成的伤亡人数（包括下落不明人数）初步估计的直接经济损失。

（4）已经采取的措施。

（5）报告人、联系电话。

（6）其它应报告的情况。

（7）接警人员接到报告后，应进行记录并立即向应急中心反馈情况，以便于对具体情及时采取措施。

5   应急处置

5.1响应分级

参照综合预案。

5.2响应程序

参照综合预案。

5.3处置措施

5.3.1事故的紧急处置

（1）危险品生产装置发生初期火灾时，周边范围内立即停止生产。现场人员应立即切断电源、热源，在确认没有二次爆炸的前提下组织灭火，同时将周边范围危险品转移到安全地点并立即报告。

（2）分厂管理人员如辨明有二次爆炸可能，应立即发出撤离警报，疏散人员尽快撤到爆炸现场以外的安全地点，防止续爆伤人，撤离路线要避开防护土堤的泄爆口。

（3）设立警戒线，在救援队伍到来之前无关人员不能随意进入事故现场。

（4）如发现有人员伤亡，救援组应及时实施现场抢救，需要医院治疗，应立即送医院或拨打120急救电话，请求救援。

（5）保护现场，以便事故侦察和事故处理。

5.3.2各类事故的应急措施

5.3.2.1火灾事故应急救援程序

（1）发现险情，现场人员立即展开自救或避险并切断电源，采用报警电话报告应急救援办公室。

（2）公司应急领导小组成员接警后立即到办公楼三楼集合。

（3）对火情进行判断：属重大火情立即报警119，公司应急救援办公室接到应急总指挥指令后启动应急预案，请求社会救援。公司应急救援队员在15分钟内立即在电雷管分厂集合，公司救援领导小组指挥调动应急救援小组成员展开救援，并配合协助消防、武警进行抢险、排险。

（4）当火情无法控制，可能引发爆炸事故时，应立即组织人员紧急疏散。

（5）火情扑灭后，做好事故现场保护，应急救援办公室展开事故调查，提交火情事故报告。

（6）公司应急领导小组按照“四不放过”的原则进行事故处理。

（7）公司应对火情事故救援进行总结，并补充完善预案。

5.3.2.4爆炸事故应急救援程序

（1）当爆炸事故发生后，现场及周边危险区域人员应迅速撤离危险区域，紧急避险，并在第一时间向公司应急救援领导小组报告发生爆炸的时间、地点，设法立即切点爆炸涉及区域的电源、热源。

（2）公司应急救援领导到小组成员接到报警，应立即前往办公楼三楼集合。

（3）公司应急办公室接到应急救援总指挥指令后启动重大事故应急救援警报，同时拨打当地政府、公安、消防、安监等部门求助电话。

（4）查明灾情，指定现场抢救方案，在确认无连续爆炸可能或其他危险时，迅速组织抢救。否则，按疏散路线和避难场所位置图实施紧急疏散。

（5）在救援过程中，应加强自身安全保护，以迅速有效的救援，突出以救人为第一的原则，紧张有序地进行救援，把灾害降低到最低限度。

（6）救援领导小组在抢险工作结束后，应即使将事故救援基本情况向有关部门如实上报，并积极配合有关部门对事故进行全面系统的调查总结，妥善处理灾后事宜。

（7）公司应急领导小组按照“四不放过”的原则进行事故处理。

（8）公司应对爆炸事故救援进行总结，并补充完善预案。

6    应急物资保障

我公司应急救援器材、装备由总经办、武装保卫部负责承担物资、器材、装备的布置、保管、检查、维护更新等工作。

6.1报警装置

装配分厂主要道路两旁、办公室、生产线都设置有应急电话及公司各单位电话号码表，可供应急时拨打。

6.2武装保卫部应急救援物资、装备

见附件A—3

6.3生产线应急装备

各生产线都设有灭火器、消防水系统，并配有生产和照明用的备用电力设施。

附件C—3：

导爆管雷管、导爆索生产专项应急救援预案

1    事故类型和危害程度分析

导爆管雷管、导爆索生产过程中主要包括导爆药暂存、导爆管拉制、导爆管暂存、导爆管雷管卡中印、导爆管雷管卡口、产品包装入库、制索、涂塑、索盘、包装等工序。涉及到的原材料大多是爆炸性物质，具有燃烧、爆炸的危险特性，可能出现的事故类型主要有：火灾、爆炸。

1.1导爆药暂存。

危险源类型：一般；易发生事故类型：火灾；易发季节：全年。

1.2导爆管拉制。

危险源类型：一般；易发生事故类型：火灾；易发季节：全年。

1.3导爆管暂存放

危险源类型：一般；易发生事故类型：火灾；易发季节：全年。

1.4导爆管雷管卡中印、卡口。

危险源类型：重大；易发生事故类型：爆炸；易发季节：全年。

1.5产品组批包装、转运。

危险源类型：重大；易发生事故类型：爆炸；易发季节：全年。

1.6导爆管雷管周转库

危险源类型：重大；易发生事故类型：爆炸；易发季节：全年。

1.7制索工序

危险源类型：一般；易发生事故类型：火灾或爆炸；易发季节：全年。

1.8涂塑工序。

危险源类型：一般；易发生事故类型：爆炸；易发季节：全年。

1.9盘卷工序。

危险源类型：较大；易发生事故类型：爆炸；易发季节：全年。

1.10自然灾害或其他原因造成的火灾、爆炸事故。

2    应急处置基本原则

2.1当紧急情况或事故发生时，公司各部门一律服从应急指挥中心调动，不得以任何理由和借口拒绝执行命令。

2.2应急救援行动要把保护人的生命安全放在第一位，要迅速组织抢救受伤人员，撤离、疏散可能受到伤害的人员，危险区域的人员，最大限度的减少人员伤亡。

2.3应急救援行动必须准确判断残留危险品是否还有爆炸可能，严防二次爆炸事故发生。

2.4按照事故危险源的类型、采取不同应急救援措施，及时有效控制事故。

2.5对可能发生无法直接施救或可能产生较大次生灾害事故的情况，应采取有效方案，组织人员迅速撤离现场。

3    组织机构及职责

参照综合预案。

4    预防与预警

4.1危险源监控

公司对危险场所和重大危险源实行三级危险点巡回检查管理，实施技术改造，电子监控等措施提高本质安全度。

预防措施：

4.1.1危险源的检查

- 制定完善的安全管理制度。

- 对从业人员的安全意识和操作技能进行培训。

- 分管安全的领导对重大危险源每月至少检查一次。

- 分厂厂长每周检查一次。

- 班组责任人每天进行检查。

- 安全保障部进行监督检查。

- 对检查出的隐患及时整改，故障及时排除。

4.1.2技术监控

● 公司对危险场所实施24小时监控。

● 对火雷管生产等危险工序采取隔离操作，采用安全联锁装置、急停按纽，提高本质安全度，并配有电视监控系统，记录保存3个月以上。

●在各关键重点部位设有寻更机。

● 建设先进的生产线，减少在线操作人员。

4.1.3各类事故的预防措施

1、生产人员必须严格按生产规程操作，严格执行工艺标准和安全定员、定量，遵守安全生产管理制度。

2、导爆管、导爆管雷管工房接地装置应定期检测。其进出入门要设置防静电帘，地面要铺设防静电橡胶皮，以消除雷电、电源、静电等对电雷管产品的不利因素。

3、凡进入分厂三级危险点生产工房的操作人员、管理人员一律应穿戴好劳保护具，禁止带手机、火种、有静电物品等进入三级危险点生产工房、库房。以消除和避免人体静电和带电物品等意外因素对电雷管生产造成的不安全因素，禁止非工作人员进入火工品工房、库房。

4、生产操作者在生产时应检查好安全防护措施，门窗应敞开，安全通道应畅通，当事故发生时，以宜逃生。在生产过程中对产品应轻拿轻放，规范操作，定量生产，避免摩擦、撞击。要文明生产、无声操作，禁止串岗、嬉戏、喧哗，禁止工房内跑动。避免不文明生产现象和行为可能引起的安全事故的发生。

5、有粉尘生产的场所，生产完工后必须及时用湿布、湿拖把清除工作台地面、设备上的浮药，避免聚积过多，因高温、摩擦产生起火、造成事故。

6、生产操作人员要始终提高自我安全防范意识，发现问题及时报告，要用安全理念和知识做好自身的安全生产工作。

7、对有毒有害工序和区域要张贴安全警示牌，提醒操作者要注意安全生产，提高防范意识。

8、所有生产设备、电气线路应运转正常、绝缘措施可靠，定期检查，安全防护装置有效。

4.2预警行动

4.2.1报警

（1）事故发生单位现场有关人员应当立即向本单位负责人报告或向应急指挥中心报告（3564974，，3560008，3560708，2210，2002）。

（2）单位负责人立即上报，并应在报警的同时，采取自救措施：拉闸断电，抢救伤员，转移危险品，迅速灭火，消除续爆，防止事故进一步扩大，如事态失控，应以保障人的安全为第一位，立即将人员疏散到安全地点。

（3）应急领导组接到报告后应立即组织救援，启动应急预案，迅速开展各项应急救援工作，并于事故发生1小时内向卫东控股集团（3609359），按《生产安全事故报告和调查处理条例》规定逐级向市安全生产监督管理局（3456345），市国防科工办（3240227），省国防科工办（027—59811897）工信部（010 66012539）报告事故情况。

（4）未遂事故经单位采取措施后，应向应急救援领导小组报告事故情况，处置结果。

（5）事故报告后出现新情况的应及时补报。

4.3信息报告与处置

4.3.1报告事故应当包括下列内容：

（1）事故发生的时间、地点以及事故现场情况。

（2）事故的简要经过。

（3）事故已经造成或可能造成的伤亡人数（包括下落不明人数）初步估计的直接经济损失。

（4）已经采取的措施。

（5）报告人、联系电话。

（6）其它应报告的情况。

（7）接警人员接到报告后，应进行记录并立即向应急中心反馈情况，以便于对具体情及时采取措施。

5   应急处置

5.1响应分级

参照综合预案。

5.2响应程序

参照综合预案。

5.3处置措施

5.3.1事故的紧急处置

（1）危险品生产装置发生初期火灾时，周边范围内立即停止生产。现场人员应立即切断电源、热源，在确认没有二次爆炸的前提下组织灭火，同时将周边范围危险品转移到安全地点并立即报告。

（2）分厂管理人员如辨明有二次爆炸可能，应立即发出撤离警报，疏散人员尽快撤到爆炸现场以外的安全地点，防止续爆伤人，撤离路线要避开防护土堤的泄爆口。

（3）设立警戒线，在救援队伍到来之前无关人员不能随意进入事故现场。

（4）如发现有人员伤亡，救援组应及时实施现场抢救，需要医院治疗，应立即送医院或拨打120急救电话，请求救援。

（5）保护现场，以便事故侦察和事故处理。

5.3.2各类事故的应急措施

5.3.2.1火灾事故应急救援程序

（1）发现险情，现场人员立即展开自救或避险并切断电源，采用报警电话报告应急救援办公室。

（2）公司应急领导小组成员接警后立即到办公楼三楼集合。

（3）对火情进行判断：属重大火情立即报警119，公司应急救援办公室接到应急总指挥指令后启动应急预案，请求社会救援。公司应急救援队员在15分钟内立即在导爆管雷管、导爆索分厂集合，公司救援领导小组指挥调动应急救援小组成员展开救援，并配合协助消防、武警进行抢险、排险。

（4）当火情无法控制，可能引发爆炸事故时，应立即组织人员紧急疏散。

（5）火情扑灭后，做好事故现场保护，应急救援办公室展开事故调查，提交火情事故报告。

（6）公司应急领导小组按照“四不放过”的原则进行事故处理。

（7）公司应对火情事故救援进行总结，并补充完善预案。

5.3.2.4爆炸事故应急救援程序

（1）当爆炸事故发生后，现场及周边危险区域人员应迅速撤离危险区域，紧急避险，并在第一时间向公司应急救援领导小组报告发生爆炸的时间、地点，设法立即切点爆炸涉及区域的电源、热源。

（2）公司应急救援领导到小组成员接到报警，应立即前往办公楼三楼集合。

（3）公司应急办公室接到应急救援总指挥指令后启动重大事故应急救援警报，同时拨打当地政府、公安、消防、安监等部门求助电话。

（4）查明灾情，指定现场抢救方案，在确认无连续爆炸可能或其他危险时，迅速组织抢救。否则，按疏散路线和避难场所位置图实施紧急疏散。

（5）在救援过程中，应加强自身安全保护，以迅速有效的救援，突出以救人为第一的饿原则，紧张有序地进行救援，把灾害交底到最低限度。

（6）救援领导小组在抢险工作结束后，应即使将事故救援基本情况向有关部门如实上报，并积极配合有关部门对事故进行全面系统的调查总结，妥善处理灾后事宜。

（7）公司应急领导小组按照“四不放过”的原则进行事故处理。

（8）公司应对爆炸事故救援进行总结，并补充完善预案。

6    应急物资保障

我公司应急救援器材、装备由总经办、武装保卫部负责承担物资、器材、装备的布置、保管、检查、维护更新等工作。

6.1报警装置

导爆管雷管、导爆索分厂主要道路两旁、办公室、生产线都设置有应急电话及公司各单位电话号码表，可供应急时拨打。

6.2武装保卫部应急救援物资、装备

见附件A—3

6.3生产线应急装备

各生产线都设有灭火器、消防水系统，并配有生产和照明用的备用电力设施。

附件C—4：

危险品储存总仓库安全事故

专项应急救援预案

1    事故类型和危害程度分析

危险品储存总仓库主要产品有工业雷管、导爆索、太安、黑索金。

涉及到的品种、材料具有燃烧、爆炸的危险特性，可能出现的事故类型主要有：爆炸。

1.2.1电管和非电:

危险源类型：重大；易发生事故类型：爆炸；易发季节：全年。

1.2.2炸药:

危险源类型：重大；易发生事故类型：爆炸；易发季节：全年。

1.2.3运输过程

危险源类型：重大；易发生事故类型：爆炸；易发季节：全年。

1.2.4自然灾害或其他原因造成的火灾、爆炸事故。

2    应急处置基本原则

2.1当紧急情况或事故发生时，公司各部门一律服从应急指挥中心调动，不得以任何理由和借口拒绝执行命令。

2.2应急救援行动要把保护人的生命安全放在第一位，要迅速组织抢救受伤人员，撤离、疏散可能受到伤害的人员，危险区域的人员，最大限度的减少人员伤亡。

2.3应急救援行动必须准确判断残留危险品是否还有爆炸可能，严防二次爆炸事故发生。

2.4按照事故危险源的类型、采取不同应急救援措施，及时有效控制事故。

2.5对可能发生无法直接施救或可能产生较大次生灾害事故的情况，应采取有效方案，组织人员迅速撤离现场。

3    组织机构及职责

- 参照综合预案。

4    预防与预警

4.1危险源监控

公司对危险场所和重大危险源实行三级危险点巡回检查管理，实施技术改造，监控等措施提高本质安全度。

预防措施：

（1）危险源的检查

- 制定完善的安全管理制度。

- 对从业人员的安全意识和操作技能进行培训。

- 分管安全的领导对重大危险源每月至少检查一次。

- 物流管理部领导每周应进行一次检查。

- 仓库责任人每天应进行一次检查。

- 巡逻保卫人员每天24小时进行检查。

- 安全保障部进行监督检查。

- 对检查出的隐患及时整改，故障及时排除。

（2）技术监控

● 公司对总库区实施24小时监控。

●成品库配有一套自动报警监视系统。

●在各关键重点部位设有寻更机。

● 建设符合规范要求的仓库，确保储存安全。

（3）事故的预防

1、库区禁止吸烟,禁止将火种,移动通讯工具带入仓库。

2、禁止无证上岗,酒后上岗。

3、动火必须办理动火证,并采取有效防范措施。

4、自觉遵守各项安全生产规章制度,操作规程。

5、严格执行定员定量制度。

6、严禁私自拆除安全装置, 安全装置损坏及时更换.并保持良好状态,不得擅自使用。

7、保持仓库的清洁。

8、对仓库储存、保卫安全情况及进出人员情况进行认真检查。

9、加强员工的培训，教育和考核工作。

10、电话保持畅通, 联系信号准确可靠，发现险情立即报告，并正确处置，不使事态扩大，确定已不能抢救时，按规定迅速撤离现场，避免不必要的伤亡，设立警戒线，并保护好事故现场。

4.2预警行动

4.2.1报警

（1）事故发生单位现场有关人员应当立即向本单位负责人报告或向应急指挥中心报告（3564974，，3560008，3560708，2210，2002）。

（2）单位负责人立即上报，并应在报警的同时，采取自救措施：拉闸断电，抢救伤员，转移危险品，迅速灭火，消除续爆，防止事故进一步扩大，如事态失控，应以保障人的安全为第一位，立即将人员疏散到安全地点。

（3）应急领导组接到报告后应立即组织救援，启动应急预案，迅速开展各项应急救援工作，并于事故发生1小时内向卫东控股集团（3609359），按《生产安全事故报告和调查处理条例》规定逐级向市安全生产监督管理局（3456345），市国防科工办（3240227），省国防科工办（027—59811897）工信部（010 66012539）报告事故情况。

（4）未遂事故经单位采取措施后，应向应急救援领导小组报告事故情况，处置结果。

（5）事故报告后出现新情况的应及时补报。

4.3信息报告与处置

4.3.1报告事故应当包括下列内容：

（1）事故发生的时间、地点以及事故现场情况。

（2）事故的简要经过。

（3）事故已经造成或可能造成的伤亡人数（包括下落不明人数）初步估计的直接经济损失。

（4）已经采取的措施。

（5）报告人、联系电话。

（6）其它应报告的情况。

（7）接警人员接到报告后，应进行记录并立即向应急中心反馈情况，以便于对具体情及时采取措施。

5   应急处置

5.1响应分级

根据公司内可能发生的燃烧、爆炸等生产经营活动过程中发生安全事故的危害程度、影响范围及单位控制事态的能力，按照分级负责的原则，本公司将应急级别分为二级：

参照综合预案。

5.2响应程序

参照综合预案。

5.3处置措施

5.3.1事故的紧急处置

（1）危险品发生爆炸时，周边范围内立即停止作业，仓储部责任人负责立即切断电源、热源，撤离到安全地点并立即报告。

（2）仓储管理人员应立即发出撤离警报，疏散人员尽快撤到爆炸现场以外的安全地点，防止续爆伤人，撤离路线要避开防护土堤的泄爆口。

（3）设立警戒线，在救援队伍到来之前无关人员不能随意进入事故现场。

（4）如发现有人员伤亡，救援组应及时实施现场抢救，需要医院治疗，应立即送医院或拨打120急救电话，请求救援。

（5）保护现场，以便事故侦察和事故处理。

5.3.2各类事故的应急措施

5.3.2.1爆炸事故应急救援程序

（1）当爆炸事故发生后，现场及周边危险区域人员应迅速撤离危险区域，紧急避险，并在第一时间向公司应急救援领导小组报告发生爆炸的时间、地点，设法立即切点爆炸涉及区域的电源、热源。

（2）公司应急救援领导到小组成员接到报警，应立即前往公司办公室集合。

（3）公司应急办公室接到应急救援总指挥指令后启动重大事故应急救援警报，同时拨打当地政府、公安、消防、安监等部门求助电话。

（4）查明灾情，指定现场抢救方案，在确认无连续爆炸可能或其他危险时，迅速组织抢救。否则，按疏散路线和避难场所位置图实施紧急疏散。

（5）在救援过程中，应加强自身安全保护，以迅速有效的救援，突出以救人为第一的原则，紧张有序地进行救援，把灾害交底到最低限度。

（6）救援领导小组在抢险工作结束后，应即使将事故救援基本情况向有关部门如实上报，并积极配合有关部门对事故进行全面系统的调查总结，妥善处理灾后事宜。

（7）公司应急领导小组按照“四不放过”的原则进行事故处理。

（8）公司应对爆炸事故救援进行总结，并补充完善预案。

6    应急物资保障

公司应急救援器材、装备由总经办、武装保卫部负责承担物资、器材、装备的布置、保管、检查、维护更新等工作。

6.1报警装置

总仓库办公室、门卫处都设置有应急电话及公司各单位电话号码表，可供应急时拨打。

6.2武装保卫部应急救援物资、装备

见附件A—3

6.3生产线应急装备

各仓库都设有灭火器、消防水系统。

附件C—5：

起爆药、延期药、导爆药制造生产

安全事故专项应急处理方案

1、事故类型和危险程度分析

药剂制造（包括D.S共晶起爆药、硝酸肼镍起爆药、导爆药、延期药）主要原料有硝酸铅、硝酸钠、氮化钠，三硝基甲苯二酚、硝酸镍、黑索今、铅丹等，这些原材料在生产过程中具有四个基本特性，1、易燃易爆性；2腐蚀性；3、毒害性；4、生产的连续性，工艺的流水性。涉及的原材料大多都是爆炸性物质，具有燃烧，爆炸的危险，可能出现的事故类型主要有火灾、中毒。

1.1起爆药、延期药、导爆药制造工序

危险源类型：重大。

易发生事故类型：燃烧、爆炸。

易发季节：全年。

1.2因雷击、火灾及其它原因引起的火灾、爆炸。

2、应急处置基本原则

2.1当紧急情况或事故发生时，公司各部门一律服从应急指挥中心调动，不得以任何理由和借口拒绝执行命令。

2.2应急救援行动应把保护人的生命放在第一位，应迅速抢救受伤人员，最大限度地减少人员伤亡。

2.3严防二次爆炸事故的发生

3、组织机构及职责（详见公司综合应急救援预案）

4、预防与预警

4.1危险源监控

公司对危险场所和重大危险源实施三级危险巡回检查管理，进行技术改造，电子视频监控等措施提高本质安全程度。

4.2预防措施

4.2.1危险源检查

●制定完善的安全管理制度

●对从业人员的安全意识和操作技能进行培训

●分管安全的领导对重大危险源每月至少检查一次。
●分厂厂长每周检查不少于一次。

●班组责任人每天应进行检查。

●安全保障部应进行监督检查。

●对检查发现的隐患应及时整改。

4.2.2技术监控

●公司对危险场所实施24小时监控。

●对危险作业实施抗爆间室隔离操作，采用安全联锁装置，并安装●电子监控系统，记录储存3个月以上。

●重点部位安装有巡更机。

4.2.3预防事故的主要措施

●防止起爆药、延期药、导爆药生产发生爆炸事故。

●危险岗位作业人员必须经培训合格，持证上岗。

●防雷防静电设施完好可靠，并经检测合格。

●进入工房人员必须经人体电阻检测合格。

●有温湿度和压力要求的场所必须严格执行工艺。

●操作人员必须严格按要求穿戴好劳保护具。

●遇雷雨、暴雪、地震等恶劣天气时停止作业。

4.2.4防止发生急性中毒

●工房通风良好，温度控制在工艺要求的范围内。

●正确使用防毒用具，滤毒罐到期及时更换。

●操作人员严格按要求穿戴劳保用品。

●不得在工作场所饮水进食，每日淋浴。

4.3预警行动

4.3.1报警

事故发生单位现场有关人员应当立即向本单位负责人报告或向公司应急指挥中心报告（内线：2209、2210、2176；外线：3564974，3560008）

单位负责人应立即上报，并应在报警的同时，采取自救措施，拉闸断电，救护伤员，迅速组织救援，防止事故扩大，迅速将人员疏散到安全地点。

应急指挥中心接到报告后应立即启动应急救援预案，迅速开展应急救援，并应向卫东控股集团（3560708，2002）市安监局（3456345），市国防科工办（324022），省国防科工办（027—59811897）工信部安全司（010 66012539）报告事故情况。

事故报告后，出现新情况应及时补报。

4.4信息报告与处置

4.4.1事故报告的主要内容

●事故发生的时间、地点及事故现场情况。

●事故的简要经过。

●事故造成的人员伤亡情况（包括下落不明人员），初步估计的经济损失。

●已经采取的措施。

●事故报告人、联系电话。

●其他应报告的情况。

5、应急处置

5.1响应分级

参照综合应急预案。

5.2响应程序

参照综合应急预案。

5.3处置措施

5.3.1事故的紧急处置

●药剂生产发生初期火灾时，周围范围应立即停止生产，现场人员立即切断气源、电源，在确认没有二次爆炸的前提下组织灭火。同时将周围范围的危险品转移到安全地点并立即报告。

分厂管理人员如辨明有二次爆炸可能时应立即组织撤离，防止爆炸伤人。

●设立警戒线，在救援队伍到来之前无关人员不得随意进入事故现场。

●如发现有人员伤亡应及时现场救援，应立即送医院或拨打120急救电话，请求救援。

●火灾扑灭后，做好事故现场保护，事故调查组开展事故调查。

6.应急物资保障

公司应急救援物资、器材、装备，分别由总经办，保卫部，物流管理部负责承担，储存管理、维护、更新等工作。

6.1药剂工房生产工房，马路边均设置应急报警电话及公司各主要职能部门电话号码，可供应及时拨打。

6.2保卫部应急物资装备（详见附件A-3）.

6.3生产线应急装备

药剂各生产工房均配有灭火器，消防水系统，并配有生产应急照明用的备用电力设施。