湖北东神天神实业有限公司安全管理制度

DSTS/AZ-20-2012（F）

生产安全事故应急预案

2011-12-01发布                                                      2012-01-01实施

湖北东神天神实业有限公司

生产安全事故应急预案

审批更改表

| 项 目 |  | 负 责 人 |  | 日 期 |  |  | 备 注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准化 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 批准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 版号 |  | F |  |  |  |  |  |  |
| 更改表记 | 处数 |  | 更改文号 |  | 签名 | 日期 |  | 备注 |

目     录

1  总  则                                                          1

1.1 编制目的                                                    1

1.2 编制依据                                                    1

1.3 适用范围                                                    2

1.4 应急预案体系                                                2

1.5 应急工作原则                                                2

2  危险性分析                                                      3

2.1公司概况                                                     3

2.2危险源及风险分析                                             3

3  应急管理机构和职责                                              4

3.1应急管理体系                                                 4

3.2应急管理机构及其职责                                         5

4  预防与预警                                                      7

4.1 危险源监控                                                   7

4.2预警行动                                                      9

4.3 信息报告与处置                                               9

5  应急响应                                                        11

5.1 响应分级                                                     11

5.2 响应程序                                                     11

5.3 应急结束                                                     12

6  信息发布                                                        13

7  后期处置                                                        13

8  保障措施                                                        13  	8.1 通讯与信息保障                                             13

8.2 应急队伍保障                                               14

8.3 应急物资装备保障                                           14

8.4 经费保障                                                   15

8.5 其他保障                                                   15

9  培训与演练                                                     15

9.1培训                                                       15

9.2演练                                                       16

10  奖惩                                                          16

10.1 奖励                                                       17

10.2 责任追究                                                   17

11  附则                                                                              17

12  相关应急预案名录                                              19

13  附件一：民用爆破器材企业火灾、爆炸、中毒事故报告封面格式格式  20

14  附件二：事故响应外部电话                                       22

15  附件三：应急指挥部及相关人员通讯信息                         23

16  附件四：生产区疏散示意图                                    27

17  附件五：总库区疏散示意图                                    28

18  附件六：膨化生产线应急专项预案                                 29

19  附件七：胶状乳化生产线应急专项预案                             36

20  附件八：总库区专项应急预案                                     43

21  附件九：现场处置方案                                           50

22  附件十：省民爆行业六家生产销售企业生产安全事故应急预案评审意见 56

生产安全事故综合应急预案

1.总  则

1.1编制目的

1.1.1规范公司生产安全事故应急管理工作；

1.1.2有效提高公司对突发生产安全事故的综合应急处置能力；

1.1.3及时、科学、有效地响应公司生产安全事故的应急救援工作；

1.1.4最大限度地减少人员伤亡、财产损失、环境损害和社会影响，保护生命和财产安全，实现安全生产“四无”目标。

1.2编制依据

（1）中华人民共和国安全生产法；

（2）中华人民共和国突发事件应对法；

（3）民爆行业生产安全事故应急预案编制导则（工业和信息化部2010）；

（4）民用爆炸物品安全管理条例（国务院466号令）；

（5）国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定（国发[2010]302号）；

（6）生产安全事故报告和调查处理条例（国务院493号令）

（7）国务院关于进一步加强安全生产工作的决定（国发[2004]2号）；

（8）国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知（国发[2010]23号）；

（9）国家安全生产事故灾难应急预案；

（10）生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则（AQ/T9002—2006）；

（11）生产安全事故应急预案管理办法（国家生产安全监督管理局令第17号）；

（12）重大危险源辨识（GB18218-2009）；

（13）湖北省民用爆破器材行业重特大生产安全事故应急预案。

1.3适用范围

适用于公司红线范围以内区域及民爆专用运输车辆；用于轻微伤害、交通事故、火灾、爆炸等事故类型；用于轻微伤害及四级以上的事故。

1.4应急预案体系

公司应急预案体系由综合应急预案，专项应急预案和现场处置方案构成。

应急预案体系

专项应急预案

综合应急预案

现场处置方案

1.5应急工作原则

（1）快速响应原则：根据事故发展状态确定事故级别，及时启动响应程序。

（2）科学处置原则：遵循科学原理及时处置，遏制事态扩大及次生事故的发生，适时启动外部救援。

（3）统一指挥原则：预案启动后，各应急小组由总指挥统一调度。

（4）练战结合原则：预案实施后，按规定组织培训、演练、评估、修订；及时调整应急队伍人员，确保应急人员和装备处于备防状态，一旦发生事故能够快速、有效投入到应急工作中。

2.危险性分析

- 2.1公司概况

湖北东神天神实业有限公司是国家民爆器材定点生产厂家，位于湖北省十堰市郧县城关镇城北东路61号，现有员工478人。公司产品为膨化硝铵炸药（安全生产许可能力为15000t）和胶状乳化炸药（安全生产许可能力为17000t），实际年产量为28000t左右，仓库实际存量为300t左右。炸药具有燃烧、爆炸的危险特性，公司主要危险点为炸药生产区和总库区。

2.2危险源及风险分析

2.2.1危险源分布

根据《重大危险源辨识》分析：公司重大危险源有炸药生产区、总库区；一般危险源有木粉烘干工房、一号锅炉房、二号锅炉房、民爆专用运输车辆。

2.2.2风险分析结果

（1）火灾、爆炸事故：炸药生产、运输、储存过程中，在下列情况下易发生火灾，火灾在一定条件下转化为爆燃或爆炸。

a. 设备、电气及线路出现异常摩擦、异常发热、异常声音

b. 雷雨季节生产且防雷接地设施失效

c. 乳化器断料、超温、超压等安全自动报警装置失效

d. 物料运输过程中混有黑色金属、转动部位泄漏危爆物料

e. 物料溶（熔）化过程中超温及掺杂有可燃性物质

f. 仓库中实验品、不合格品与成品混放及通风不良

g．违章用电、动火、动焊

h. 锅炉超压、超温

i．油相材料、石蜡熔化温度过高

j. 交通事故

（2）轻微伤害（摔伤、砸伤、机械伤害、烫伤等）

a．未按规定穿戴劳保用品

b．安全防护装置失效

c．设备转动过程中清理、维修

d．液体温度过高、安全阀失效

e．中暑及其他

（3）交通事故

a. 刹车失效、超速行驶等违反交通规则

b．酒后、疲劳驾驶、超载运输

c．暴风、雷雨、暴雪等恶劣天气

3.应急管理机构及职责

3.1应急管理体系

公 司

安 委 会

应急

领导小组

事故

调查组

应急

指挥部

善后

处理组

应急

中心

后勤

保障组

医疗

救护组

技术组

义务

消防队

疏散组

安全

保卫组

前勤义务

消防队

后勤义务

消防队

运输分公司义务消防队一

消防队

消防队

一车间义务

消防队

消防队

二车间义务消防队

三车间义务

消防队

四车间义务

消防队

民兵

应急分队

3.2应急指挥机构及职责

公司安委会下设生产安全事故应急领导小组，领导小组组长、副组长分别由总经理和安保副总担任，组员由公司副总组成。应急领导小组下设应急指挥部、事故调查组和善后处理组。应急领导小组主要职责：

（1）贯彻落实国家、地方人民政府和行业主管部门关于应急工作法律法规和方针政策；

（2）对生产经营现场进行危险性分析、评估，确定危险源，并组织制定、修订应急预案；

（3）根据事故应急工作需要，建立应急救援队伍、配备应急救援装备和器材、开展应急培训和演练；

（4）发生事故时，按应急预案开展应急救援工作，及时上报事故信息和应急救援情况；

（5）建立完整的社会救援、救助网络体系，确保在公司救援力量不足以控制事态时，及时向外求助；

（6）负责事故调查及善后处理工作，向上级主管部门事故调查组提供相应材料。

3.2.1应急指挥部

总指挥：总经理

职  责：公司总经理是应急救援领导小组的第一负责人，负责决策公

司应急预案的启动，组织应急小组前往事故现场，全面指挥

救援工作。

副总指挥：值班副总、安保副总

职  责：接到事故报告后，事故初期有扩大趋势、人员有重伤或死亡时负责启动外部救援，电话告知事故地点和详情。

3.2.2应急中心

职  责：接到事故报警后立即将事故概况报告给总指挥、副总指挥。

组  员：应急中心值班人员

3.2.3技术组

职  责：根据事故现场的具体情况，制定、组织实施抢险方案；指挥各应急小组参加抢险行动。

组  长：总工

组  员：安全副总、副总工

3.2.4安全保卫组

职  责：负责公司进入生产区的主干道警戒，封锁主道路各路口，阻止非抢险救援人员或车辆进入现场，确保主道路畅通；引导外部应急救援车辆进入事故现场。

组  长：保卫处处长        组  员：门卫值班人员

3.2.5后勤保障组

职  责：负责调集公司应急车辆在指定地点集结待命，运送抢险人员

器材和设备进入事故现场，救护车停放在膨化制药工房和膨

化装药包装工房之间，其余所有车辆停放在103、104工房外

道路右边，服从总指挥统一调度。

组  长：综合部主管         组  员：运输司机

3.2.6医疗救护组

职  责：负责准备应急救护的医疗器材（担架、氧气袋、急救箱），现

场伤员的救护、配合120施救等工作。

组  长：综合副总           组  员：医务人员

3.2.7疏散组

职  责：负责组织各班义务消防队员赶赴事故现场，引导其余人员按规定的路线疏散至安全区域。

组  长：安全处处长         组  员：各班班长

3.2.8义务消防队及民兵应急小分队

职  责：负责事故现场应急救援，处置现场突发事件，抢救人员和财产。

义务消防队：

队  长：带班主任或处长     队  员：义务消防队员

民兵应急小分队：

队  长：安保部副部长       队  员：民兵分队

3.2.9 事故调查组

职  责：对事故现场的物证和人证收集与调查，详细作好调查记录，并签字确认，根据调查材料分析查明事故原因，确定事故性质，提出应对整改措施；若确定为责任事故，提出对事故责任人的处理意见。

组  长：总经理

副组长：值班副总经理、安保副总经理、生产副总经理、总工程师

组  员：生产经理助理、电气副总师、机械副总师、安保总经理助理

3.2.10善后处理组

职  责：负责事故后的各项善后处理事宜，接受上级事故调查，并提供事故相关材料。

组  长：安保副总

副组长：工会主席和综合部副总

组  员：公司办主任及工会领导班子

4.预防与预警

4.1危险源监控

4.1.1监控方式与方法

（1）每季度进行一次拉网式的安全大检查，坚持隐患整改“五

落实”的原则，实行闭环管理。

（2）实行安全检查六级巡检制。主管副总、车间主任、带班主任、

班长、维修工、专职安全员严格按规定的时间和频次进行现场检查，

现场填写记录，现场处理问题，实行安全检查标准化、日常化、常

态化。

（3）实行车间主任带班、中层干部中班巡查、经理级领导中班督查、

节假日维修或生产时由经理级领导值班，按规定的时间和频次进行检查，认真填写记录。

（4）重大节假日及长假期间，由经理级带班、中层干部24小时值班，生产区和仓库区24小时由专人巡逻。

（5）监控室人员24小时值班，及时记录生产区、仓库区现场情况及在外运输车辆运行状况，发现违章及时处理。

4.1.2预防措施

（1）健全完善安全管理制度，落实安全生产责任，按月考核。

（2）每年进行岗位资格证复审培训，强化安全生产教育，提高安全

意识。

（3）车间加强班前会议的管理，认真总结前一天安全工作中的不足，

结合实际布置安排当天的安全工作，强化安全规程、消防技能的培训。

（4）对安全连锁装置每半年检测一次，发现问题立即处理。

（5）对安全生产动态形势分析会上提出的问题由安全处制定预防措施或下达隐患整改并确认完成情况。

（6）对生产区六级巡检，仓库三级巡检查出的问题由当班责任人立

即上报或整改并确认完成情况。

（7）对干部巡查、经理级领导督察、节假日值班查出的问题由安全

处下达隐患整改并确认完成情况。

（8）监控室人员在监控过程中发现的问题立即通知责任人及时整改。

4.2预警行动

根据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》的标准，将事故隐患分为一般隐患和重大隐患，对于一般隐患限期完成，对于重大隐患立即停产整改。在生产过程中出现下列情况，由专职安全员下达隐患整改通知书，由责任部门完成，专职安全员确认完成情况。

（1）设备、设施、电气出现异常情况；

（2）仓库通风不足，温度高于35℃；

（3）突遇暴风、雷雨、暴雪、高温等自然灾害。

4.3信息报告与处置

4.3.1事故等级

一级为特别重大事故，是指造成30人及以上死亡，或者100人及以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元及以上直接经济损失的事故；

二级为重大事故，是指造成10人及以上30人以下死亡，或者50人及以上100人以下重伤，或者5000万元及以上1亿元以下直接经济损失的事故；

三级为较大事故，是指造成3人及以上10人以下死亡，或者10人及以上50人以下重伤，或者1000万元及以上5000万元以下直接经济损失的事故；

四级为一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故；

轻微伤害，是指造成人体局部组织器官结构的轻微损伤或短暂的功能障碍。

4.3.2报告程序

4.3.2.1公司应急中心24小时值班，电话8212(内线)，7228802（外线）。

4.3.2.2公司内部报告

（1）发生一般事故以上的，现场人员或控制室人员用固定电话或手机立即向应急中心报警，同时向现场处置组组长报告，应急中心迅速向总指挥、副总指挥报告。

（2）发生轻微伤害事故后，由事故当班责任人迅速向安全处报告，安全处在24小时内以书面形式向总经理报告。

4.3.2.3向上级报告

（1）一级事故、二级事故报告程序

总指挥接到电话后迅速启动综合应急预案，在1小时内通过电话或传真报告给集团公司、郧县安监局、经信局及环保局，并向省工办、工业和信息化部报告。

（2）三级事故、四级事故报告程序

总指挥接到电话后迅速启动综合应急预案，在1小时内通过电话或传真报告给集团公司、郧县安监局、经信局及环保局，并向省工办报告。

（3）发生造成人员轻伤的燃爆事故报告程序

总指挥接到报告后迅速启动综合应急预案、并在48小时内通过电话或传真报告给集团公司、省工办、工业和信息化部安全生产司。

4.3.2.4社会支援：在事故初期，技术组判定事故有扩大趋势时由总指挥下令、副总指挥电话启动外部救援（有人员重伤或死亡时启动外部救援）。

报告内容应包括：时间、地点、事故单位、事故简述（事故类别、人员伤亡、财产损失、发展趋势）、原因初步判断、现场处置和救援情况等。具体报告表样式见附件一。

4.3.2.5报告处置流程图

现场人员或

控制室人员

应急

中心

应 急

总指挥

应 急

副总指挥

启动

应急预案

向上级

报告

119

120

110

应急小组

启动

现 场

处置组

现场救援小组

启动

5.应急响应

5.1响应分级

针对事故危害程度、影响范围和公司控制事态的能力，根据工业和信息化部的事故响应分级标准，将公司生产安全事故响应级别分为四个等级。按照分级负责的原则，明确应急响应级别。

Ⅰ级响应——对应于一级和二级事故；

Ⅱ级响应——对应于三级事故；

Ⅲ级响应——对应于四级事故；

IV级响应——对应于轻微伤害。

5.2响应程序

5.2.1事故发生后，现场人员立即开启工房警报，现场人员或控制室人员在第一时间内将事故发生部位、事故情况报告给应急中心，应急中心接到报警后立即向总指挥、副总指挥报告；

5.2.2应急总指挥接到报告后，根据人员伤亡、财产损失情况确定事故等级，明确应急响应级别；

5.2.3应急总指挥同时启动应急预案，各应急小组接到命令后迅速赶赴现场成立应急指挥部；

5.2.4应急总指挥根据事故等级启动响应级别，按照报告程序规定的内容和时间将事故情况及时上报；

5.2.5疏散组接到命令后迅速组织义务消防队员赶赴应急指挥部，同时组织其余人员按照规定的路线有序撤离至安全区域，清点人员上报应急指挥部；

5.2.6安全保卫组接到命令后迅速封锁公司主道路各路口，同时引导各救援车辆和人员赶赴事故现场；

5.2.7技术组赶到事故现场并勘察确认无爆炸险情后，向应急总指挥报告现场情况，确定应急救援方案，总指挥下达救援命令；

5.2.8各应急小组根据救援命令迅速组织人员进行救援；

5.2.9在事故初期，技术组判定事故有扩大趋势时由总指挥下令：副总指挥电话启动外部救援（有人员重伤或死亡时启动外部救援）。

5.3应急结束

5.3.1事故现场得以控制，环境符合有关标准，导致次生、衍生事故隐患消除后，经应急领导小组批准后，总指挥宣布应急结束；

5.3.2应急结束后，安全保卫组保护好事故现场，事故调查组勘察现场，讯问人员，查明事故原因，及时将事故详情上报给相关部门；

5.3.3善后处理组和事故调查组配合上级相关部门参与事故调查，并移交相关资料；

5.3.4善后处理组处理事故后的其他相关事宜；

5.3.5应急领导小组根据事故救援和调查情况，写出书面总结报告，并交与上级主管部门。

6.信息发布

6.1.1应急结束后，由善后处理组（组长为副总指挥）负责向外发布信息等事宜；

6.1.2发布原则：及时、客观、准确，不准迟报、瞒报、漏报；

6.1.3注意事项：

（1）先简要发布基本事实，主动配合宣传部门，适时掌握事故情况，及时公布；

（2）信息发布必须统一。

7.后期处置

（1）事故调查结束后，由技术组根据现场情况确定无次生事故隐患时开始清理残留的炸药，并对破坏的设备、建筑物采取相应的处置；

（2）善后处理组根据国家相关法律法规对造成人员伤亡的进行合理赔偿；

（3）应急领导小组根据在应急救援过程中暴露出预案的缺陷，对其进行全面评估，查出不足，及时修订，确保预案的时效性；

（4）安全处补充事故处理中消耗掉的应急装备、器材，使之恢复至备防状态。

8.保障措施

8.1通信和信息保障

8.1.1行管处负责所有固定电话及线路的维修，确保内部电话畅通无阻；

8.1.2保卫处负责对讲机的维护，确保对讲机处于伺服状态；

8.1.3保卫处负责对所有视频监控设备及线路的维护和保养，确保监控信息完整、无丢失；

8.1.4应急人员电话见附件三。

8.2应急队伍保障

8.2.1应急总指挥为总经理，副总指挥为安保副总；

8.2.2应急总指挥有事外出时由副总指挥履行应急总指挥的职责，各应急组组长出差时，由组员按排列顺序代替其应急指挥；

8.2.3各应急小组遇到人员调整时，安委会应及时修订成员名单，并适时公布；

8.2.4各应急小组人员必须具备相应的专业知识，确保应急处置方案快速、准确、有效。

8.3应急物资装备保障

应急物资装备详细情况表

| 类型 | 数量 | 性能 | 存放 位置 | 管 理 责任人 | 联系 方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对讲机 | 5对 | 通讯 | 保卫处 | 李正华 | 63125 |
| 应急车辆 | 6辆 | 运输 | 行管处 | 杨志伟 | 63018 |
| 担架及 医疗器材 | 2套 | 医疗 救护 | 医务室 | 钟太明 | 7228763 |
| 应急喇叭 | 2个 | 下达 命令 | 保卫处 | 李正华 | 63125 |
| 应急消防泵 | 2台 | 消防 供水 | 应急泵房 | 王 俊 | 63085 |
| ABC干粉 灭火器 | 217具 | 灭火 | 各工房 | 王 俊 | 63085 |
| CO2灭火器 | 18具 | 灭火 | 电房、 控制室 | 王 俊 | 63085 |
| 消防水带 | 67套 | 灭火 | 各工房 | 王 俊 | 63085 |
| 雨淋系统 | 4套 | 灭火 | 膨化 生产线 | 王 俊 | 63085 |
| 快速供水系统 | 5套 | 关键设备内部灭火 | 膨化 生产线 | 王 俊 | 63085 |
| 固定电话 | 60门 | 通讯 | 各工房 | 黄国强 | 63123 |

8.4经费保障

应急设施费用由各小组责任人负责向公司申报，总经理批准，财务部负责资金按时支付。具体情况如下：

| 名 称 | 使用范围 | 数 额 | 确认人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 消防设施 | 维修、更新 | 10万 | 王 俊 |
| 通讯器材 | 维修、更新 | 5万 | 黄国强 |
| 视频监控系统 | 维修、更新 | 5万 | 李正华 |
| 安保经费 | 服装、器械 | 10万 | 王 俊 |
| 培训费用 | 培训 | 10万 | 王 俊 |

8.5其他保障

8.5.1行管处负责运输车辆和司机随时待命，确保车辆完好；

8.5.2保卫处负责各门卫在应急警戒设施等设施完好；

8.5.3综合部负责医疗器械齐全完好，确保应急使用。

9.培训与演练

9.1培训

9.1.1安保部负责每年对全体员工进行两次消防栓、灭火器、雨淋系统、快速供水系统使用方法的培训；

9.1.2安保部负责每年对全体员工进行两次火灾事故应急处置、应急疏散基本知识的培训；

9.1.3安委会负责邀请消防专业教官对全体员工进行消防“四个能力”建设的培训；

9.1.4根据消防大队的通知，安排相关人员参加消防资格证的培训；

9.1.5安全处负责对各岗位的危险因素极易发生的事故及现场处置措施等安全基本知识的培训；

9.1.6安全处负责公司红线范围内的消防宣传及告知工作。

9.2演练

9.2.1规模、方式、内容及范围

9.2.1.1以班为单位进行火灾或爆炸事故疏散模拟演练；

9.2.1.2民兵应急小分队举行火灾事故应急演练；

9.2.1.3民兵应急小分队与车间义务消防队联合举行火灾事故应急演练；

9.2.1.4车间义务消防队与郧县消防大队联合举行火灾事故应急演练；

9.2.1.5与县消防队、县公安局、县环保局、县医院联合进行火灾事故应急演练。

9.2.2组织与频次

9.2.2.1安全处制订方案每年负责组织一次以班为单位的火灾或爆炸事故现场处置及疏散演练；

9.2.2.2安委会制订方案每年至少组织一次火灾或爆炸事故应急演练。

9.2.3评估与总结

通过每年演练，公司安委会对预案进行系统地评估，查出不足，总结经验，使预案更加贴近实际。

10.奖惩

10.1奖励

在事故应急工作中有下列表现之一的单位和个人，公司将给于重奖：

（1）对处置及时、正确、果断，有效制止险情扩大，或防止次生、衍生事故的，或在应急救援中有突出立功表现的；

（2）完成事故应急任务成绩显著，有效地防止重大损失发生的；

（3）抢险、救灾、排险工作中有突出贡献的；

（4）对事故应急准备与响应提出重要建议，实施效果显著的；

（5）有其他特殊贡献的。

10.2责任追究

在事故应急工作中有下列情形之一的，公司将给于责任追究：

（1）不认真执行预案，拒不履行应急救援义务，从而造成事故及损失扩大，后果严重的；

（2）违反国家有关重大事故报告规定，拖延、瞒报、谎报、弄虚作假情节及后果严重的；

（3）应急状态下，不服从命令和指挥，严重干扰和影响应急工作的；

（4）阻碍事故应急工作人员履行职责，情节及后果严重的；

（5）严重影响事故应急救援工作实施的其他行为；

（6）凡公司中层以上的干部，特别是住在生活区的干部，接到报警电话或听到报警后，无故不到公司应急区域进入应急状态的，一律免职。

11．附则

11.1术语和定义

（1）应急预案：针对可能发生的事故，为迅速、有序地开展应急行动而预先制定的行动方案。

（2）应急准备：针对可能发生的事故，为迅速、有序地开展应急行动而预先进行的组织准备和应急保障。

（3）应急响应：事故发生后，有关组织或人员采取的应急行动。

（4）救援：在应急响应过程中，为消除、减少事故危害，防止事故扩大或恶化，最大限度地降低事故造成的损失或危害而采取的救援措施或行动。

（5）恢复：事故的影响得到初步控制后，为使生产、工作、生活和生态环境尽快恢复到正常状态而采取的措施或行动。

（6）事故：指造成人员伤亡、财产损失、环境破坏等后果，违背人们意愿的意外事件。

（7）隐患：指控制危险源的安全措施的失效或缺少，也就是可导致事故发生的危险状态，人的不安全行为、物的不安全状态及管理上的缺陷。

（8）危险源：是导致事故的根源，是具有可能意外释放的能量和危险有害物质的生产装置。

11.2维护和更新

（1）根据国家相关法律、法规修订或颁布实施的新的相关法律、法规，民爆体制变化，对预案进行相应的修订、调整和完善；

（2）根据每年的生产事故演练，发现预案不能满足生产事故应急需要时，对预案进行修订；

（3）工艺、技术和设备更新、发生较大变化时，对预案进行相应的修订；

（4）应急管理机构及人员设置发生变化时，适时对预案进行修订；

（5）发生事故后，公司安委会根据预案的实际效果总结经验，查出不足，对预案进行修订；

（6）公司安委会组织相关人员对修订后的预案进行评审，根据评审意见进一步完善，完善后由总经理批准后方可发布实施。

12.相关应急预案名录

（1）国家安全生产事故灾难应急预案

（2）国家突发公共事件总体应急预案

（3）民爆行业生产安全事故应急预案

（4）湖北省安全生产事故灾难应急预案

（5）湖北省民用爆破器材行业重特大生产安全事故应急预案

附件一：民用爆破器材企业火灾、爆炸、中毒事故报告封面格式格式

民用爆破器材企业 火灾、爆炸、中毒事故档案

省 份___________________ 企业名称___________________

年 月 日

事故记录表格式

| 企业名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 发生事故时间 |  | 年 月 日 时 分 |  |  |
| 发生事故单位、地点 |  |  |  |  |
| 事故性质 |  |  |  |  |
| 事故类别 |  |  |  |  |
| 伤亡人数 |  | 死亡 人 | 重伤 人 | 轻伤 人 |
| 直接经济损失(千元) |  |  |  |  |
| 破坏程度 |  |  |  |  |
| 事故 概况 |  |  |  |  |
| 事故 经过 |  |  |  |  |
| 原因 分析 |  |  |  |  |
| 整改 措施 |  |  |  |  |
| 填报 单位 意见 | 填表人(签字) 企业负责人(签字) 单位(公章) 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |

附件二：

事故响应外部电话

| 工业和信息化部 | 0106612539 |
| --- | --- |
| 省国防科工办 | 02759811830（电话） 02759811874（传真） |
| 东神集团 | 07103609359（传真） |
| 郧县安监局 | 07197232583 |
| 郧县经信局 | 07197232345 |
| 郧县环保局 | 07197233437 |
| 火警 | 119 |
| 匪警 | 110 |
| 医疗急救 | 120 |

附件三：应急指挥部及相关人员通讯信息

附件四：生产区疏散示意图

附件五：总库区疏散示意图

附件六：

膨化生产线专项应急预案(略)

附件七：

胶状乳化生产线专项应急预案

1.事故类型和危害程度分析

按照《重大危险源辨识》GB18218-2009的规定，胶状乳化炸药生产的主要原材料硝酸铵及成品乳化炸药属于危险化学品，生产线上硝酸铵定量为18t，炸药在制品、成品定量为5t，属四级重大危险源。

风险分析结果：

（1）火灾、爆炸事故：炸药生产过程中，在下列情况下易发生火灾，火灾在一定条件下转化为爆燃或爆炸。

a. 设备、电气及线路出现异常摩擦、异常发热、异常声音

b. 设备跨接、接地、防雷设施失效

c. 物料输送过程中混有黑色金属、转动部位泄漏危爆物料

d. 物料溶（熔）化过程中超温及掺杂有可燃性物质

e. 锅炉超压、超温

f. 油相材料、石蜡熔化温度过高

g．乳化器超压、超温、断料等自动安全装置失效

（2）轻微伤害（摔伤、砸伤、机械伤害、烫伤等）

a．未按规定穿戴劳保用品

b．安全防护装置失效

c．设备转动过程中清理、维修

d．液体温度过高、安全阀失效

e．中暑及其他

2.应急处置基本原则

（1）保护人员安全优先，防止和控制事故蔓延为主；统一指挥、分级负责、车间为主、公司自救与社会救援相结合。当发生爆炸、爆燃事故时，快速反应，迅速撤离。

（2）坚持“防止事故扩大，减少人员伤亡”的优先原则。

（3）坚持“时间就是生命”的原则：事故发生时采取最快捷的方式实施应急救援，同时上报应急总指挥、副总指挥，启动综合应急预案。

（4）坚持服从命令听从指挥的原则。

3.应急管理机构及职责

3.1应急管理体系

（1）应急管理体系同综合应急预案。

（2）现场应急管理体系

现场处置组

救护小组

疏散小组

义务消防队

3.2应急指挥机构及职责

3.2.1应急指挥机构及职责见综合应急预案

3.2.2现场应急处置小组及职责

3.2.2.1现场处置组

组长：当班负责人

成员：班长、专职安全员、控制中心人员

职责：根据事故情况采取相应的应急措施，组织人员疏散；控制室人员立即向应急中心报告事故情况。

3.2.2.2救护小组

组长：组长

成员：当班员工

职责：撤离过程中，如有人员伤亡，在保证自己安全的情况下，将伤

员一起撤至安全区域，协助公司医疗救护组救护伤员。

3.2.2.3疏散小组

组长：班长

成员：组长

职责：组织当班员工按规定的路线撤离至安全地带。

3.2.2.4义务消防队

队长：带班主任

成员：当班义务消防队员

职责：事故发生后，采取合理的现场处置措施；待现场处置组分析确认无爆炸险情后对事故现场进行合理的救援，控制事故扩大。

4.预防与预警

4.1危险源监控

4.1.1生产区监控

主管经理每月对各工序检查一次；车间主任每周对各工序检查一次；带班主任每班对各工序检查一次；班长班前对各工序进行首次检查，之后每隔两小时检查一次；维修工开产半小时后首次检查，之后每隔两小时检查一次，发现问题及时上报给带班主任或安全员，认真填写现场记录；专职安全员每班检查三次，发现问题及时下达隐患整改，根据隐患级别确定完成时间、责任人，限期完成，认真填写现场记录，并确认各级检查查出问题的完成情况。

4.1.2 视频监控

（1）生产区控制室时时监控，发现问题及时处理；

（2）应急中心24小时对生产区现场监控，发现问题及时上报处理。

4.2预警行动

根据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》的标准，将事故隐患分为一般隐患和重大隐患，对于一般隐患限期完成，对于重大隐患立即停产整改。出现下列情况下由安全员下达隐患整改，责任部门按期完成，安全员确认完成情况。

（1）劳保佩戴不规范

（2）设备转动部位泄漏或堆积危爆物料

（3）设备设施异常发热、异常声音、异常气味

（4）安全连锁、自动报警装置出现异常

（5）违章作业，违章动火、用电

（6）安全防护装置失效

（7）设备跨接、接地、防雷设施损坏

（8）突遇暴风、雷雨、暴雪、高温等自然灾害

5.信息报告程序

5.1报警程序流程图

控制室人员

应急中心

应急总指挥

现场处置组

应急副总指挥

启动应急预案

向上级报告

119

120

110

处置小组启动

应急小组启动

5.2应急中心24小时值班，电话8212，外线7228802

5.3公司内部报告

5.3.1发生一般事故以上的，控制室人员通过固定电话或手机向应急中心报警，应急中心向总指挥、副总指挥报告，总指挥接到报告后立即启动综合应急预案；

5.3.2发生轻微伤害事故，由事故当班责任人迅速向安全处报告，安全处在24小时内以书面形式向总经理报告；

5.3.3启动预案后根据事故级别确定响应级别，按综合应急预案规定的方式上报；

5.3.4在事故初期，技术组判定事故有扩大趋势时由总指挥下令：副总指挥用电话启动外部救援。

报告内容应包括：时间、地点、事故部门、事故简述（事故类别、人员伤亡、财产损失、发展趋势）、现场处置和救援情况等。

5.4通讯联络方式

5.4.1外部求救电话：消防119   救护120  匪警110  环保局12369

5.4.2内部报警电话：应急中心内线8212（24小时值班），外线7222802；

乳化控制室内线8503 ，外线7222615；

车间主任电话15098085136（短号63313）。

5.4.3各应急小组负责人电话见综合应急预案附件三。

6.应急处置

6.1响应分级

针对事故危害程度、影响范围和公司控制事态的能力，根据工业和信息化部的事故响应分级标准，将公司生产安全事故响应级别分为四个等级。按照分级负责的原则，明确应急响应级别。

Ⅰ级响应——对应于一级和二级事故；

Ⅱ级响应——对应于三级事故；

Ⅲ级响应——对应于四级事故；

IV级响应——对应于轻微伤害。

6.2响应程序

6.2.1事故发生后，现场人员启动工房报警器，控制室人员立即向应急中心报警，同时报告给车间现场处置组组长，现场处置组立即启动本车间应急处置小组进行救援；

6.2.2应急中心接到报警后迅速向总指挥和副总指挥报告，总指挥立即启动综合应急预案。

6.3处置措施

6.3.1控制室人员启动应急加压泵，随后撤至安全区域；

6.3.2现场义务消防队迅速切断生产线总电源，根据现场情况采取相应的处置措施，现场处置组确认无爆炸险情后采取相应措施现场自救；

6.3.3应急总指挥到达现场后成立应急指挥部，各应急小组严格服从应急总指挥的统一调度；

6.3.4若炸药着火，现场义务消防队启动消防栓系统灭火；若发生爆燃、爆炸事故，现场疏散组迅速组织所有人员撤至安全区域，清点人员并上报至应急指挥部；待技术组勘察现场爆炸险情排除后根据现场情况确定救援方案，由应急总指挥统一调度，控制事故现场，消除次生、衍生事故隐患；

6.3.5在疏散过程中如有人员伤亡，现场处置救护小组在保证自己安全的情况下将伤员一同撤至安全区域；

6.3.6在事故初期，技术组判定事故有扩大趋势时由总指挥下令：副总指挥用电话启动外部救援；

6.3.7发生轻微伤事故，当班现场救护小组人员立即采取相应的处理措施，由安全处安排应急车辆护送伤员到县医院治疗。

7.应急物资与装备保障

应急物资与装备详细情况表

| 类 型 | 数量 | 性能 | 存放位置 | 管 理 责任人 | 联系 方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应急消防泵 | 2台 | 消防 供水 | 应急泵房 | 王 俊 | 63085 |
| ABC干粉灭火器 | 33具 | 灭火 | 各工房 | 王 俊 | 63085 |
| CO2气体灭火器 | 5具 | 灭火 | 电房、 控制室 | 王 俊 | 63085 |
| 消防水带 | 16套 | 灭火 | 各工房 | 王 俊 | 63085 |
| 固定电话 | 7门 | 通讯 | 各工房 | 黄国强 | 63123 |

其他保障见综合应急预案。

本专项预案与综合应急预案同时发布实施

附件八：

炸药总库区专项应急预案

1.事故类型和危害程度分析

按照《重大危险源辨识》GB18218-2009的规定，总库区储存的危险品有硝酸铵、胶状乳化炸药和膨化硝铵炸药，分为六个仓库，核定储存量为硝酸铵500t，炸药740t：1#仓库40t、2#仓库100t、3#仓库200t、4#仓库200t、5#仓库200t，6#仓库硝酸铵500t，属一级重大危险源。

风险分析结果：

（1）火灾、爆炸事故：炸药储存过程中，在下列情况下易发生火灾，火灾在一定条件下转化为爆燃或爆炸。

a. 防雷设施失效

b. 实验品、不合格品与成品混放

c. 未按定置线堆放造成通风不良

d. 违章动火、用电

e．在库区内加油、维修车辆

（2）轻微伤害（摔伤、砸伤等）

a．未按规定穿戴劳保用品

b．炸药堆垛过高或不稳

c．中暑及其他

（3）被盗事件

2.应急处置基本原则

（1）保护人员安全优先，防止和控制事故蔓延为主；统一指挥、分级负责、班组为主、公司自救与社会救援相结合。当发生爆炸、爆燃事故时，快速反应，迅速撤离。

（2）坚持“防止事故扩大，减少人员伤亡”的优先原则。

（3）坚持“时间就是生命”的原则：事故发生时采取最快捷的方式实施应急救援，同时上报应急总指挥、副总指挥，启动综合应急预案。

（4）坚持服从命令听从指挥的原则。

3.应急管理机构及职责

3.1应急管理体系

（1）应急管理体系同综合应急预案。

（2）现场应急管理体系

现场处置组

救护小组

疏散小组

义务消防队

3.2应急指挥机构及职责

3.2.1应急指挥机构及职责见综合应急预案

3.2.2现场应急处置小组及职责

3.2.2.1现场处置组

组长：当班负责人

成员：班长、专职安全员

职责：根据事故情况采取相应的应急措施，组织人员疏散；同时向应急中心报告事故情况。

3.2.2.2救护小组

组长：组长

成员：当班员工

职责：撤离过程中，如有人员伤亡，在保证自己安全的情况下，将伤

员一起撤至安全区域，协助公司医疗救护组救护伤员。

3.2.2.3疏散小组

组长：班长

成员：组长

职责：组织当班员工按规定的路线撤离至安全区域。

3.2.2.4义务消防队

队长：班长

成员：当班义务消防队员

职责：事故发生后，采取合理的现场处置措施；待现场处置组分析确认无爆炸险情后对事故现场进行合理的救援，控制事故扩大。

4.预防与预警

4.1危险源监控

4.1.1总库区监控

4.1.1.1安委会每季度对各仓库检查一次；

4.1.1.2主管经理每月对各仓库检查一次；物资管理处处长每半月检查一次；当班仓库保管员每班检查一次；专职安全员每班检查一次，按规定填写记录；

4.1.1.3总库区门卫及巡逻岗哨24小时库区巡查；

4.1.1.4重大节假日放假期间由经理级领导带班，中层干部轮流24小时值班。

4.1.2 视频监控：应急中心24小时对总库区现场监控。

4.1.3犬防：每天19点至次日7点，狼犬巡查。

4.2预警行动

根据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》的标准，将事故隐患分为一般隐患和重大隐患，对于一般隐患限期完成，对于重大隐患立即停产整改。出现下列情况下由安全员下达隐患整改，责任部门按期完成，安全员确认完成情况。

（1）门窗接地、防雷设施损坏

（2）违章作业，违章动火、用电

（3）在库区内加油、维修车辆

（4）安全防护装置失效

（5）劳保佩戴不规范

（6）实验品、不合格品与成品混放

（7）未按定置线堆放造成通风不良

（8）堆垛不稳或超高

（9）山体或防护土堤出现滑坡征兆

（10）雷雨天气装卸

5.信息报告程序

5.1报警程序流程图

班长

应急中心

应急总指挥

现场处置组

应急副总指挥

启动应急预案

向上级报告

119

120

110

处置小组启动

应急小组启动

5.2应急中心24小时值班，电话8212，外线7228802

5.3公司内部报告

5.3.1发生一般事故以上的，班长通过固定电话或手机向应急中心报警，应急中心向总指挥、副总指挥报告，总指挥接到报告后立即启动综合应急预案；

5.3.2发生轻微伤害事故，由事故当班责任人迅速向安全处报告，安全处在24小时内以书面形式向总经理报告；

5.3.3启动预案后根据事故级别确定响应级别，按综合应急预案规定的方式上报；

5.3.4在事故初期，技术组判定事故有扩大趋势时由总指挥下令：副总指挥用电话启动外部救援。

报告内容应包括：时间、地点、事故部门、事故简述（事故类别、人员伤亡、财产损失、发展趋势）、现场处置和救援情况等。

5.4通讯联络方式

5.4.1外部求救电话：消防119   救护120  匪警110  环保局12369

5.4.2内部报警电话：应急中心内线8212（24小时值班），外线7222802物资管理处内线8293，外线7228531；

物资管理处处长电话13593702526（短号63027）。

5.4.3各应急小组负责人电话见综合应急预案附件三。

6.应急处置

6.1响应分级

针对事故危害程度、影响范围和公司控制事态的能力，根据工业和信息化部的事故响应分级标准，将公司生产安全事故响应级别分为四个等级。按照分级负责的原则，明确应急响应级别。

Ⅰ级响应——对应于一级和二级事故；

Ⅱ级响应——对应于三级事故；

Ⅲ级响应——对应于四级事故；

IV级响应——对应于轻微伤害。

6.2响应程序

6.2.1事故发生后，现场人员立即向应急中心报警，同时报告给总库现场处置组组长，现场处置组立即启动本班应急处置小组进行救援；

6.2.2应急中心接到报警后迅速向总指挥和副总指挥报告，总指挥立即启动综合应急预案。

6.3处置措施

6.3.1发生事故后现场处置组组长上报至应急中心，应急中心向应急总指挥和副总指挥报告，启动综合应急预案；

6.3.2若发生火灾事故，现场义务消防队启动消防栓系统灭火；若发生爆燃、爆炸事故，现场疏散组迅速组织所有人员撤至安全区域，清点人员并上报至应急指挥部；待现场处置组确认爆炸险情排除后根据现场情况确定救援方案，控制事故现场，消除次生、衍生事故隐患；

6.3.3在疏散过程中如有人员伤亡，现场处置救护小组在保证自己安全的情况下将伤员一同撤至安全区域；

6.3.4 应急总指挥到达现场后成立应急指挥部，各应急小组严格服从应急总指挥的统一调度；

6.3.5在事故初期，技术组判定事故有扩大趋势时由总指挥下令：副总指挥用电话启动外部救援；

6.3.6发生轻微伤事故，当班现场救护小组人员立即采取相应的处理措施，由安全处安排应急车辆护送伤员到县医院治疗。

7.应急物资与装备保障

应急物资与装备详细情况表

| 类 型 | 数量 | 性能 | 存放位置 | 管 理 责任人 | 联系 方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ABC干粉灭火器 | 27具 | 灭火 | 各工房 | 王 俊 | 63085 |
| 消防水带 | 9套 | 灭火 | 各工房 | 王 俊 | 63085 |
| 固定电话 | 2门 | 通讯 | 各工房 | 黄国强 | 63123 |

其他保障见综合应急预案。

本专项预案与综合应急预案同时发布实施

附件九：                   现场处置方案

1.事故特征

| 序号 | 场所 | 关键 设备 | 危险 物质 | 定 员 | 潜在危险性 | 易发事故 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 破碎工序 | 破碎机 | 膨化 制药 工房 硝酸铵18t 炸药1.5t | 膨化 制药 制药工房6人 | 硝铵易结块，堆放不稳 | 砸伤、 扭伤 |
|  |  |  |  |  | 设备出现异常摩擦、异常发热 | 火灾、 爆炸 |
|  |  |  |  |  | 物料内混入黑色金属物件 |  |
| 2 | 膨化处理 | 溶化罐、结晶机、输料螺旋 |  |  | 设备出现异常摩擦、异常发热； |  |
|  |  |  |  |  | 使用黑色金属工具、物料内混入 黑色金属物件 |  |
|  |  |  |  |  | 溶化机内混有可燃性木质杂质 |  |
|  |  |  |  |  | 雷雨天气生产 |  |
| 3 | 混药工序 | 输料螺旋、凸轮粉碎机、预混机 |  |  | 硝酸铵易潮解，粉尘易附着在电气设备及线路上造成设备腐蚀、绝缘层老化； | 触电 伤害、 火灾 |
|  |  |  |  |  | 设备接地、跨接断裂 |  |
| 4 | 油相配制 | 熔化机 |  |  | 油相材料易渗到地面或楼梯上 | 摔伤 |
|  |  |  |  |  | 物料温度过高 | 火灾 |
|  |  |  |  |  | 物料中掺杂有水分 | 烫伤 |
| 5 | 筛凉药、 装药工序 | 筛药机、 凉药机、 输料 螺旋、 装药机 | 膨化 装药 包装 工房 炸药3.5t | 膨化 装药包装工房22人 | 设备出现异常摩擦、异常发热，异常声音； | 火灾、 爆炸 |
|  |  |  |  |  | 雷雨天气生产； |  |
|  |  |  |  |  | 使用黑色金属工具及物料内混入黑色金属物件； |  |
|  |  |  |  |  | 设备转动部位泄漏膨化硝铵或 炸药半成品； |  |
|  |  |  |  |  | 炸药半成品易潮解造成地面、 楼梯光滑 | 摔伤 |
|  |  |  |  |  | 肢体进入设备转动部位 | 机械伤害 |
| 6 | 包装工序 | 包装 机组 |  |  | 粉尘落在电气及线路上造成设备 腐蚀、绝缘层老化 | 触电伤害、火灾 |
|  |  |  |  |  | 设备接地、跨接断裂 |  |
|  |  |  |  |  | 肢体进入设备转动部位 | 机械伤害 |
|  |  |  |  |  | 转动部位堆积有危爆物料 | 火灾、 爆炸 |
| 7 | 卷管工序 | 卷管机 |  |  | 肢体进入设备转动部位 | 机械伤害 |
|  |  |  |  |  | 加料过猛造成液体飞溅 | 烫伤 |
|  |  |  |  |  | 液体温度过高 | 火灾 |
| 8 | 乳化工序 | 溶化机 乳化机敏化机 | 乳化 制药 工房 硝酸铵18t 炸药1.5t | 乳化制药工房定员5人 | 溶化机内混有可燃性物质； | 火灾、 爆炸 |
|  |  |  |  |  | 乳化机超温、超压、断料等安全装置失效； |  |
|  |  |  |  |  | 转动部位泄漏危爆物料； |  |
|  |  |  |  |  | 雷雨天气生产 |  |
|  |  |  |  |  | 设备出现异常摩擦、异常发热 |  |
|  |  |  |  |  | 物料内混有黑色金属 |  |
|  |  |  |  |  | 设备接地、跨接断裂 | 触电伤害 |
| 9 | 乳化装药工序 | 装药机、物料输送皮带机 | 装药 包装 工房 炸药3.5t | 装药包装工房定员22人 | 物料洒落在地面或楼梯上 造成地面光滑 | 摔伤 |
|  |  |  |  |  | 肢体进入设备转动部位 | 机械伤害 |
|  |  |  |  |  | 设备接地、跨接断裂 | 触电伤害 |
|  |  |  |  |  | 设备出现异常摩擦、异常发热 | 火灾、 爆炸 |
|  |  |  |  |  | 使用黑色金属工具及物料内混入 |  |
|  |  |  |  |  | 黑色金属物件 |  |
|  |  |  |  |  | 设备转动部位泄漏炸药 |  |
|  |  |  |  |  | 雷雨天气生产 |  |
| 10 | 木粉烘干 | 物料输送螺旋、 烘干机 |  |  | 温度过高 | 火灾 |
|  |  |  |  |  | 异常摩擦、异常发热 |  |
| 11 | 锅炉 | 锅炉房 |  |  | 超温、超压、缺水 | 爆炸 |
| 12 | 民爆运输车辆 | 运输 车辆 |  |  | 刹车失效、超速、酒后、疲劳驾驶 | 翻车、 火灾、 爆炸 |
|  |  |  |  |  | 刹车抱死、电气着火 |  |
|  |  |  |  |  | 暴风暴雪等恶劣天气运输 |  |
| 13 | 维修工序 |  |  |  | 违章动火、动焊、用电 | 火灾、 爆炸 |
|  |  |  |  |  | 未挂断电维修警示牌进行 设备维修 | 机械伤害 |
|  |  |  |  |  | 设备转动过程中清理、维修 |  |
|  |  |  |  |  | 安装设备搬动物件 |  |
|  |  |  |  |  | 高空作业防护不到位 | 摔伤、 砸伤 |
| 14 | 总 库 区 |  | 炸药 1# 库40t； 2#库 100t； 3#、4#、5#库各 200t； 硝铵库500t |  | 在总库区加油、维修车辆 | 火灾、 爆炸 |
|  |  |  |  |  | 未按定置线堆放造成通风不良 |  |
|  |  |  |  |  | 防雷设施不合格 |  |
|  |  |  |  |  | 成品库有未定型的新产品或者 不合格品 |  |
|  |  |  |  |  | 堆垛高度大于1.8m | 砸伤 |

2.应急管理机构及职责

（1）应急管理机构及职责见综合应急预案。

（2）膨化生产线、乳化生产线、总库区应急管理机构及职责见专项应急预案。

3.应急处置

3.1火灾事故

3.1.1当班电工立即切断电源，当班疏散组安排当班义务消防队员赶赴现场救援，同时班长组织其余人员按规定的路线疏散至安全区域；

3.1.2当班义务消防队员赶到现场后切断电源，采取科学的应急措施灭火；

3.1.3控制室人员在第一时间内将事故情况报告给应急中心，同时启动应急加压泵；

3.1.4应急中心接到报告后上报给总指挥，启动综合应急预案。

3.2爆燃、爆炸事故

3.2.1发生爆燃、爆炸生产安全事故时，当班现场处置组迅速上报至应急中心，应急中心接到报告后上报给总指挥，启动综合应急预案；

3.2.2现场义务消防队采取相应的现场处置措施；

3.2.3现场疏散小组组织现场人员迅速撤离至安全区域；

3.2.4现场救护组在保证自己安全的情况下将伤员一同撤至安全区域。

3.3轻微伤害（摔伤、砸伤、割伤、挤伤）

发生轻微伤害时，当班班长立即上报到安全处安排车辆，由当班救护组安排人员送至医院救护，事故部门在24小时内将事情详细经过、旁证材料、病情证明等相关材料上报至安全处。

3.4触电伤害

3.4.1发生触电伤害后，当班电工切断电源，现场救护小组立即将人员抬至安全区域进行相应的现场处置；

3.4.2若伤员昏迷，现场救护组将伤员平躺在地面上及时进行人工呼吸；

3.4.3现场处置组组长将事故上报至安全处，组织救护组抢救并送至医院。

3.5重伤或死亡

发生人员重伤或死亡时，立即上报至应急中心，应急中心上报至总指挥和副总指挥，总指挥立即启动综合应急预案，副总指挥启动外部救援。

3.6交通事故

发生交通事故时，现场人员立即报警，同时报告给应急总指挥，启动综合应急预案相关应急小组。

3.7晕倒、中暑等事故

3.7.1发生晕倒、中暑等事故时，现场救护小组立即将人员抬至通风、阴凉处进行人工呼吸；

3.7.2现场处置组将事故上报至安全处，组织救护组抢救并送至医院。

4.注意事项

（1）现场救援人员严格按规定佩戴个人防护用品，如绝缘鞋、口罩等；

（2）使用消防器材时严格按规定的方法操作；

（3）在救援时如事故影响至周边环境，迅速与相关部门联系，撤离周边人员；现场救援时无关人员严禁进入现场；救援过程中主道路口设置警戒，保持畅通无阻；

（4）在发生事故现场，能救则救，不救则跑。若现场还有受伤人员，要立即报警；在爆炸险情或其他次生事故险情未确认消除时，严禁擅自进入现场；

（5）事故初期有扩大或蔓延趋势时，启动外部救援；

（6）应急结束后，安全保卫组保护好现场；

（7）若事故造成环境影响，应在有害环境区域边缘进行警示；

（8）硝铵、炸药着火只能用水扑救。

现场处置方案与综合应急预案同时发布实施