州中兴民爆[2011]22号

安全事故应急救援预案

编       号：              YA/ESZX02

编       制：              安全工作领导小组

编 制 日 期：              2011年10月

颁 布 日 期：              2011年11月1日

版 本 /版次：              A1

批准发布令

《恩施州中兴民爆器材专营有限公司安全事故应急救援预案》已于2011年10月28日经公司安全工作领导小组会议通过，现批准发布。本预案自2011年11月1日起施行。

董事长：刘孝庆

二〇一一年十月二十八日

目  录

1总则 ………………………………………………………………1

2 公司的危险性分析………………………………………………2

3 组织机构及职责…………………………………………………3

4 预防与预警………………………………………………………4

5 应急响应…………………………………………………………6

6 信息发布…………………………………………………………8

7 后期处置…………………………………………………………8

8 保障措施…………………………………………………………8

9 培训与演练………………………………………………………10

10 奖惩 ……………………………………………………………10

11 附则 ……………………………………………………………10

12 附件 ……………………………………………………………12

1 总则

1.1 编制目的

为切实做好公司安全经营管理工作，加强安全监管，能及时的、科学有效的处理我公司突发的安全事故，积极采取得力措施，防止事故扩大和次生灾害的发生，最大限度地减少人员伤亡和经济损失，做好应急救援工作。现根据法律法规要求、行业特点及公司的实际情况，特制定本预案。

1.2 编制依据

（1）《中华人民共和国安全生产法》（主席令第70号）；

（2）《中华人民共和国突发事件应对法》；

（3）《民用爆炸物品安全管理条例》（国务院466号令）；

（4）国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定（国务院302号令）；

（5）生产安全事故报告和调查处理条例（国务院493号令）；

（6）国务院关于进一步加强安全生产工作的决定（国发[2004]2号）；

（7）民爆行业生产安全事故应急预案编制导则（AQ/T9002—2006）；

（8）国家安全生产事故灾难应急预案；

（9）生产安全事故应急预案管理办法；

（10）《省民爆局关于修订民爆生产安全事故应急预案的通知》（鄂民爆函[2011]11号）及相关地方法规、标准等。

1.3 适用范围

本预案适用于下列安全事故的应对工作：

1.3.1 民爆器材仓库发生火灾、雷击、盗抢、爆炸事故；

1.3.2 民爆器材在运输过程中发生火灾、交通事故、爆炸事故；

1.3.3 事故发生后可能继续扩大，事故现场及其对经营、社会产生的影响，依靠本单位自身力量不能控制，需要本单位以外相关力量救援的事故；

1.3.4 其它事故（如山洪、地震等自然灾害）。

1.4 应急预案体系

公司应急预案体系由总公司综合预案、分公司专项预案及现场处置方案构成。

1.5 应急工作原则

事故应急救援工作应当坚持“安全第一、预防为主”的方针，遵循“政府统一领导、公司协调和指导、分公司负责具体实施自救和社会救援相结合，快速有效处置，防止事故扩大”的原则。按照事故类别、程度和地点，分级、分别启动预案，实施应急救援。

因公司到各分公司有一定的距离，最远的要4小时车程才能到达，这使得应急救援工作受到一定制约。同时，事故单位自身组织的应急救援是最快捷、最有效的救援。因此，应急救援工作应以事故单位自身组织的救援为主，公司予以指导和协调。各分公司应认真组织编制和演练本单位的应急预案，及时改正不足，逐步完善。要组建专业救援队伍，配备必要的救护器材和救护设备，以对本单位发生的事故实施最快捷、有效的救援。

2 公司的危险性分析

2.1 公司概况

恩施州中兴民爆器材专营有限公司是恩施州境内具有民用爆炸物品销售资格的地区级公司，下设8个县（市）分公司，从业人员116人。公司现有办公场所9所，民爆专用仓库8座（占地面积85678平方米），民爆物品专用运输车25辆。

2.2 危险源与风险分析

2.2.1 风险及危险源描述

各分公司民爆物品专用仓库以及民爆物品专用运输车配送货物的过程为可能发生事故的危险源。

2.2.2 导致的事故类型和危害后果

上述危险源可能导致火灾、雷击、盗抢、爆炸及交通事故。发生此类型事故可能危及国家和人民生命财产安全等。

2.2.3 涉及的主要危险物质及关键部位

公司涉及的主要危险物质为进销的各种成品炸药、起爆器材。关键部位为各分公司的民爆物品专用仓库及配送车辆。

3 应急管理机构及职责

3.1 应急管理体系

公司安全事故应急救援组织由事故应急救援领导小组、事故应急救援办公室、现场应急救援指挥部组成（应急救援指挥联络图附后，附件1）。

3.2 指挥机构及职责

3.2.1事故应急领导小组

组长：董事长

主要职责：领导、组织、指挥、协调公司及各分公司安全事故应急救援工作；及时向相关部门汇报有关事故的情况等。

副组长：总经理  分管安全副总经理

主要职责：负责应急救援预案的组织实施工作（组长不在位时行使组长的职责）。

成员：总公司副总经理、办公室主任、业务部、财务部部长、各分公司经理

主要职责：根据事故应急领导小组安排，负责事故救援组织实施及事故调查工作。

3.2.2 事故应急救援办公室

事故应急救援办公室设在总公司办公室。

办公室主任：分管安全副总经理

主要职责：按事故应急领导小组指示，协调指导有关安全事故应急救援和外围支援工作；保证事故信息和上级领导指令及时准确上传下达；跟踪事故应急救援工作，并及时报送应急救援工作情况；负责有关事故报告的起草工作。

3.2.3 公司各部门人员按照领导小组的统一指挥、调度，协同抢险。

公司各部门人员由应急救援领导小组指挥成立后勤保障组、信息采集组、抢险救援组和医疗救护组，各小组根据职责分工开展抢险救援工作。

3.2.4 现场应急救援指挥

现场应急救援指挥以属地为主，由事发地分公司成立现场应急救援指挥部。该分公司经理为现场应急救援总指挥。

主要职责：负责指挥现场的救援队伍；实施现场抢险及抢险现场的安全保卫工作；负责紧急情况下向社会力量（公安、消防、卫生等部门）求援；负责现场信息采集和上报等工作。

4 预防与预警

4.1 危险源监控

根据《重大危险源辩识》（GB18218—2009）的有关规定及公司实际情况，我公司将各分公司民爆物品专用仓库定为重大事故风险。

监控方式：对重大事故风险实行巡回检查管理，实施视屏监控、远红外报警等技防措施进行监控。

预防措施：

4.1.1 公司及分公司负责人定期和不定期对仓库进行全面安全大检查。

4.1.2 库区负责人、库管员及安保人员每天对仓库进行全面检查、巡查。

4.1.3 仓库“四防”到位。

4.2 预警行动

4.2.1 对危险源及危险物质、场所监控发现的重大隐患、故障及未遂事故，要积极采取有效措施进行隐患整改、故障排除等。对有可能引发事故的原因进行彻底排查处理。

4.2.2 对政府应急办及相关职能部门发布的季节性灾害信息要高度重视并采取积极有效的预防措施，防止仓库及配送过程中因自然灾害而引发事故。

4.2.3 民爆物品专用仓库中的报警、监控、消防等技防措施要进行经常性的维护保养，保证其在日常使用过程中性能完好。

4.3 信息报告与处置

4.3.1 事故报告程序

4.3.1.1 内部报告

发现事故隐患或有引发事故的现象，应立即向本单位负责人报告。单位负责人接到报告后应立即采取措施处置隐患并及时向总公司报告。

4.3.1.2 向外报告

a）发生一般事故，应立即向总公司报告，同时由事发地分公司经理根据情况安排人员向当地公安、消防、安监等部门报告。公司应在接到事故报告后立即向州民爆办报告。

b）发生重特大事故，应在第一时间向总公司主要负责人、当地人民政府、公安、消防、安监、卫生、防疫等部门报告并请求组织实施应急救援。总公司接到事故报告后，应立即报告州政府、州民爆办、州公安局、州安监局、省国防科工办。

4.3.2 发生事故后，应向有关部门报告以下内容：

（1）事故发生单位概况；

（2）事故发生的时间、地点以及事故现场情况；

（3）事故的简要经过；

（4）事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失；

（5）已经采取的措施；

（6）其他应当报告的情况。

（事故接报记录表附后，附件2）。

5 应急响应

5.1 响应分级

针对事故危害程度、影响范围和单位控制事态的能力，将事故分为不同的等级。按照分级负责的原则，明确应急响应级别。

5.1.1 一级响应：（本公司无）

5.1.2二级响应：（本公司无）

5.1.3 三级响应（本公司一级响应）：造成3人死亡或遇险，涉及公司外部且产生重大影响，超出公司自身应急能力，以政府及社会救援机构全面介入，公司配合；

5.1.4 四级响应（本公司二级响应）：造成1－2人死亡或遇险，在公司外部产生一定社会影响，公司自救与政府机构救援结合，政府负责事故调查；

5.1.5 只涉及到公司内部，未造成人员死亡，但有人员遇险或受伤，以公司自救为主，必要时可请医疗、消防或公安部门协助。

5.2 响应程序

公司所属全州8县（市）分公司都是事故应急救援预备队。本着一方有难，八方支援的原则，在公司统一领导、调度和指挥下，有组织地赶赴事故发生地实施救援工作。

5.2.1 现场应急救援指挥以分公司为主，事发单位必须立即启动其应急响应。先期到达的应急救援队伍必须迅速、有效地实施先期处置。采取先期处置措施时，应充分听取专家和事故发生单位的意见。既要防止因采取措施不及时而导致事故后果的扩大，又要防止因现场情况不明就采取措施造成新的人员伤亡。

5.2.2 保护人员的生命安全是第一位的。要迅速组织抢救受伤人员撤离、疏散可能受到伤害的人员。

5.2.3 按照不同事故，采取不同的处置方法。如雷管库着火，应立即撤离；炸药库着火，在初起阶段的很短时间内可用大量水扑救，如不奏效，应果断下令迅速撤离，同时安排专人做好逃生疏散、安置安抚工作。

5.2.4 防止二次事故。防止残留危险品的燃烧、爆炸；防止建筑物、悬吊物垮塌坠落。

5.2.5 尽最大努力保护事故现场。因抢救伤员、防止事故扩大等原因需移动现场物件时，必须作出标记和记录，尤其对抢劫、盗窃、丢失事故的现场，要妥善保存重要物证和痕迹等。以便有关部门对事故的侦察和处理。

5.2.6 如因电路起火引起的火灾事故或为防止因爆炸引起电路起火，都必须及时切断电源。

5.2.7 现场检测与评估：根据需要，现场应急救援指挥部应提请有关部门批准，对事故原因及事故发展趋势进行检测、鉴定和综合分析，为制订现场抢救方案和事故调查提供参考。

5.3 应急结束

5.3.1 当事故得到控制，人员得到妥善安置，现场环境符合相关标准，经技术人员鉴定不会发生次生、衍生事故后，事故现场应急指挥中心批准，现场应急结束。

5.3.2 当政府启动应急响应后以政府宣布为准。

应急结束后：

a）应急领导小组将事故详细情况上报政府相关部门及行业主管部门。

b）应急领导小组应将现场相关资料移交事故调查处理小组。

c) 应急领导小组组织进行应急救援工作总结。

6 信息发布

在政府及主管部门的统一领导下，二级响应状态及以上的由现场指挥部安排专人负责信息发布工作。信息发布的原则为客观、真实。

7 后期处置

事故应急救援小组在应急救援结束后：

a)立即清理现场，抢修损坏设备，尽快恢复经营活动。

b)立即分派人员看望伤者，安抚家属，通报善后处理相关政策等事宜。

c)组织相关人员对应急过程和应急救援能力进行评估，并及时修订应急救援预案。

8 保障措施

8.1 通信与信息保障

8.1.1 公司安全事故应急救援领导小组成员及分公司办公室电话：

刘孝庆：13907268118       周建武：13339948887

段建桥：13451015901       李爱民：13986850619

姚茂安：15327051555       张道明：15971820899

梅玉珍：13093255209       张德志：13907264440

田武东：13307263003       卿序堂：13607245069

陈  新：13032789718       总公司：0718－8463123

恩施分公司：8221703       仓库电话： 7507778

利川分公司：7210478       仓库电话： 7412544

咸丰分公司：6891665       仓库电话： 6630198

来凤分公司：6287816       仓库电话： 6411566

宣恩分公司：5833865       仓库电话： 5728305

鹤峰分公司：5263255       仓库电话：15971806023

巴东分公司：4332379       仓库电话： 4229024

建始分公司：3222086       仓库电话： 3411179

8.1.2 有关单位联系电话：110、119、120、122

州经委办公室：0718-8222473      州经委杜寿昌：13307269241

州经委冯晓俊：13971870559       民爆办武  宏：13986860114

治安支队刘刚：18671860516     治安支队熊远林：18671860587

8.2 应急队伍保障

公司各应急小组由公司各部门员工兼职，平时严格按照公司应急救援管理制度进行管理，所有抢险救援人员不得以任何理由拒绝参加抢险工作，必须无条件服从应急救援领导小组的指挥，违反规定者按公司有关规定论处。

8.3 应急物资装备保障

公司应急物资装备由各分公司负责采集完备，并负责应急物资的布置、保管、检查、维护、更新等工作。

8.4 经费保障

应急救援经费从公司安全专项资金中提取，用于应急设备的维护保养、应急预案的演练及应急救援队伍的培训。经费使用由公司办公室、财务部计划、监督。

8.5 其他保障

8.5.1 后勤保障：提供应急救援工作需使用的通讯器材、运输车辆等。

8.5.2 治安保障：提供应急救援时治安警戒使用的装置及其它装备。

8.5.3 技术保障：提供事故现场相关技术资料，库区设计图等。

9 培训与演练

9.1 各分公司应成立应急救援领导机构，根据自身特点制定应急救援预案，要经常开展应急预案的培训，每年至少组织一次综合或专项应急救援演练，并对应急救援预案的效果进行评估和完善，以确保现场救援充分有效。

9.2 根据需要组织技术专家组，为事故应急的分析判断、处置方案的评估提供技术支持，以不断完善应急救援预案。

10 奖惩

应急救援工作中的奖励与处罚根据公司奖惩制度严格执行。

11 附则

11.1 术语和定义

危险源：导致事故发生的根源，是具有可能意外释放能量和危险有害物质的装置或处所。

事故：造成人员伤亡、财产损失、环境破坏等后果的、违背人们意愿的意外事件。

隐患：是指控制危险源的安全措施的失效或缺少，也就是可能导致事故发生的危险状态、人的不安全行为及管理上的缺陷。

应急响应：事故发生后，有关组织或人员采取的应急行动。

应急救援预案：政府和生产经营单位为减小生产安全事故的后果、危害而预先制定的抢险救灾方案，是进行事故救援活动的行动指南。

11.2 应急预案备案

公司应急预案应报州经委（民爆办）、省国防科工办备案。

11.3 维护和更新

国家相关法律、法规修改或颁布实施新的相关法律、法规，民爆行业体制变化或职能调整，以及公司结合实际情况和应急工作的需要，需对预案进行相应的修改、调整和完善。

11.4 制定与解释

本预案由公司安全工作领导小组制定，由公司办公室负责解释。

11.5 应急预案实施

本预案自2011年11月1日起实施。

附：

附件1：应急救援指挥联络图

附件2：事故接报记录表

附件3：各分公司生产安全事故应急救援预案

附件1：

应急救援指挥联络图

接到报警电话

领导小组组长

刘孝庆

领导小组副组长

周建武、段建桥

应急救援办公室

段建桥

现场应急救援指挥部

分公司负责人

信息组

救援组

后勤组

救护组

应急救援成员

赶赴事故现场或到预案规定的岗位工作

附件2：

事故接报记录表

接报人：                 接报时间：

事故发生单位：

报告人所在部门、姓名：               联系电话：

事故发生的时间、地点：

伤亡人数：   其中：死亡    重伤    轻伤    人  经济损失    （万元）

事故发生的简要经过：

发生事故的周边情况及预后趋向：

已采取的应急措施及事故控制的效果：

请求协调应急救援的事项：

备注：

恩施分公司安全事故应急救援专项预案

1 事故类型和危害程度分析

1.1 民爆器材仓库危险源辨识

1.1.1 火灾；

1.1.2 火灾引起爆炸；

1.1.3 爆炸引起火灾或殉爆；

1.1.4 中毒；

1.1.5 被盗、被抢等。

1.2 民爆器材运输过程中危险源辨识

1.2.1 运输车车箱中的危险品坠落或倒塌而引发爆炸事故；

1.2.2 运输过程中由于危险品包装物之间磨擦、撞击或因环境温度过高而引发燃烧、爆炸；

1.2.3 运输过程中由于车辆原因（如油箱起火）引发的燃烧或爆炸；

1.2.4 由于发生交通事故而导致的燃烧或爆炸。

1.2.5 遭遇抢劫、被盗及丢失等。

2 应急处置基本原则

2.1 保护人员的生命安全是第一位的。要迅速组织抢救受伤人员，撤离、疏散可能受到伤害的人员。

2.2 按照不同事故采取不同的扑救方式。

2.3 防止二次事故。

2.4 尽最大努力保护现场。

3 组织机构基本原则

3.1 应急组织体系

公司安全事故应急救援组织由事故现场总指挥、副总指挥、警戒组、后勤组、信息组和救援组组织，如图：

值班室

现场总指挥

警戒组

后期组

现场副总指挥

信息组

救援组

应急救援成员

赶赴事故现场或到预案规定岗位工作

3.2 指挥机构及职责

现场总指挥：李爱民

主要职责：领导、组织、指挥、协调公司各抢险小组开展救援工作；及时向州中兴公司和相关部门汇报有关事故的情况等。

副总指挥：张敏

主要职责：全力协助总指挥工作，负责应急救援预案的组织实施工作。

值班室主任：吴先春

成员：冉慧玲  田恒娇  谭绍辉

主要职责：对危险源进行监控和接警，根据总指挥的指令负责向有关社会力量求援；负责救援抢险过程中的工作协调。

警戒组组长：李爱民

组员：李西成  范佾

主要职责：配合公安部门，负责进行现场保卫，根据事故的发展态势有计划地疏散人员、车辆，控制事故区域边界人员和车辆的进出。

信息组组长：王运福

组员：谭云  刘佳  刘倩

主要职责：收集信息，上传下达，接待媒体，组织报告材料等。

后勤组组长：刘世贵

组员：江华  向勇  胡泽军  谢荣

主要职责：保障抢险救援所需的各种物资、器材，负责运送伤员等。

救援组组长：张敏

组员：金海  李纯早  刘小平  廖圣伟

主要职责：及时赶赴现场，抢救伤员，撤离，疏散可能波及的人员。负责组织灭火、抢险。全力配合社会救援队伍开展抢险救援工作。

4 预防与预警

4.1 危险源监控

根据《重大危险源辨识》（GB18218－－2000）的有关规定及公司实际情况，公司将两栋炸药库房，一栋雷管库房，4辆民爆器材专用运输车的配送过程定为重大危险源。

预防措施：公司负责人定期和不定期对仓库进行全面安全大检查，库区负责人、库管员、值班员和安保人员每天对仓库进行全面检查、巡查，仓库“四防”到位。

4.2 预警行动

4.2.1 对危险源及危险物质、场所监控发现的重大隐患、故障及未遂事故，要积极采取有效措施进行隐患整改、故障排除等。对有可能引发事故的原因进行彻底排查处理。

4.2.2 对政府应急办及相关职能部门发布的季节性灾害信息要高度重视并采取积极有效的预防措施，防止仓库及配送过程中因自然灾害而引发事故。

4.2.3 民爆物品专用仓库中的报警、监控、消防等技防措施要进行经常性的维护保养，保证其在日常使用过程中性能完好。

5 信息报告程序

5.1 发现事故隐患或有引发事故的现象，应立即向本单位负责人报告。单位负责人接到报告后应立即采取措施处置隐患并及时向公司报告。报告具体事宜详见中兴公司总体预案。

5.2 有关部门及人员联系方式：

公司值班室：0718－8221703

李爱民：13986850619  张敏：13032798932

公安：110  消防：119  交警：122  医院：120

6 响应分级

6.1 响应分级及响应程序参照总公司综合预案

6.2 处置措施

6.2.1 仓库发生火灾处置措施

6.2.1.1 报警

本单位任何部门、人员一旦发现火情，立即拨打电话报警。

6.2.1.2 接警

一般情况下，公司值班室或领导人接到报警电话后，公司领导立即组织人员赶赴现场，同时启动预案。特殊情况下，接警后可直接向消防部门报警。

6.2.1.3 撤离

在接到救援命令后，各小组成员立即赶赴现场，履行自己的职责。当判断有可能发生爆炸时，现场总指挥应立即作出疏散撤离的决定并组织现场人员撤离。如灾情特别重大，现场从业人员有权在现场总指挥到达之前，在完成制度规定的应急处置后迅速撤离现场。为防止爆炸伤人，撤离路线要尽量避开防护土堤的泄爆口。

6.2.1.4 扑救

如是因电路起火引起的火灾事故，要及时切断电源，使用消防水源扑救。对于初发火灾，当班人员要及时使用灭火器及其它消防工具进行扑救，扑救完毕消除隐患后及时报告公司领导。

当火势蔓延迅速，火灾面积扩大时：

a）现场总指挥要迅速作出是否转移库内危险品的决定，如需转移，要紧张有序。

b）灭火时不要迎头接近火场，不要在火灾的下风口清理杂草及林木，打出隔离带（注：要从山的背面开设隔离带，不能从山的鞍部开设）。

c）人员不能随意进入火灾后的现场，必须用水浸透后确认不会发生二次事故后，经现场总指挥批准方可进入。

6.2.2 仓库爆炸处置措施

如遇爆炸事故，必须坚持“以人为本”的方针，首先确保人的生命安全，其次是努力将财产损失降到最低程度。

6.2.2.1 疏散人员，同时向公司值班室或公司领导报告。

6.2.2.2 爆炸后引起火灾的，迅速按火灾处置预案执行。

6.2.2.3 爆炸后未引起火灾，根据现场爆炸的残留物及现场有关情况制定抢险方案。

6.2.2.4 切断爆炸中心附近的供电线路。

6.2.2.5 现场有人员伤亡的，迅速拨打120请求救援。

6.2.3 仓库民爆器材丢失、被盗、被抢处置措施

保护好现场，向公司领导报告或及时拨打110报警。

6.2.4 运输过程中发生火灾处置措施

司机或押运员一旦发现火情，应迅速用携带的灭火器扑火，并尽最大可能将车辆开到远离人群、闹市和重要设施的地方。在确认无法实施扑救的情况下，当事人员可以弃车逃离，同时做好警戒。

6.2.5 运输过程中丢失、被盗、被抢处置措施

在人员无伤亡或遇险的情况下，及时向公司领导及公安部门报警，同时做好现场的警戒工作，等候和协助公安部门前来现场处置。

6.2.6 运输过程中车辆发生碰撞或翻车事故处置措施

在人员无伤亡或遇险的情况下，及时向公司领导和公安部门报警，对车辆进行检查并采取以下安保措施：防止因汽油泄漏而引起燃烧，对所运民爆器材进行搜集、清点，做好现场警戒和安保，等候救援。

7 应急物资与装备保障

7.1 应急救援经费从公司安全专项资金中提取。

7.2 装备保障

公司根据实际情况和需要配备必要的应急救援装备。应急救援指挥机构应当掌握各种救援装备器材情况，按规程要求配备或更新救援装备。

利川市分公司安全事故应急救援专项预案

1 事故类型和危害程度分析

1.1 民爆器材仓库危险源辨识

1.1.1 火灾；

1.1.2 火灾引起爆炸；

1.1.3 爆炸引起火灾或殉爆；

1.1.4 中毒；

1.1.5 被盗、被抢等。

1.2 民爆器材运输过程中危险源辨识

1.2.1 运输车车箱中的危险品坠落或倒塌而引发爆炸事故；

1.2.2 运输过程中由于危险品包装物之间磨擦、撞击或因环境温度过高而引发燃烧、爆炸；

1.2.3 运输过程中由于车辆原因（如油箱起火）引发的燃烧或爆炸；

1.2.4 由于发生交通事故而导致的燃烧或爆炸。

1.2.5 遭遇抢劫、被盗及丢失等。

2 应急处置基本原则

2.1 保护人员的生命安全是第一位的。要迅速组织抢救受伤人员，撤离、疏散可能受到伤害的人员。

2.2 按照不同事故采取不同的扑救方式。

2.3 防止二次事故。

2.4 尽最大努力保护现场。

3 组织机构基本原则

3.1 应急组织体系

公司安全事故应急救援组织由事故现场总指挥、副总指挥、警戒组、后勤组、信息组和救援组组织，如图：

值班室

现场总指挥

警戒组

后期组

现场副总指挥

信息组

救援组

应急求援成员

赶赴事故现场或到预案规定岗位工作

3.2 指挥机构及职责

现场总指挥：姚茂安

主要职责：领导、组织、指挥、协调公司各抢险小组开展救援工作；及时向州中兴公司和相关部门汇报有关事故的情况等。

副总指挥：蒲朝清

主要职责：全力协助总指挥工作，负责应急救援预案的组织实施工作。

值班室主任：李胜

成员：向韬  李松彦  刘浩

主要职责：对危险源进行监控和接警，根据总指挥的指令负责向有关社会力量求援；负责救援抢险过程中的工作协调。

警戒组组长：李胜

组员：李松彦  刘浩

主要职责：配合公安部门，负责进行现场保卫，根据事故的发展态势有计划地疏散人员、车辆，控制事故区域边界人员和车辆的进出。

信息组组长：李松彦

组员：谭和清  郑勇

主要职责：收集信息，上传下达，接待媒体，组织报告材料等。

后勤组组长：谭和清

组员：李和平  赵国富  郑武

主要职责：保障抢险救援所需的各种物资、器材，负责运送伤员等。

救援组组长：蒲朝清

组员：郑勇  郑武  向韬  刘浩

主要职责：及时赶赴现场，抢救伤员，撤离，疏散可能波及的人员。负责组织灭火、抢险。全力配合社会救援队伍开展抢险救援工作。

4 预防与预警

4.1 危险源监控

根据《重大危险源辨识》（GB18218－－2000）的有关规定及公司实际情况，公司将两栋炸药库房，一栋雷管库房，4辆民爆器材专用运输车的配送过程定为重大危险源。

预防措施：公司负责人定期和不定期对仓库进行全面安全大检查，库区负责人、库管员、值班员和安保人员每天对仓库进行全面检查、巡查，仓库“四防”到位。

4.2 预警行动

4.2.1 对危险源及危险物质、场所监控发现的重大隐患、故障及未遂事故，要积极采取有效措施进行隐患整改、故障排除等。对有可能引发事故的原因进行彻底排查处理。

4.2.2 对政府应急办及相关职能部门发布的季节性灾害信息要高度重视并采取积极有效的预防措施，防止仓库及配送过程中因自然灾害而引发事故。

4.2.3 民爆物品专用仓库中的报警、监控、消防等技防措施要进行经常性的维护保养，保证其在日常使用过程中性能完好。

5 信息报告程序

5.1 发现事故隐患或有引发事故的现象，应立即向本单位负责人报告。单位负责人接到报告后应立即采取措施处置隐患并及时向公司报告。报告具体事宜详见中兴公司总体预案。

5.2 有关部门及人员联系方式：

公司值班室：0718－7412544

姚茂安：15327051555    蒲朝清：15571823666

公安：110  消防：119  交警：122  医院：120

6 响应分级

6.1 响应分级及响应程序参照总公司综合预案

6.2 处置措施

6.2.1 仓库发生火灾处置措施

6.2.1.1 报警

本单位任何部门、人员一旦发现火情，立即拨打电话报警。

6.2.1.2 接警

一般情况下，公司值班室或领导人接到报警电话后，公司领导立即组织人员赶赴现场，同时启动预案。特殊情况下，接警后可直接向消防部门报警。

6.2.1.3 撤离

在接到救援命令后，各小组成员立即赶赴现场，履行自己的职责。当判断有可能发生爆炸时，现场总指挥应立即作出疏散撤离的决定并组织现场人员撤离。如灾情特别重大，现场从业人员有权在现场总指挥到达之前，在完成制度规定的应急处置后迅速撤离现场。为防止爆炸伤人，撤离路线要尽量避开防护土堤的泄爆口。

6.2.1.4 扑救

如是因电路起火引起的火灾事故，要及时切断电源，使用消防水源扑救。对于初发火灾，当班人员要及时使用灭火器及其它消防工具进行扑救，扑救完毕消除隐患后及时报告公司领导。

当火势蔓延迅速，火灾面积扩大时：

a）现场总指挥要迅速作出是否转移库内危险品的决定，如需转移，要紧张有序。

b）灭火时不要迎头接近火场，不要在火灾的下风口清理杂草及林木，打出隔离带（注：要从山的背面开设隔离带，不能从山的鞍部开设）。

c）人员不能随意进入火灾后的现场，必须用水浸透后确认不会发生二次事故后，经现场总指挥批准方可进入。

6.2.2 仓库爆炸处置措施

如遇爆炸事故，必须坚持“以人为本”的方针，首先确保人的生命安全，其次是努力将财产损失降到最低程度。

6.2.2.1 疏散人员，同时向公司值班室或公司领导报告。

6.2.2.2 爆炸后引起火灾的，迅速按火灾处置预案执行。

6.2.2.3 爆炸后未引起火灾，根据现场爆炸的残留物及现场有关情况制定抢险方案。

6.2.2.4 切断爆炸中心附近的供电线路。

6.2.2.5 现场有人员伤亡的，迅速拨打120请求救援。

6.2.3 仓库民爆器材丢失、被盗、被抢处置措施

保护好现场，向公司领导报告或及时拨打110报警。

6.2.4 运输过程中发生火灾处置措施

司机或押运员一旦发现火情，应迅速用携带的灭火器扑火，并尽最大可能将车辆开到远离人群、闹市和重要设施的地方。在确认无法实施扑救的情况下，当事人员可以弃车逃离，同时做好警戒。

6.2.5 运输过程中丢失、被盗、被抢处置措施

在人员无伤亡或遇险的情况下，及时向公司领导及公安部门报警，同时做好现场的警戒工作，等候和协助公安部门前来现场处置。

6.2.6 运输过程中车辆发生碰撞或翻车事故处置措施

在人员无伤亡或遇险的情况下，及时向公司领导和公安部门报警，对车辆进行检查并采取以下安保措施：防止因汽油泄漏而引起燃烧，对所运民爆器材进行搜集、清点，做好现场警戒和安保，等候救援。

7 应急物资与装备保障

7.1 应急救援经费从公司安全专项资金中提取。

7.2 装备保障

公司根据实际情况和需要配备必要的应急救援装备。应急救援指挥机构应当掌握各种救援装备器材情况，按规程要求配备或更新救援装备。

咸丰分公司安全事故应急救援专项预案

1 事故类型和危害程度分析

1.1 民爆器材仓库危险源辨识

1.1.1 火灾；

1.1.2 火灾引起爆炸；

1.1.3 爆炸引起火灾或殉爆；

1.1.4 中毒；

1.1.5 被盗、被抢等。

1.2 民爆器材运输过程中危险源辨识

1.2.1 运输车车箱中的危险品坠落或倒塌而引发爆炸事故；

1.2.2 运输过程中由于危险品包装物之间磨擦、撞击或因环境温度过高而引发燃烧、爆炸；

1.2.3 运输过程中由于车辆原因（如油箱起火）引发的燃烧或爆炸；

1.2.4 由于发生交通事故而导致的燃烧或爆炸。

1.2.5 遭遇抢劫、被盗及丢失等。

2 应急处置基本原则

2.1 保护人员的生命安全是第一位的。要迅速组织抢救受伤人员，撤离、疏散可能受到伤害的人员。

2.2 按照不同事故采取不同的扑救方式。

2.3 防止二次事故。

2.4 尽最大努力保护现场。

3 组织机构基本原则

3.1 应急组织体系

公司安全事故应急救援组织由事故现场总指挥、副总指挥、警戒组、后勤组、信息组和救援组组织，如图：

值班室

现场总指挥

警戒组

后期组

现场副总指挥

信息组

救援组

应急求援成员

赶赴事故现场或到预案规定岗位工作

3.2 指挥机构及职责

现场总指挥：张道明

主要职责：领导、组织、指挥、协调公司各抢险小组开展救援工作；及时向州中兴公司和相关部门汇报有关事故的情况等。

副总指挥：杨建平

主要职责：全力协助总指挥工作，负责应急救援预案的组织实施工作。

值班室主任：杨建平

成员：张荣江  任华建  任焕章

主要职责：对危险源进行监控和接警，根据总指挥的指令负责向有关社会力量求援；负责救援抢险过程中的工作协调。

警戒组组长：温天应

组员：唐洪勇  刘光群

主要职责：配合公安部门，负责进行现场保卫，根据事故的发展态势有计划地疏散人员、车辆，控制事故区域边界人员和车辆的进出。

信息组组长：温天应

组员：唐洪勇  游琼

主要职责：收集信息，上传下达，接待媒体，组织报告材料等。

后勤组组长：杨建平

组员：何建清  梁州敏

主要职责：保障抢险救援所需的各种物资、器材，负责运送伤员等。

救援组组长：温天应

组员：李清艳  何建清

主要职责：及时赶赴现场，抢救伤员，撤离，疏散可能波及的人员。负责组织灭火、抢险。全力配合社会救援队伍开展抢险救援工作。

4 预防与预警

4.1 危险源监控

根据《重大危险源辨识》（GB18218－－2000）的有关规定及公司实际情况，公司将两栋炸药库房，一栋雷管库房，4辆民爆器材专用运输车的配送过程定为重大危险源。

预防措施：公司负责人定期和不定期对仓库进行全面安全大检查，库区负责人、库管员、值班员和安保人员每天对仓库进行全面检查、巡查，仓库“四防”到位。

4.2 预警行动

4.2.1 对危险源及危险物质、场所监控发现的重大隐患、故障及未遂事故，要积极采取有效措施进行隐患整改、故障排除等。对有可能引发事故的原因进行彻底排查处理。

4.2.2 对政府应急办及相关职能部门发布的季节性灾害信息要高度重视并采取积极有效的预防措施，防止仓库及配送过程中因自然灾害而引发事故。

4.2.3 民爆物品专用仓库中的报警、监控、消防等技防措施要进行经常性的维护保养，保证其在日常使用过程中性能完好。

5 信息报告程序

5.1 发现事故隐患或有引发事故的现象，应立即向本单位负责人报告。单位负责人接到报告后应立即采取措施处置隐患并及时向公司报告。报告具体事宜详见中兴公司总体预案。

5.2 有关部门及人员联系方式：

公司值班室：0718－6630198

张道明：15971820899    杨建平：13986844516

公安：110  消防：119  交警：122  医院：120

6 响应分级

6.1 响应分级及响应程序参照总公司综合预案

6.2 处置措施

6.2.1 仓库发生火灾处置措施

6.2.1.1 报警

本单位任何部门、人员一旦发现火情，立即拨打电话报警。

6.2.1.2 接警

一般情况下，公司值班室或领导人接到报警电话后，公司领导立即组织人员赶赴现场，同时启动预案。特殊情况下，接警后可直接向消防部门报警。

6.2.1.3 撤离

在接到救援命令后，各小组成员立即赶赴现场，履行自己的职责。当判断有可能发生爆炸时，现场总指挥应立即作出疏散撤离的决定并组织现场人员撤离。如灾情特别重大，现场从业人员有权在现场总指挥到达之前，在完成制度规定的应急处置后迅速撤离现场。为防止爆炸伤人，撤离路线要尽量避开防护土堤的泄爆口。

6.2.1.4 扑救

如是因电路起火引起的火灾事故，要及时切断电源，使用消防水源扑救。对于初发火灾，当班人员要及时使用灭火器及其它消防工具进行扑救，扑救完毕消除隐患后及时报告公司领导。

当火势蔓延迅速，火灾面积扩大时：

a）现场总指挥要迅速作出是否转移库内危险品的决定，如需转移，要紧张有序。

b）灭火时不要迎头接近火场，不要在火灾的下风口清理杂草及林木，打出隔离带（注：要从山的背面开设隔离带，不能从山的鞍部开设）。

c）人员不能随意进入火灾后的现场，必须用水浸透后确认不会发生二次事故后，经现场总指挥批准方可进入。

6.2.2 仓库爆炸处置措施

如遇爆炸事故，必须坚持“以人为本”的方针，首先确保人的生命安全，其次是努力将财产损失降到最低程度。

6.2.2.1 疏散人员，同时向公司值班室或公司领导报告。

6.2.2.2 爆炸后引起火灾的，迅速按火灾处置预案执行。

6.2.2.3 爆炸后未引起火灾，根据现场爆炸的残留物及现场有关情况制定抢险方案。

6.2.2.4 切断爆炸中心附近的供电线路。

6.2.2.5 现场有人员伤亡的，迅速拨打120请求救援。

6.2.3 仓库民爆器材丢失、被盗、被抢处置措施

保护好现场，向公司领导报告或及时拨打110报警。

6.2.4 运输过程中发生火灾处置措施

司机或押运员一旦发现火情，应迅速用携带的灭火器扑火，并尽最大可能将车辆开到远离人群、闹市和重要设施的地方。在确认无法实施扑救的情况下，当事人员可以弃车逃离，同时做好警戒。

6.2.5 运输过程中丢失、被盗、被抢处置措施

在人员无伤亡或遇险的情况下，及时向公司领导及公安部门报警，同时做好现场的警戒工作，等候和协助公安部门前来现场处置。

6.2.6 运输过程中车辆发生碰撞或翻车事故处置措施

在人员无伤亡或遇险的情况下，及时向公司领导和公安部门报警，对车辆进行检查并采取以下安保措施：防止因汽油泄漏而引起燃烧，对所运民爆器材进行搜集、清点，做好现场警戒和安保，等候救援。

7 应急物资与装备保障

7.1 应急救援经费从公司安全专项资金中提取。

7.2 装备保障

公司根据实际情况和需要配备必要的应急救援装备。应急救援指挥机构应当掌握各种救援装备器材情况，按规程要求配备或更新救援装备。

来凤县分公司安全事故应急救援专项预案

1 事故类型和危害程度分析

1.1 民爆器材仓库危险源辨识

1.1.1 火灾；

1.1.2 火灾引起爆炸；

1.1.3 爆炸引起火灾或殉爆；

1.1.4 中毒；

1.1.5 被盗、被抢等。

1.2 民爆器材运输过程中危险源辨识

1.2.1 运输车车箱中的危险品坠落或倒塌而引发爆炸事故；

1.2.2 运输过程中由于危险品包装物之间磨擦、撞击或因环境温度过高而引发燃烧、爆炸；

1.2.3 运输过程中由于车辆原因（如油箱起火）引发的燃烧或爆炸；

1.2.4 由于发生交通事故而导致的燃烧或爆炸。

1.2.5 遭遇抢劫、被盗及丢失等。

2 应急处置基本原则

2.1 保护人员的生命安全是第一位的。要迅速组织抢救受伤人员，撤离、疏散可能受到伤害的人员。

2.2 按照不同事故采取不同的扑救方式。

2.3 防止二次事故。

2.4 尽最大努力保护现场。

3 组织机构基本原则

3.1 应急组织体系

公司安全事故应急救援组织由事故现场总指挥、副总指挥、警戒组、后勤组、信息组和救援组组织，如图：

值班室

现场总指挥

警戒组

后期组

现场副总指挥

信息组

救援组

应急求援成员

赶赴事故现场或到预案规定岗位工作

3.2 指挥机构及职责

现场总指挥：梅玉珍

主要职责：领导、组织、指挥、协调公司各抢险小组开展救援工作；及时向州中兴公司和相关部门汇报有关事故的情况等。

副总指挥：向金来

主要职责：全力协助总指挥工作，负责应急救援预案的组织实施工作。

值班室主任：向艳

成员：张小英

主要职责：对危险源进行监控和接警，根据总指挥的指令负责向有关社会力量求援；负责救援抢险过程中的工作协调。

警戒组组长：向艳

组员：田兰  张三

主要职责：配合公安部门，负责进行现场保卫，根据事故的发展态势有计划地疏散人员、车辆，控制事故区域边界人员和车辆的进出。

信息组组长：周光儒

组员：田昌林

主要职责：收集信息，上传下达，接待媒体，组织报告材料等。

后勤组组长：向大义

组员：周正荣  向军

主要职责：保障抢险救援所需的各种物资、器材，负责运送伤员等。

救援组组长：梅运国

组员：邓义 向青山  向郭仕  刘仕国

主要职责：及时赶赴现场，抢救伤员，撤离，疏散可能波及的人员。负责组织灭火、抢险。全力配合社会救援队伍开展抢险救援工作。

4 预防与预警

4.1 危险源监控

根据《重大危险源辨识》（GB18218－－2000）的有关规定及公司实际情况，公司将两栋炸药库房，一栋雷管库房，4辆民爆器材专用运输车的配送过程定为重大危险源。

预防措施：公司负责人定期和不定期对仓库进行全面安全大检查，库区负责人、库管员、值班员和安保人员每天对仓库进行全面检查、巡查，仓库“四防”到位。

4.2 预警行动

4.2.1 对危险源及危险物质、场所监控发现的重大隐患、故障及未遂事故，要积极采取有效措施进行隐患整改、故障排除等。对有可能引发事故的原因进行彻底排查处理。

4.2.2 对政府应急办及相关职能部门发布的季节性灾害信息要高度重视并采取积极有效的预防措施，防止仓库及配送过程中因自然灾害而引发事故。

4.2.3 民爆物品专用仓库中的报警、监控、消防等技防措施要进行经常性的维护保养，保证其在日常使用过程中性能完好。

5 信息报告程序

5.1 发现事故隐患或有引发事故的现象，应立即向本单位负责人报告。单位负责人接到报告后应立即采取措施处置隐患并及时向公司报告。报告具体事宜详见中兴公司总体预案。

5.2 有关部门及人员联系方式：

公司值班室：0718－6411566

梅玉珍：13093255209    向金来：13177122789

公安：110  消防：119  交警：122  医院：120

6 响应分级

6.1 响应分级及响应程序参照总公司综合预案

6.2 处置措施

6.2.1 仓库发生火灾处置措施

6.2.1.1 报警

本单位任何部门、人员一旦发现火情，立即拨打电话报警。

6.2.1.2 接警

一般情况下，公司值班室或领导人接到报警电话后，公司领导立即组织人员赶赴现场，同时启动预案。特殊情况下，接警后可直接向消防部门报警。

6.2.1.3 撤离

在接到救援命令后，各小组成员立即赶赴现场，履行自己的职责。当判断有可能发生爆炸时，现场总指挥应立即作出疏散撤离的决定并组织现场人员撤离。如灾情特别重大，现场从业人员有权在现场总指挥到达之前，在完成制度规定的应急处置后迅速撤离现场。为防止爆炸伤人，撤离路线要尽量避开防护土堤的泄爆口。

6.2.1.4 扑救

如是因电路起火引起的火灾事故，要及时切断电源，使用消防水源扑救。对于初发火灾，当班人员要及时使用灭火器及其它消防工具进行扑救，扑救完毕消除隐患后及时报告公司领导。

当火势蔓延迅速，火灾面积扩大时：

a）现场总指挥要迅速作出是否转移库内危险品的决定，如需转移，要紧张有序。

b）灭火时不要迎头接近火场，不要在火灾的下风口清理杂草及林木，打出隔离带（注：要从山的背面开设隔离带，不能从山的鞍部开设）。

c）人员不能随意进入火灾后的现场，必须用水浸透后确认不会发生二次事故后，经现场总指挥批准方可进入。

6.2.2 仓库爆炸处置措施

如遇爆炸事故，必须坚持“以人为本”的方针，首先确保人的生命安全，其次是努力将财产损失降到最低程度。

6.2.2.1 疏散人员，同时向公司值班室或公司领导报告。

6.2.2.2 爆炸后引起火灾的，迅速按火灾处置预案执行。

6.2.2.3 爆炸后未引起火灾，根据现场爆炸的残留物及现场有关情况制定抢险方案。

6.2.2.4 切断爆炸中心附近的供电线路。

6.2.2.5 现场有人员伤亡的，迅速拨打120请求救援。

6.2.3 仓库民爆器材丢失、被盗、被抢处置措施

保护好现场，向公司领导报告或及时拨打110报警。

6.2.4 运输过程中发生火灾处置措施

司机或押运员一旦发现火情，应迅速用携带的灭火器扑火，并尽最大可能将车辆开到远离人群、闹市和重要设施的地方。在确认无法实施扑救的情况下，当事人员可以弃车逃离，同时做好警戒。

6.2.5 运输过程中丢失、被盗、被抢处置措施

在人员无伤亡或遇险的情况下，及时向公司领导及公安部门报警，同时做好现场的警戒工作，等候和协助公安部门前来现场处置。

6.2.6 运输过程中车辆发生碰撞或翻车事故处置措施

在人员无伤亡或遇险的情况下，及时向公司领导和公安部门报警，对车辆进行检查并采取以下安保措施：防止因汽油泄漏而引起燃烧，对所运民爆器材进行搜集、清点，做好现场警戒和安保，等候救援。

7 应急物资与装备保障

7.1 应急救援经费从公司安全专项资金中提取。

7.2 装备保障

公司根据实际情况和需要配备必要的应急救援装备。应急救援指挥机构应当掌握各种救援装备器材情况，按规程要求配备或更新救援装备。

宣恩分公司安全事故应急救援专项预案

1 事故类型和危害程度分析

1.1 民爆器材仓库危险源辨识

1.1.1 火灾；

1.1.2 火灾引起爆炸；

1.1.3 爆炸引起火灾或殉爆；

1.1.4 中毒；

1.1.5 被盗、被抢等。

1.2 民爆器材运输过程中危险源辨识

1.2.1 运输车车箱中的危险品坠落或倒塌而引发爆炸事故；

1.2.2 运输过程中由于危险品包装物之间磨擦、撞击或因环境温度过高而引发燃烧、爆炸；

1.2.3 运输过程中由于车辆原因（如油箱起火）引发的燃烧或爆炸；

1.2.4 由于发生交通事故而导致的燃烧或爆炸。

1.2.5 遭遇抢劫、被盗及丢失等。

2 应急处置基本原则

2.1 保护人员的生命安全是第一位的。要迅速组织抢救受伤人员，撤离、疏散可能受到伤害的人员。

2.2 按照不同事故采取不同的扑救方式。

2.3 防止二次事故。

2.4 尽最大努力保护现场。

3 组织机构基本原则

3.1 应急组织体系

公司安全事故应急救援组织由事故现场总指挥、副总指挥、警戒组、后勤组、信息组和救援组组织，如图：

值班室

现场总指挥

警戒组

后期组

现场副总指挥

信息组

救援组

应急求援成员

赶赴事故现场或到预案规定岗位工作

3.2 指挥机构及职责

现场总指挥：张德志

主要职责：领导、组织、指挥、协调公司各抢险小组开展救援工作；及时向州中兴公司和相关部门汇报有关事故的情况等。

副总指挥：李华  朱兴超

主要职责：全力协助总指挥工作，负责应急救援预案的组织实施工作。

值班室主任：朱兴武

成员：雷爱华  覃桃香

主要职责：对危险源进行监控和接警，根据总指挥的指令负责向有关社会力量求援；负责救援抢险过程中的工作协调。

警戒组组长：李华

组员：覃春芳  田琳

主要职责：配合公安部门，负责进行现场保卫，根据事故的发展态势有计划地疏散人员、车辆，控制事故区域边界人员和车辆的进出。

信息组组长：朱兴超

组员：雷爱华

主要职责：收集信息，上传下达，接待媒体，组织报告材料等。

后勤组组长：张琳燕

组员：周秀玲  田继成

主要职责：保障抢险救援所需的各种物资、器材，负责运送伤员等。

救援组组长：张德志

组员:李华  朱兴武  田继成  朱兴超

主要职责：及时赶赴现场，抢救伤员，撤离，疏散可能波及的人员。负责组织灭火、抢险。全力配合社会救援队伍开展抢险救援工作。

4 预防与预警

4.1 危险源监控

根据《重大危险源辨识》（GB18218－－2000）的有关规定及公司实际情况，公司将两栋炸药库房，一栋雷管库房，4辆民爆器材专用运输车的配送过程定为重大危险源。

预防措施：公司负责人定期和不定期对仓库进行全面安全大检查，库区负责人、库管员、值班员和安保人员每天对仓库进行全面检查、巡查，仓库“四防”到位。

4.2 预警行动

4.2.1 对危险源及危险物质、场所监控发现的重大隐患、故障及未遂事故，要积极采取有效措施进行隐患整改、故障排除等。对有可能引发事故的原因进行彻底排查处理。

4.2.2 对政府应急办及相关职能部门发布的季节性灾害信息要高度重视并采取积极有效的预防措施，防止仓库及配送过程中因自然灾害而引发事故。

4.2.3 民爆物品专用仓库中的报警、监控、消防等技防措施要进行经常性的维护保养，保证其在日常使用过程中性能完好。

5 信息报告程序

5.1 发现事故隐患或有引发事故的现象，应立即向本单位负责人报告。单位负责人接到报告后应立即采取措施处置隐患并及时向公司报告。报告具体事宜详见中兴公司总体预案。

5.2 有关部门及人员联系方式：

公司值班室：0718－5805449

张德志：13907264440  李华：13635771858  朱兴超13907264258

公安：110  07185831810  消防：119  交警：122  医院：120

6 响应分级

6.1 响应分级及响应程序参照总公司综合预案

6.2 处置措施

6.2.1 仓库发生火灾处置措施

6.2.1.1 报警

本单位任何部门、人员一旦发现火情，立即拨打电话报警。

6.2.1.2 接警

一般情况下，公司值班室或领导人接到报警电话后，公司领导立即组织人员赶赴现场，同时启动预案。特殊情况下，接警后可直接向消防部门报警。

6.2.1.3 撤离

在接到救援命令后，各小组成员立即赶赴现场，履行自己的职责。当判断有可能发生爆炸时，现场总指挥应立即作出疏散撤离的决定并组织现场人员撤离。如灾情特别重大，现场从业人员有权在现场总指挥到达之前，在完成制度规定的应急处置后迅速撤离现场。为防止爆炸伤人，撤离路线要尽量避开防护土堤的泄爆口。

6.2.1.4 扑救

如是因电路起火引起的火灾事故，要及时切断电源，使用消防水源扑救。对于初发火灾，当班人员要及时使用灭火器及其它消防工具进行扑救，扑救完毕消除隐患后及时报告公司领导。

当火势蔓延迅速，火灾面积扩大时：

a）现场总指挥要迅速作出是否转移库内危险品的决定，如需转移，要紧张有序。

b）灭火时不要迎头接近火场，不要在火灾的下风口清理杂草及林木，打出隔离带（注：要从山的背面开设隔离带，不能从山的鞍部开设）。

c）人员不能随意进入火灾后的现场，必须用水浸透后确认不会发生二次事故后，经现场总指挥批准方可进入。

6.2.2 仓库爆炸处置措施

如遇爆炸事故，必须坚持“以人为本”的方针，首先确保人的生命安全，其次是努力将财产损失降到最低程度。

6.2.2.1 疏散人员，同时向公司值班室或公司领导报告。

6.2.2.2 爆炸后引起火灾的，迅速按火灾处置预案执行。

6.2.2.3 爆炸后未引起火灾，根据现场爆炸的残留物及现场有关情况制定抢险方案。

6.2.2.4 切断爆炸中心附近的供电线路。

6.2.2.5 现场有人员伤亡的，迅速拨打120请求救援。

6.2.3 仓库民爆器材丢失、被盗、被抢处置措施

保护好现场，向公司领导报告或及时拨打110报警。

6.2.4 运输过程中发生火灾处置措施

司机或押运员一旦发现火情，应迅速用携带的灭火器扑火，并尽最大可能将车辆开到远离人群、闹市和重要设施的地方。在确认无法实施扑救的情况下，当事人员可以弃车逃离，同时做好警戒。

6.2.5 运输过程中丢失、被盗、被抢处置措施

在人员无伤亡或遇险的情况下，及时向公司领导及公安部门报警，同时做好现场的警戒工作，等候和协助公安部门前来现场处置。

6.2.6 运输过程中车辆发生碰撞或翻车事故处置措施

在人员无伤亡或遇险的情况下，及时向公司领导和公安部门报警，对车辆进行检查并采取以下安保措施：防止因汽油泄漏而引起燃烧，对所运民爆器材进行搜集、清点，做好现场警戒和安保，等候救援。

7 应急物资与装备保障

7.1 应急救援经费从公司安全专项资金中提取。

7.2 装备保障

公司根据实际情况和需要配备必要的应急救援装备。应急救援指挥机构应当掌握各种救援装备器材情况，按规程要求配备或更新救援装备。

鹤峰县分公司安全事故应急救援专项预案

1 事故类型和危害程度分析

1.1 民爆器材仓库危险源辨识

1.1.1 火灾；

1.1.2 火灾引起爆炸；

1.1.3 爆炸引起火灾或殉爆；

1.1.4 中毒；

1.1.5 被盗、被抢等。

1.2 民爆器材运输过程中危险源辨识

1.2.1 运输车车箱中的危险品坠落或倒塌而引发爆炸事故；

1.2.2 运输过程中由于危险品包装物之间磨擦、撞击或因环境温度过高而引发燃烧、爆炸；

1.2.3 运输过程中由于车辆原因（如油箱起火）引发的燃烧或爆炸；

1.2.4 由于发生交通事故而导致的燃烧或爆炸。

1.2.5 遭遇抢劫、被盗及丢失等。

2 应急处置基本原则

2.1 保护人员的生命安全是第一位的。要迅速组织抢救受伤人员，撤离、疏散可能受到伤害的人员。

2.2 按照不同事故采取不同的扑救方式。

2.3 防止二次事故。

2.4 尽最大努力保护现场。

3 组织机构基本原则

3.1 应急组织体系

公司安全事故应急救援组织由事故现场总指挥、副总指挥、警戒组、后勤组、信息组和救援组组织，如图：

值班室

现场总指挥

警戒组

后期组

现场副总指挥

信息组

救援组

应急求援成员

赶赴事故现场或到预案规定岗位工作

3.2 指挥机构及职责

现场总指挥：田武东

主要职责：领导、组织、指挥、协调公司各抢险小组开展救援工作；及时向州中兴公司和相关部门汇报有关事故的情况等。

副总指挥：覃道泽

主要职责：全力协助总指挥工作，负责应急救援预案的组织实施工作。

值班室主任：郑登武

成员：向宏书  吴献敏

主要职责：对危险源进行监控和接警，根据总指挥的指令负责向有关社会力量求援；负责救援抢险过程中的工作协调。

警戒组组长：覃道泽

组员：覃菊红  覃长桂

主要职责：配合公安部门，负责进行现场保卫，根据事故的发展态势有计划地疏散人员、车辆，控制事故区域边界人员和车辆的进出。

信息组组长：覃菊红

组员：蔡红  覃长桂

主要职责：收集信息，上传下达，接待媒体，组织报告材料等。

后勤组组长：谢胜国

组员： 熊朝学  朱廷福

主要职责：保障抢险救援所需的各种物资、器材，负责运送伤员等。

救援组组长：朱廷福

组员：田武辉  刘玉兰　龚道凡

主要职责：及时赶赴现场，抢救伤员，撤离，疏散可能波及的人员。负责组织灭火、抢险。全力配合社会救援队伍开展抢险救援工作。

4 预防与预警

4.1 危险源监控

根据《重大危险源辨识》（GB18218－－2000）的有关规定及公司实际情况，公司将一栋炸药库房，一栋雷管库房，２辆民爆器材专用运输车的配送过程定为重大危险源。

预防措施：公司负责人定期和不定期对仓库进行全面安全大检查，库区负责人、库管员、值班员和安保人员每天对仓库进行全面检查、巡查，仓库“四防”到位。

4.2 预警行动

4.2.1 对危险源及危险物质、场所监控发现的重大隐患、故障及未遂事故，要积极采取有效措施进行隐患整改、故障排除等。对有可能引发事故的原因进行彻底排查处理。

4.2.2 对政府应急办及相关职能部门发布的季节性灾害信息要高度重视并采取积极有效的预防措施，防止仓库及配送过程中因自然灾害而引发事故。

4.2.3 民爆物品专用仓库中的报警、监控、消防等技防措施要进行经常性的维护保养，保证其在日常使用过程中性能完好。

5 信息报告程序

5.1 发现事故隐患或有引发事故的现象，应立即向本单位负责人报告。单位负责人接到报告后应立即采取措施处置隐患并及时向公司报告。报告具体事宜详见中兴公司总体预案。

5.2 有关部门及人员联系方式：

公司值班室：15971806023

田武东：13307263003    覃道泽：13986848790

公安：110  消防：119  交警：122  医院：120

6 响应分级

6.1 响应分级及响应程序参照总公司综合预案

6.2 处置措施

6.2.1 仓库发生火灾处置措施

6.2.1.1 报警

本单位任何部门、人员一旦发现火情，立即拨打电话报警。

6.2.1.2 接警

一般情况下，公司值班室或领导人接到报警电话后，公司领导立即组织人员赶赴现场，同时启动预案。特殊情况下，接警后可直接向消防部门报警。

6.2.1.3 撤离

在接到救援命令后，各小组成员立即赶赴现场，履行自己的职责。当判断有可能发生爆炸时，现场总指挥应立即作出疏散撤离的决定并组织现场人员撤离。如灾情特别重大，现场从业人员有权在现场总指挥到达之前，在完成制度规定的应急处置后迅速撤离现场。为防止爆炸伤人，撤离路线要尽量避开防护土堤的泄爆口。

6.2.1.4 扑救

如是因电路起火引起的火灾事故，要及时切断电源，使用消防水源扑救。对于初发火灾，当班人员要及时使用灭火器及其它消防工具进行扑救，扑救完毕消除隐患后及时报告公司领导。

当火势蔓延迅速，火灾面积扩大时：

a）现场总指挥要迅速作出是否转移库内危险品的决定，如需转移，要紧张有序。

b）灭火时不要迎头接近火场，不要在火灾的下风口清理杂草及林木，打出隔离带（注：要从山的背面开设隔离带，不能从山的鞍部开设）。

c）人员不能随意进入火灾后的现场，必须用水浸透后确认不会发生二次事故后，经现场总指挥批准方可进入。

6.2.2 仓库爆炸处置措施

如遇爆炸事故，必须坚持“以人为本”的方针，首先确保人的生命安全，其次是努力将财产损失降到最低程度。

6.2.2.1 疏散人员，同时向公司值班室或公司领导报告。

6.2.2.2 爆炸后引起火灾的，迅速按火灾处置预案执行。

6.2.2.3 爆炸后未引起火灾，根据现场爆炸的残留物及现场有关情况制定抢险方案。

6.2.2.4 切断爆炸中心附近的供电线路。

6.2.2.5 现场有人员伤亡的，迅速拨打120请求救援。

6.2.3 仓库民爆器材丢失、被盗、被抢处置措施

保护好现场，向公司领导报告或及时拨打110报警。

6.2.4 运输过程中发生火灾处置措施

司机或押运员一旦发现火情，应迅速用携带的灭火器扑火，并尽最大可能将车辆开到远离人群、闹市和重要设施的地方。在确认无法实施扑救的情况下，当事人员可以弃车逃离，同时做好警戒。

6.2.5 运输过程中丢失、被盗、被抢处置措施

在人员无伤亡或遇险的情况下，及时向公司领导及公安部门报警，同时做好现场的警戒工作，等候和协助公安部门前来现场处置。

6.2.6 运输过程中车辆发生碰撞或翻车事故处置措施

在人员无伤亡或遇险的情况下，及时向公司领导和公安部门报警，对车辆进行检查并采取以下安保措施：防止因汽油泄漏而引起燃烧，对所运民爆器材进行搜集、清点，做好现场警戒和安保，等候救援。

7 应急物资与装备保障

7.1 应急救援经费从公司安全专项资金中提取。

7.2 装备保障

公司根据实际情况和需要配备必要的应急救援装备。应急救援指挥机构应当掌握各种救援装备器材情况，按规程要求配备或更新救援装备。

巴东分公司安全事故应急救援专项预案

1 事故类型和危害程度分析

1.1 民爆器材仓库危险源辨识

1.1.1 火灾；

1.1.2 火灾引起爆炸；

1.1.3 爆炸引起火灾或殉爆；

1.1.4 中毒；

1.1.5 被盗、被抢等。

1.2 民爆器材运输过程中危险源辨识

1.2.1 运输车车箱中的危险品坠落或倒塌而引发爆炸事故；

1.2.2 运输过程中由于危险品包装物之间磨擦、撞击或因环境温度过高而引发燃烧、爆炸；

1.2.3 运输过程中由于车辆原因（如油箱起火）引发的燃烧或爆炸；

1.2.4 由于发生交通事故而导致的燃烧或爆炸。

1.2.5 遭遇抢劫、被盗及丢失等。

2 应急处置基本原则

2.1 保护人员的生命安全是第一位的。要迅速组织抢救受伤人员，撤离、疏散可能受到伤害的人员。

2.2 按照不同事故采取不同的扑救方式。

2.3 防止二次事故。

2.4 尽最大努力保护现场。

3 组织机构基本原则

3.1 应急组织体系

公司安全事故应急救援组织由事故现场总指挥、副总指挥、警戒组、后勤组、信息组和救援组组织，如图：

值班室

现场总指挥

警戒组

后期组

现场副总指挥

信息组

救援组

应急求援成员

赶赴事故现场或到预案规定岗位工作

3.2 指挥机构及职责

现场总指挥：卿序堂

主要职责：领导、组织、指挥、协调公司各抢险小组开展救援工作；及时向州中兴公司和相关部门汇报有关事故的情况等。

副总指挥：田治忠  陈世明

主要职责：全力协助总指挥工作，负责应急救援预案的组织实施工作。

值班室主任：卿序堂

成员：田治忠  陈世明

主要职责：对危险源进行监控和接警，根据总指挥的指令负责向有关社会力量求援；负责救援抢险过程中的工作协调。

警戒组组长：田治忠

组员：熊龙华  胡江华

主要职责：配合公安部门，负责进行现场保卫，根据事故的发展态势有计划地疏散人员、车辆，控制事故区域边界人员和车辆的进出。

信息组组长：陈世明

组员：梁佑琼  向红英  卿丽霞

主要职责：收集信息，上传下达，接待媒体，组织报告材料等。

后勤组组长：田治忠

组员：陈世明  梁佑琼  卿丽霞  向红英  焦凤

主要职责：保障抢险救援所需的各种物资、器材，负责运送伤员等。

救援组组长：卿序堂

组员：胡江华  邓忠耀  熊龙华  税典勇  谭云财  余克新

田小平  赵世明

主要职责：及时赶赴现场，抢救伤员，撤离，疏散可能波及的人员。负责组织灭火、抢险。全力配合社会救援队伍开展抢险救援工作。

4 预防与预警

4.1 危险源监控

根据《重大危险源辨识》（GB18218－－2000）的有关规定及公司实际情况，公司将两栋炸药库房，一栋雷管库房，4辆民爆器材专用运输车的配送过程定为重大危险源。

预防措施：公司负责人定期和不定期对仓库进行全面安全大检查，库区负责人、库管员、值班员和安保人员每天对仓库进行全面检查、巡查，仓库“四防”到位。

4.2 预警行动

4.2.1 对危险源及危险物质、场所监控发现的重大隐患、故障及未遂事故，要积极采取有效措施进行隐患整改、故障排除等。对有可能引发事故的原因进行彻底排查处理。

4.2.2 对政府应急办及相关职能部门发布的季节性灾害信息要高度重视并采取积极有效的预防措施，防止仓库及配送过程中因自然灾害而引发事故。

4.2.3 民爆物品专用仓库中的报警、监控、消防等技防措施要进行经常性的维护保养，保证其在日常使用过程中性能完好。

5 信息报告程序

5.1 发现事故隐患或有引发事故的现象，应立即向本单位负责人报告。单位负责人接到报告后应立即采取措施处置隐患并及时向公司报告。报告具体事宜详见中兴公司总体预案。

5.2 有关部门及人员联系方式：

公司值班室：0718－4229024

卿序堂：13607245069    田治忠：13886792051

公安：110  消防：119  交警：122  医院：120

6 响应分级

6.1 响应分级及响应程序参照总公司综合预案

6.2 处置措施

6.2.1 仓库发生火灾处置措施

6.2.1.1 报警

本单位任何部门、人员一旦发现火情，立即拨打电话报警。

6.2.1.2 接警

一般情况下，公司值班室或领导人接到报警电话后，公司领导立即组织人员赶赴现场，同时启动预案。特殊情况下，接警后可直接向消防部门报警。

6.2.1.3 撤离

在接到救援命令后，各小组成员立即赶赴现场，履行自己的职责。当判断有可能发生爆炸时，现场总指挥应立即作出疏散撤离的决定并组织现场人员撤离。如灾情特别重大，现场从业人员有权在现场总指挥到达之前，在完成制度规定的应急处置后迅速撤离现场。为防止爆炸伤人，撤离路线要尽量避开防护土堤的泄爆口。

6.2.1.4 扑救

如是因电路起火引起的火灾事故，要及时切断电源，使用消防水源扑救。对于初发火灾，当班人员要及时使用灭火器及其它消防工具进行扑救，扑救完毕消除隐患后及时报告公司领导。

当火势蔓延迅速，火灾面积扩大时：

a）现场总指挥要迅速作出是否转移库内危险品的决定，如需转移，要紧张有序。

b）灭火时不要迎头接近火场，不要在火灾的下风口清理杂草及林木，打出隔离带（注：要从山的背面开设隔离带，不能从山的鞍部开设）。

c）人员不能随意进入火灾后的现场，必须用水浸透后确认不会发生二次事故后，经现场总指挥批准方可进入。

6.2.2 仓库爆炸处置措施

如遇爆炸事故，必须坚持“以人为本”的方针，首先确保人的生命安全，其次是努力将财产损失降到最低程度。

6.2.2.1 疏散人员，同时向公司值班室或公司领导报告。

6.2.2.2 爆炸后引起火灾的，迅速按火灾处置预案执行。

6.2.2.3 爆炸后未引起火灾，根据现场爆炸的残留物及现场有关情况制定抢险方案。

6.2.2.4 切断爆炸中心附近的供电线路。

6.2.2.5 现场有人员伤亡的，迅速拨打120请求救援。

6.2.3 仓库民爆器材丢失、被盗、被抢处置措施

保护好现场，向公司领导报告或及时拨打110报警。

6.2.4 运输过程中发生火灾处置措施

司机或押运员一旦发现火情，应迅速用携带的灭火器扑火，并尽最大可能将车辆开到远离人群、闹市和重要设施的地方。在确认无法实施扑救的情况下，当事人员可以弃车逃离，同时做好警戒。

6.2.5 运输过程中丢失、被盗、被抢处置措施

在人员无伤亡或遇险的情况下，及时向公司领导及公安部门报警，同时做好现场的警戒工作，等候和协助公安部门前来现场处置。

6.2.6 运输过程中车辆发生碰撞或翻车事故处置措施

在人员无伤亡或遇险的情况下，及时向公司领导和公安部门报警，对车辆进行检查并采取以下安保措施：防止因汽油泄漏而引起燃烧，对所运民爆器材进行搜集、清点，做好现场警戒和安保，等候救援。

7 应急物资与装备保障

7.1 应急救援经费从公司安全专项资金中提取。

7.2 装备保障

公司根据实际情况和需要配备必要的应急救援装备。应急救援指挥机构应当掌握各种救援装备器材情况，按规程要求配备或更新救援装备。

建始县分公司安全事故应急救援专项预案

1 事故类型和危害程度分析

1.1 民爆器材仓库危险源辨识

1.1.1 火灾；

1.1.2 火灾引起爆炸；

1.1.3 爆炸引起火灾或殉爆；

1.1.4 中毒；

1.1.5 被盗、被抢等。

1.2 民爆器材运输过程中危险源辨识

1.2.1 运输车车箱中的危险品坠落或倒塌而引发爆炸事故；

1.2.2 运输过程中由于危险品包装物之间磨擦、撞击或因环境温度过高而引发燃烧、爆炸；

1.2.3 运输过程中由于车辆原因（如油箱起火）引发的燃烧或爆炸；

1.2.4 由于发生交通事故而导致的燃烧或爆炸。

1.2.5 遭遇抢劫、被盗及丢失等。

2 应急处置基本原则

2.1 保护人员的生命安全是第一位的。要迅速组织抢救受伤人员，撤离、疏散可能受到伤害的人员。

2.2 按照不同事故采取不同的扑救方式。

2.3 防止二次事故。

2.4 尽最大努力保护现场。

3 组织机构基本原则

3.1 应急组织体系

公司安全事故应急救援组织由事故现场总指挥、副总指挥、警戒组、后勤组、信息组和救援组组成，如图：

值班室

现场总指挥

警戒组

后期组

现场副总指挥

信息组

救援组

应急求援成员

赶赴事故现场或到预案规定岗位工作

3.2 指挥机构及职责

现场总指挥：向勇

主要职责：领导、组织、指挥、协调公司各抢险小组开展救援工作；及时向州中兴公司和相关部门汇报有关事故情况等。

副总指挥：陈新

主要职责：全力协助总指挥工作，负责应急救援预案的组织实施工作。

值班室主任：杨正轩

成员：张殿忠  孙利平

主要职责：对危险源进行监控和接警，根据总指挥的指令负责向有关社会力量求援；负责救援抢险过程中的工作协调。

警戒组组长：杨正轩

组员：罗启红  朱建平

主要职责：配合公安部门，负责进行现场保卫，根据事故的发展态势有计划地疏散人员、车辆，控制事故区域边界人员和车辆的进出。

信息组组长：陈新

组员：孙家艳  黄元芝

主要职责：收集信息，上传下达，接待媒体，组织报告材料等。

后勤组组长：饶杨旗

组员：孙国庆  张凤英

主要职责：保障抢险救援所需的各种物资、器材，负责运送伤员等。

救援组组长：张大明

组员：刘祖平  谭绍兵  代世平  张军

主要职责：及时赶赴现场，抢救伤员，撤离、疏散可能波及的人员。负责组织灭火、抢险。全力配合社会救援队伍开展抢险救援工作。

4 预防与预警

4.1 危险源监控

根据《重大危险源辨识》（GB18218－－2000）的有关规定及公司实际情况，公司将两栋炸药库房，一栋雷管库房，4辆民爆器材专用运输车的配送过程定为重大危险源。

预防措施：公司负责人定期或不定期对仓库进行全面安全大检查，库区负责人、库管员、值班员和安保人员每天对仓库进行全面检查、巡查，仓库“四防”到位。

4.2 预警行动

4.2.1 对危险源及危险物质、场所监控发现的重大隐患、故障及未遂事故，要积极采取有效措施进行隐患整改、故障排除等。对有可能引发事故的原因进行彻底排查处理。

4.2.2 对政府应急办及相关职能部门发布的季节性灾害信息要高度重视并采取积极有效的预防措施，防止仓库及配送过程中因自然灾害而引发事故。

4.2.3 民爆物品专用仓库中的报警、监控、消防等技防措施要进行经常性的维护保养，确保其在日常使用过程中性能完好。

5 信息报告程序

5.1 发现事故隐患或有引发事故的现象，应立即向本单位负责人报告。单位负责人接到报告后应立即采取措施处置隐患并及时向公司报告。报告具体事宜详见中兴公司总体预案。

5.2 有关部门及人员联系方式：

公司值班室：0718－3411179

陈新：13032879718     向勇：15571880666

公安：110  消防：119  交警：122  医院：120

6 响应分级

6.1 响应分级及响应程序参照总公司综合预案

6.2 处置措施

6.2.1 仓库发生火灾处置措施

6.2.1.1 报警

本单位任何部门、人员一旦发现火情，立即拨打电话报警。

6.2.1.2 接警

一般情况下，公司值班室或领导人接到报警电话后，公司领导立即组织人员赶赴现场，同时启动预案。特殊情况下，接警后可直接向消防部门报警。

6.2.1.3 撤离

在接到救援命令后，各小组成员立即赶赴现场，履行自己的职责。当判断有可能发生爆炸时，现场总指挥应立即作出疏散撤离的决定并组织现场人员撤离。如灾情特别重大，现场从业人员有权在现场总指挥到达之前，在完成预案规定的应急处置措施后迅速撤离现场。为防止爆炸伤人，撤离路线要尽量避开防护土堤的泄爆口。

6.2.1.4 扑救

如是因电路起火引起的火灾事故，要及时切断电源，使用消防水源扑救。对于初发火灾，当班人员要及时使用灭火器及其它消防工具进行扑救，扑救完毕消除隐患后及时报告公司领导。

当火势蔓延迅速，火灾面积扩大时：

a）现场总指挥要迅速作出是否转移库内危险品的决定，如需转移，要紧张有序。

b）灭火时不要迎头接近火场，不要在火灾的下风口清理杂草及林木，打出隔离带（注：要从山的背面开设隔离带，不能从山的鞍部开设）。

c）人员不能随意进入火灾后的现场，必须用水浸透后确认不会发生二次事故后，经现场总指挥批准方可进入。

6.2.2 仓库爆炸处置措施

如遇爆炸事故，必须坚持“以人为本”的方针，首先确保人的生命安全，其次是努力将财产损失降到最低程度。

6.2.2.1 疏散人员，同时向公司值班室或公司领导报告。

6.2.2.2 爆炸后引起火灾的，迅速按火灾处置预案执行。

6.2.2.3 爆炸后未引起火灾，根据现场爆炸的残留物及现场有关情况制定抢险方案。

6.2.2.4 切断爆炸中心附近的供电线路。

6.2.2.5 现场有人员伤亡的，迅速拨打120请求救援。

6.2.3 仓库民爆器材丢失、被盗、被抢处置措施

保护好现场，向公司领导报告或及时拨打110报警。

6.2.4 运输过程中发生火灾处置措施

司机或押运员一旦发现火情，应迅速用携带的灭火器扑火，并尽最大可能将车辆开到远离人群、闹市和重要设施的地方。在确认无法实施扑救的情况下，当事人员可以弃车逃离，同时做好警戒。

6.2.5 运输过程中丢失、被盗、被抢处置措施

在人员无伤亡或遇险的情况下，及时向公司领导及公安部门报警，同时做好现场的警戒工作，等候和协助公安部门前来现场处置。

6.2.6 运输过程中车辆发生碰撞或翻车事故处置措施

在人员无伤亡或遇险的情况下，及时向公司领导和公安部门报警，对车辆进行检查并采取以下安保措施：防止因汽油泄漏而引起燃烧，对所运民爆器材进行搜集、清点，做好现场警戒和安保，等候救援。

7 应急物资与装备保障

7.1 应急救援经费从公司安全专项资金中提取。

7.2 装备保障

公司根据实际情况和需要配备必要的应急救援装备。应急救援指挥机构应当掌握各种救援装备器材情况，按规程要求配备或更新救援装备。