湖北昌泰化工有限公司

生产安全事故应急救援预案

1 总则

1.1 编制目的

为规范安全生产事故的应急管理和应急响应程序，及时有效地实施应急救援工作，最大程度地减少人员伤亡、财产损失，维护人民群众的生命安全和社会稳定。

1.2 编制依据

依据《中华人民共和国安全生产法》、《民爆物品安全管理条例》和《生产安全事故报告和调查处理条例》、国家安全生产监督管理总局《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》、《湖北省安全生产条例》以及《湖北省民爆行业生产销售企业生产安全事故应急预案指导意见》等法律法规及有关规定，制定本预案。

1.3 适用范围

本预案适用于湖北昌泰化工有限公司发生1人以上死亡或失踪，或者发生3人以上重伤、或者20万元以上直接经济损失（“以上” 包括本数）安全事故灾害（包括火灾、爆炸、职业中毒、环境污染事故、自然灾害引发的安全生产事故等）的应对工作。

1.4 应急预案体系

公司安全生产事故灾难应急预案体系由本预案、车间（部门）应急预案及相关现场应急方案组成（图示1）。

公司生产安全事故应急预案

粉

状

炸

药

车

间

预

案

乳

化

炸

药

车

间

预

案

锅

炉

工

房

预

案

成

品

总

库

预

案

硝

铵

仓

库

预

案

现

场

工

序

预

防

方

案

现

场

工

序

预

防

方

案

图示1：昌泰公司安全生产事故灾难应急预案体系图

1.5 工作原则

（1）以人为本，安全第一。把保障人民群众的生命安全和身体健康，最大程度地预防和减少安全生产事故灾害造成的人员伤亡作为首要任务，切实加强应急救援人员的安全防护。充分发挥人的主观能动性，充分发挥公司义务救援力量的骨干作用和广大职工的基础作用。

（2）统一领导，分级负责。在公司的统一领导和组织协调下，各部门按照各自职责和权限，负责有关安全生产事故灾难的应急管理和应急处置工作。

（3）依靠科学，依法规范。采用先进技术，充分发挥各专业人员的作用，实行科学决策。采用先进的救援装备和技术，增强应急救援能力。依法规范应急救援工作，确保应急预案的科学性、权威性和可操作性。

（4）预防为主，平战结合。贯彻落实“安全第一，预防为主”的方针，坚持事故灾害应急与预防工作相结合，做好预防、预测、预警和预报工作，做好常态下的风险评估、物资储备、队伍建设、完善装备、预案演练等工作。

2 公司基本情况及主要危险分析

2.1 湖北昌泰化工有限公司是葛洲坝易普力股份公司的一家子公司，公司位于宜昌市夷陵区小溪塔街办陈淌坪村，占地212亩（内部分布图见附图一），东距宜昌市官庄水库20公里，南距小溪塔镇6公里，西距汉宜路4公里，北距东风渠3公里。现有从业人员398人。公司归口属宜昌市国防工办和宜昌市夷陵区经济商务局管理。

2.2 公司是一家生产工业炸药的专业厂家，国家核定的生产能力为22000吨/年，其中：膨化硝铵炸药10000吨/年、乳化（含粉乳）炸药12000吨/年。

2.3 产品主要原材料为：硝酸铵、油相材料、木粉等。

2.4 公司重大（要）危险源管理及危害分析：

2.4.1 成品库区（见附图二）：

（1）库区总容量371吨（11个仓库，其中：炸药库10个，最大单库容量50吨，最小库容16吨；雷管库1个，库容量80kg）。

（2）成品库区属重大危险源，平时管理由视频监控、围墙及电子围栏、保卫人员巡查及警犬巡逻进行控制和管理，发现险情及时报警及处置。

（3）危害分析：一是围墙外发生火灾，危及仓库，引起燃烧和爆炸；二是库内炸药保管不善（发生物理或化学反应）引发火灾与爆炸；三是装卸工在搬运时不慎，引起爆炸；四是雷电及静电导电不良，引发燃烧及爆炸；五是人为违规（或破坏）引发火灾和爆炸；六是被抢被盗事故。

2.4.2 硝铵库区（见附图三）：

（1）硝铵库区总容量800吨（两个400吨容量的仓库）。

（2）硝铵库区属重大危险源，平时管理由视频监控、围墙、库管员及保卫人员巡查进行控制和管理（夜晚配合警犬巡逻），发现险情及时报警及处置。

（3）危害分析：一是围墙外发生火灾，危及仓库，引起燃烧和爆炸；二是库内硝铵保管不善（发生物理或化学反应）引发火灾与爆炸；三是装卸工在搬运时不慎，引起爆炸；四是雷电及   静电导电不良，引发燃烧及爆炸；五是人为违规（或破坏）引发火灾和爆炸。

2.4.3 膨化硝铵炸药生产线（见附图四）：                                                         （1）膨化硝铵炸药生产线属全自动、全连续工艺，分3个工房作业，即：硝铵膨化工房（含破硝、溶化、膨化、混药工序及螺旋输送过程）；装药及包装工房（分输送、装药、包装工序）；木粉工房（分粉碎、烘干工序）。

（2）生产线管理：外有围墙、内有视频监控、生产人员在线及管理人员巡查进行控制和管理，发现险情及时报警及处置。

（3）主要危险点及设备：膨化工序；混药工序；炸药输送过程（螺旋输送机）；装药包装工序。

（4）危害分析：一是围墙外发生火灾，危及工房，引起燃烧和爆炸；二是生产线原材料、半成品保管不善（发生物理或化学反应）引发火灾与爆炸；三是操作工在线操作（包括机电设备故障）时不慎，引起燃烧或爆炸；四是雷电及静电导电不良，引发燃烧及爆炸；五是人为违规（或破坏）引发火灾和爆炸。

2.4.4 乳化炸药生产线（见附图五）：

（1）乳化炸药生产线属连续制药工艺，在一个工房内作业，生产线包括：硝铵溶化储存、油相（配料）溶化储存、水油相计量及泵送、乳化、冷却、敏化、输送装药包装等工序。

（2）生产线管理：外有围墙、内有视频监控及在线温度及压力和流量控制、生产人员在线及管理人员巡查以及控制室操作人员实时进行控制和管理，发现险情及时报警及处置。

（3）主要危险点及设备：乳化器；敏化器；装药包装工序。

（4）危害分析：一是围墙外发生火灾，危及工房，引起燃烧和爆炸；二是生产线原材料、半成品保管不善（发生物理或化学反应）引发火灾与爆炸；三是操作工在线操作（包括机电设备故障）时不慎，引起燃烧或爆炸；四是雷电及静电导电不良，引发燃烧及爆炸；五是人为违规（或破坏）引发火灾和爆炸。

2.4.5 公司热力供气锅炉（见附图六）

（1）公司有两台4T/h（一台为备用）燃煤锅炉供给生产用气，锅炉采用自动连锁装置控制和人工控制相结合，进行管理出现故障自动报警和停机。

（2）危险性分析：锅炉发生爆炸事故主要有：水蒸汽爆炸、超压爆炸、缺陷导致爆炸、严重缺水爆炸。锅炉重大事故主要有：各类仪器仪表失灵、缺水、满水、汽水共腾、锅炉爆管、省煤器损坏、过热器损坏、水击事故、炉膛爆炸事故等。

2.4.6 装卸运输    生产线的生产用原材料、半成品、成品的装运，在使用过程中可能发生翻车、撞车、物品坠落及碰撞、摩擦等引起危险品燃烧或爆炸。

2.4.7 对外运输    公司对外运输以承包方式，由有资质的专业公司负责运输，但遇被抢被盗事件以及发生丢失、严重车祸及燃烧爆炸时，应立即启动预案，进行全力救援。

2.5 其他灾害：事故引发的次生灾害（如环境污染）、二次爆炸；地震、暴风雪、洪涝灾害、施工项目较大事故等。

2.6 公司安全范围及周边无重大危险源和重要设施（目标）及场所（见附图七）。

2.7 公司24小时值守电话：7803142-8005    7803142-8028

3 组织体系及相关机构职责

3.1 组织体系

3.1.1 公司安全生产事故应急救援组织体系由公司根据救援需要，组织相关部门成立安全生产事故应急领导机构和协调指挥机构及应急救援队伍（图示2）。

应急救援办公室

应急救援指挥领导小组

（应急救援指挥部）

息通信讯

组

治安保卫

组

技术疏散

组

抢险抢修

组

医疗救护

组

生

产

协

调

组

后勤保障

组

善后处理

组

调查分析

组

报告政府及相关部门或协助配合政府调查组

消防大队119

区应急办7820355

急救中心120

图示2：应急救援组织体系图

3.1.2 指挥机构：成立“湖北昌泰化工有限公司生产安全事故应急救援指挥领导小组”，由以下人员组成：

总指挥：刘小钧（13477194999）   公司主要负责人

副总指挥：董纯高（13177082528）   公司分管负责人

刘秋荣（13707204397）   同上

徐文银（13707206317）   同上

成  员： 唐庆明  鲁爱平  许兴国  何祖华  蔡  彤

江治成  陈  勇  黄丰裕　苏才平　易克林

李宏兵  李  艺  黄祖志   相关部门负责人

应急救援指挥领导小组下设应急救援办公室，由董纯高同志兼任应急救援办公室主任，日常工作由安全技术环保处兼管，发生重大事故时，以指挥小组为基础，立即成立生产安全事故应急救援指挥部，由刘小钧总经理任总指挥，董纯高、刘秋荣、徐文银任副总指挥，负责公司应急救援工作的组织指挥，指挥部设在公司保卫处，总指挥或副总指挥因事不在公司时，由值班领导（或应急救援办公室）任临时总指挥和副总指挥，全权负责应急救援工作。（不写具体姓名，明确主要负责人或分管工作负责人或部门负责人即可）

3.2 指挥机构职责

3.2.1 指挥领导小组：

（1）负责公司“生产安全事故应急救援预案”的制定、修订；

（2）组建应急救援专业队伍，组织实施和演练；

（3）检查督促做好重大事故的预防措施和应急救援的准备工作。

3.2.2 指挥部：

（1）发布和解除生产安全事故的应急救援命令、信号；

（2）组织指挥救援队伍实施救援行动；

（3）向上级汇报和向友邻单位通报事故情况，必要时向有关单位发出救援请求；

（4）组织事故调查，总结应急救援经验教训。

3.2.3 指挥人员分工：

（1）总指挥：组织指挥全公司的应急救援工作；负责应急救援预案的启动；负责向上级各部门报告事故及救援情况等。

（2）副总指挥：协助总指挥负责应急救援的具体工作。总指挥不在现场和不便履行职责时，行使总指挥职责。

（3）指挥部其他成员：按各自承担的职责，通知、率领各专业组迅速集结，按总指挥的指令开展救援工作。

4 专业队伍组成与任务

4.1 通讯组（3人）：确保各专业队与指挥部之间广播和通讯的畅通；通过广播指导人员的疏散和自救。

组 长：滕  龙

成 员：胡燕妮   蒋丽霞  （不写具体姓名，明确部门负责人即可）

4.2 治安组(10人)：维持厂区治安保卫，按事故的发展态势有计划地疏散人员，控制事故区域边界人员和车辆的进出。

组 长：徐文银（13707206317）

成 员：李宏兵及当班护厂队员    李孝峰   冯庆明   （不写具体姓名，明确部门负责人即可）

配备器材：路障及指示标志、便携式广播设备、应急照明设施等。

4.3 现场技术及疏散组（5人）：主要对现场救援提供技术支撑和人员疏散、清点、核对等相关工作。

组 长：刘秋荣（13707204397）

成 员：何祖华   易克林   事发单位负责人

事发班组负责人    （不写具体姓名，明确分管工作负责人或部门班组负责人即可）

4.4 现场抢险抢修组（20人）：主要由对事故现场、地形、设备工艺熟悉的义务消防队人员组成，在具有防护措施的前提下，对现场进行灭火降温，隔离、疏散各类物资，抢修设备，防止事故扩大，降低事故损失，抑制危害范围的扩大。

组  长：董纯高（13177082528）

副组长：许兴国（13807206729）（不写具体姓名，明确分管工作负责人或部门负责人即可）

成  员：黄祖志   陈  勇   黄丰裕   苏才平   张贵兵

宋吉喜   邓  华   周建平   义务消防队队员

配备器材：过滤式防毒面具、防火服、防护手套、抢修工具、应急照明设施。

4.5 医疗救护组（6人）：寻找、营救、转移事故中的受伤人员。

组  长：钱素微   （王玉文）

成  员：王子平   方先根    李光荣    黄世河

彭黎凯（司机）

配备器材：高温工作服、防护手套、急救药品和器材、应急照明设施及车辆。

4.6 后勤保障组（6人）：负责急救行动中人员器材的运输、为救援行动提供物资、资金保证。

组  长：唐庆明（13872506310）

副组长：蔡  彤（13908605188）

成  员：董丽娜     赵华祥    叶  军    孙  军

配备器材：运输车辆

4.7 生产协调组（3人）：负责事故处置时，生产系统开停车调度工作及事故处理过程中的环境保护工作。

组 长：何祖华（13986797839）

成 员：冯庆春   杨志群

4.7 事故紧急善后处理组（4人）：负责事故紧急善后处理及安抚工作。即对死伤家属的安抚及相关工作。

组 长：鲁爱平（13469844666）

成 员：徐文银  江治成   王子萍

4.8事故调查处理组（7人）：负责事故的调查、提出处理意见和改进措施。或向上级相关机关部门汇报、协调及配合调查。

组 长：刘秋荣（13707204397）

成 员：董纯高   许兴国    何祖华　  易克林

李  艺   事发单位负责人

5 预防、预警                                              5.1危险源监控   公司所有危险源监控采用电子视频监控和人员及在线（温度、压力、流量等）监控。并按规定设置消防雨淋系统，灭火器材、消防水等，其防控措施符合规范、规程要求。

5.1.1 预防事故的主要措施：

（1）防止炸药生产车间发生火灾爆炸事故：

①危险品作业岗位操作人员必须持证上岗，所有人员严格

执行安全操作规程和工艺规程；

②混药操作中应认真观察，防止杂质混入和设备带病运

行；混药温度严格控制在工艺要求范围内；

③送药螺旋轴承定期检查润滑，防止摩擦起热引发炸药燃

烧爆炸；

④避雷针、防雷网、静电接地等要接地有效，定期检测；

⑤膨化、乳化、敏化、装药的温度、压力严格按工艺要求

控制；

⑥定期清理易存浮药的设备设施；按要求定期对重点、重

要设备、设施进行保养、维护、检修。

（2）防止成品总库区、硝铵库区，发生火灾爆炸事故：

①危险品库管岗位人员必须持证上岗，所有人员严格执行

安全操作规程；

②危险品库房周围防火通道有效；

③定期对消防器材、防雷电设施进行检查、检测，确保实

时有效；

④危险品搬运装卸严格执行安全操作规程和运行规则；

⑤总库保安人员、库管员进行日常巡视检查。

（3）防止运输过程发生火灾爆炸事故：

①严格执行《道路危险货物运输管理规定》及其他相关法

律法规和安全操作规程；

②驾驶员、押运员持证上岗；出车前按规定对车辆进行检

查（包括安全、消防设施），确认合格后，方可装运；

③装运严禁超载；严格按规定的时间、路线行使；

④冬季运输车辆在冰雪路上行驶，必须采用防滑等安全措

施；

⑤暴雨雪、雷电等恶劣天气，严禁装运；

（4）防止锅炉运行过程发生爆炸事故：

①锅炉严禁超压运行，对安全附件要求灵敏、准确、可靠，

对压力表及安全阀应定期校验，对在用安全阀应每隔3-7天

进行手动排气试验；

②防止过热，锅炉应保持正常水位，水位计应经常冲洗，

防止缺水事故发生；

③防止腐蚀和槽裂，经常检查锅炉内外壁面腐蚀情况，对

已腐蚀的地方应及时修理，平时操作应注意不使锅炉骤冷骤热；

④防止水击，注意平时的操作，避免锅炉满水、汽水共腾

等情况的发生；

⑤防止意外情况的发生：意外停水、停电，做好紧急情况

的处置；

⑥操作人员持证上岗，按要求穿戴好劳保用品。

（5）防止发生急性中毒事故：

①工房通风良好，温湿度控制在工艺要求的范围内；

②正确使用抽、排风设施；

③操作人员严格按要求穿戴劳保用品；

④不得在工作场所饮水、进食；随时洗手，下班淋浴。

5.2 预警行动

5.2.1 发现或得知事故现象的现场人员应马上向保卫处值班室（内线8005）、安全技术处（内线8000）、公司办公室（8009）及值班领导和应急救援指挥领导小组报警，如果是不可控火灾事故必须同时向消防部门报警（电话119）。

5.2.2 报警信号为警报器和电话同步进行。警报器设保卫处值班室，事故信号为连续鸣笛3次，每次1分钟。联络号码和报警方法、信号使用规定以标牌形式悬挂于各有关部门及值班室的显著位置，报警设施的日常维护保养由保卫处指定专人负责。

5.2.3 应急救援指挥领导小组接到报警后，立即成立生产安全事故应急救援指挥部，发布生产安全事故的应急救援命令、信号，迅速开展各项应急救援工作。

5.2.4 通知各专业组各司其责，火速赶赴现场。

5.2.5 指挥部成员按分工，根据事故类别迅速向公司主管部门、行业归口管理部门、公安、安全等上级领导机关报告。

事故上报单位联系电话（传真）号码：

公司总部：023-89076279，89075955（传真）

国防科工局：（010）88581346，88581349

省国防科工办：（027）59811830，59811874（传真）

省公安厅危管处：（027）67122638

宜昌市国防科工办：6256128

宜昌市公安局治安支队：6775379

夷陵区公安局治安大队：7822520-3820，3821

夷陵区安全生产监督管理局：7820355

夷陵区经贸局：7821573

夷陵区卫生防疫站：7822794

夷陵区公安局张家场派出所：7801754

火警：119      盗（匪）警：110       急救：120

5.2.6 事故报告：事故发生后，事故现场有关人员应当立即向公司领导报告，必要时还应立即拨打119；公司领导接报告后1小时内，向所在地主管部门和职能部门报告。

（1）现场严格人员报警和通讯应包括以下内容：

①事故发生时间、地点、和相关设施；

②事故类型：火灾、触电、爆炸、集体中毒、重大机械

设备事故等；

③其他需要说明的事项。

（2）公司领导报告事故包括以下内容：

①本单位概况；

②事故发生的时间、地点以及事故现场情况；

③事故的简要经过；

④事故已经造成或可能造成的伤亡人数和初步估计

的直接经济损失；

⑤已经采取的措施；

⑥其他应当报告的情况。

6 应急响应

6.1 响应分级

6.1.1 针对公司内发生生产安全事故灾难的危害程度、影响范围和相关单位控制事态的能力，公司将事故应急救援分为三级（重大、较大、一般）响应，具体划分如下：

Ⅰ级（重大）应急响应：事故灾难造成1人以上死亡和失踪，6人以上重伤，或100万元以上直接经济损失的事故；涉及公司外部产生重大影响或超出公司自身救援能力的；在紧急启动公司应急救援预案的同时，立即向当地政府及社会救援机构报警，请求启动政府及社会机构救援；政府和社会救援力量达到后，公司将救援工作移交给政府及社会机构进行现场救援，公司配合。

Ⅱ级（较大）应急响应：适用于无人员死亡或失踪，有3-5人重伤，或20-99万元的直接经济损失的事故，在公司及周边地区产生一定影响的事故灾难，以公司自救为主，必要时，请求政府和社会力量介入。

Ⅲ级（一般）应急响应：造成1-2人重伤，或有人遇险或受伤，或20万元以下的直接经济损失的事故，由车间（部门）或岗位自行救援为主；公司视情况启动救援预案，进行救援；必要时，请求当地医疗、消防、公安机关协助。

6.2 响应程序

（1）Ⅲ级（一般）应急响应程序：在生产岗位（工序）发生小型（初期）火灾以及操作人员人身轻微伤害，岗位直接处置难以奏效时，车间或部门立即启动救援预案。

（2）Ⅰ、Ⅱ级（重大、较大）应急响应程序：在发生爆炸或较大燃烧事故等事故灾难后，车间及部门无能力处置时，公司接警后，立即启动Ⅱ级应急响应或Ⅰ级应急响应，由公司应急救援指挥部下达指令，公司全面进入应急救援程序，并立即向政府和社会救援组织报告和求助。

响应程序图（图示3）：

政府及社会力量应急系统启动

接警与警情判断

应急启动

应急救援

事态扩展与控制

应急结束

应急恢复

报 警

事故发生点

较大、重大（Ⅰ、Ⅱ级）

应急增援

上报与请求增援

指挥部及

专业组到位

人员救助

警戒

险情控制

医疗救护

人员疏散

总结评估

事故上报

事故调查

善后处理

解除警戒

现场清理

启动自救方案

人员疏散防护与隔离

关闭电、汽启动预防措施

恢复

一般（Ⅲ级）

图示3：应急救援程序图

6.3 现场抢救

（1）岗位操作人员发现初期事故，立即切断电源，关闭气源，启动相关救援活动，如开启雨淋等；在可能的情况下，尽量将可燃、可爆物资转移和隔离；在自救的同时，要以人员安全为宗旨，带班主任或班组长要迅速指挥、带领工房所有人员到防护土堤外避险或紧急疏散至安全区域，并立即向上级报告事故发生情况及人员情况。

（2）在启动Ⅰ、Ⅱ级应急响应程序后，公司救援队合理部署消防重点区域，对重要设备设施进行重点监控和保护；对疑存有易燃易爆物资点进行隔离转移，不能迅速安全转移的要彻底清洗，使其失去爆炸性能；对于一般物资燃烧事故或山火，还应采用隔离灭火措施，限制火灾范围。

（3）保卫值班人员迅速启动供水系统，确保消防水源充足。

6.4 社会力量的动员与参与

现场应急救援指挥部组织协调社会力量参与应急救援工作。在超出公司本身处置能力时，公司应急指挥部应立即申请当地的社会力量支援。

6.5 群众的安全防护

现场应急救援指挥部应及时协调当地政府和村组，负责组织群众的安全防护工作，主要工作内容如下：

（1）公司应当与当地政府、社区建立应急互动机制，确定保护群众安全需要采取的防护措施。

（2）决定应急状态下群众疏散、转移和安置的方式、范围、路线、程序。

（3）请求当地政府有关部门负责实施疏散、转移和启用（或建立）应急避难场所。

（4）请求当地医疗机构开展医疗防疫和疾病控制工作。

（6）请求当地公安机关负责治安管理。

6.6 事故紧急停产程序

6.6.1 生产技术处接到事故报警后，迅速通知所有生产车间进入事故紧急停产程序，人员迅速撤离现场。

6.6.2 各生产车间带班长通知各生产工序负责人立即作好停机前各项准备工作：泄压、降温、紧急出料、起重设施置于安全位置。

6.6.3 经现场自查确保安全后停机，关闭水、电、汽源、在途半成品、未包装成品一律用编织袋装好并作好标识，置于相应工房防护土堤内，指定专人看守。

6.6.4 清扫作业场所和设备，作好记录。

6.6.5 将具有爆炸性能的半成品、未包装成品、成品集中运送到危险品总库存放，作好记录。

6.7 应急结束

6.7.1 在完成6.6.4、6.6.5后，当遇险人员全部得救，事故现场得到控制，环境符合有关标准，导致次生、衍生事故隐患消除后，经现场应急指挥部批准，应急救援队伍撤离现场，现场应急结束。

6.7.2 现场应急结束后，由应急救援办公室迅速汇总资料，按事故报告程序，向上级报告事故及救援情况。

6.8 事故调查：

（1）一般事故由安技部门进行现场调查和分析，初步确定事故原因和事故损失，统计记录好有关数据，拟定事故报告草稿；

（2）较大、重大事故，由政府相关部门组成事故调查组，对事故进行调查，公司相关部门予以配合。由公司应急救援办公室将各项资料和相关事宜向事故调查处理小组移交，并积极配合调查处理的工作。

7 事故善后处理

7.1 迅速启动事故善后处理机制。公司会同政府相关部门（单位）负责组织安全生产事故灾难的善后处置工作，包括人员安置、补偿，征用物资补偿，灾后重建，污染物收集、清理与处理等事项。尽快消除事故影响，妥善安置和慰问受害及受影响人员，保证社会稳定，尽快恢复正常秩序。

7.2 依照伤亡人员情况，迅速组建相应数量的善后小组，实行1对1处理。

8 信息发布

公司应急救援领导小组或会同有关政府部门，具体负责安全生产事故信息的发布工作。

9 保障措施

9.1 通信与信息保障

建立健全公司安全生产事故应急救援综合信息网络系统和信息报告系统；建立完善救援力量和资源信息数据库；规范信息获取、分析、发布、报送格式和程序，保证应急机构之间的信息资源共享，为应急决策提供相关信息支持。公司办公室负责信息网络系统的维护保养及维修，确保系统运行可靠、实时有效。

公司应急救援指挥组织机构相关信息收集、分析和处理，定期向有关报送有关信息，重要信息和变更信息要及时报送。

9.2 应急支援与保障

9.2.1 救援装备保障

公司根据实际情况和需要配备必要的应急救援装备。 应急救援指挥机构应当掌握各种救援装备器材情况，按规程要求配备或更新救援装备。

救援装备由公司保卫处负责管理、保管及维护，保证应急救援的需要。

9.2.2 应急队伍保障

公司应当依法组建和完善义务应急救援队伍，并掌握相关社会应急救援力量的相关情况。

公司应急救援队伍的管理及培训由安技处和保卫处负责，确保队伍符合应急救援要求。

9.2.3 交通运输保障

发生安全生产事故后，公司除对公司内部的道路和车辆进行管制外，还应请求政府有关部门对事故现场周边进行道路交通管制，根据需要开设应急救援特别通道，道路受损时应迅速组织抢修，确保救灾物资、器材和人员运送及时到位，满足应急处置工作需要。

公司车辆管制由办公室和保卫处负责，确保应急救援需要。

9.2.4 医疗卫生保障

公司除建有应急医疗中心，配备相应的医疗救治药物、技术、设备和人员外，应当加强与当地社会急救医疗服务网络的沟通与联系，提高当地医疗卫生机构应对公司安全生产事故的救治能力。

公司卫生保障由行政处和医务室负责，切实保障应急所需医疗卫生的需求。

9.2.5 物资保障

公司建立应急救援设施、设备、救治药品和医疗器械等储备制度，储备必要的应急物资和装备。物资采购与储备由公司供应处负责，管理由各相应主管部门负责。

（1） 应急救援装备器材：应急救护车辆、防护器材、急救医疗器材、药品、警报器、对讲机、移动电话、固定电话、固定广播、便携式广播、应急照明设施、路障及指示标志等。

（2）应急救援装备器材维护：急救医疗器材、药品等由医务室负责保管保养；应急救护车辆、防护器材、警报器、对讲机、应急照明设施、路障及指示标志等由保卫处负责保管保养；移动电话、固定电话、固定广播、便携式广播等由公司办公室负责保管保养。

（3） 应急救援办公室定期对应急救援装备器材保管保养情况进行检查，确保其常处于备用状态，并由相应职能部门负责对应急救援装备器材使用方法进行培训。

9.2.6 资金保障

公司做好事故应急救援必要的资金准备，确保发生事故后，有足够的资金保障。公司财务处负责资金储备和管理。

9.2.7技术储备与保障

公司成立安全生产事故灾难应急救援技术组，为应急救援提供技术支持和保障。公司总工程师室及技术管理部门负责应急救援技术保障工作。

10 培训和演习

10.1 培训

公司相关部门组织应急管理机构以及救援队伍的相关人员进行相应岗前培训和业务培训。

10.1.1 操作人员的培训

（1）鉴别异常情况并及时上报的能力与意识；

（2）对待各种事故如何处理；

（3）自救与互相救护的能力。

10.1.2 应急救援专业队的培训

（1）各种器材、工具的作用与使用规程；

（2）任务的目的和如何完成任务；

（3）与上下级联系的方法和各种信号的含义。

10.1.3 普通人员的培训

（1）本公司具有哪些危险隐患；

（2）各种信号的含义；

（3）防护用具的使用和自制简单防护用具；

（4）紧急状况下如何行动。

10.2 应急救援知识培训由公司相关职能部门和车间共同组织，结合安全生产、安全技术知识培训一并进行。

10.3 训练和演习

10.3.1 每半年进行1-2次应急救援预案的训练，在危险工序现场

进行教学练习，学会应急救援的相关程序，使在岗人员知道发生事故后“做什么”、“怎么做”，采用经常性的练习，使在岗作业人员逐步形成一种习惯，使应急工作落到实处。

10.3.2 每年进行一次模拟实战演习。每年的演习按实战要求进行，主要模拟较大火灾或爆炸事故，在某一区域发生，公司整个应急系统的启动、现场救援，以及请求社会力量支持及对外联动（主要与公安、消防、卫生的对接）的紧急处置。使演习逼真、有效，达到演练的目的。

演习结束后应及时进行评估和总结，并根据实际情况对预案进行修改与补充。同时，对参与演练的单位、部门进行考评，对符合要求的予以奖励；对未达到要求的予以批评，并责成相关部门及负责人制定改进措施，迅速予以改正。

11 附则

11.1 预案管理与更新

随着应急救援相关法律法规的制定、修改和完善，以及应急资源发生变化，以及实施过程中发现存在问题或出现新的情况，为了保证预案的科学性、可操作性、有效性和与不断变化的实际情况保持一致，应及时修订完善本预案。

本预案由公司应急办公室负责制（修）定与解释。

11.2 奖励与责任追究

11.2.1 奖励

在安全生产事故灾难应急救援工作中有下列表现之一的单位和个人，应依据有关规定给予奖励：

（1）出色完成应急处置任务，成绩显著的。

（2）防止或抢救事故灾难有功，使国家、集体和人民群众的财产免受损失或者减少损失的。

（3）对应急救援工作提出重大建议，实施效果显著的。

（4）有其他特殊贡献的。

11.2.2 责任追究

在安全生产事故灾难应急救援工作中有下列行为之一的，按照法律、法规及有关规定，对有关责任人员视情节和危害后果，由其所在单位或者上级机关给予行政处分；属于违反治安管理行为的，由公安机关依照有关法律法规的规定予以处罚；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任：

（1）不按照规定制订事故应急预案，拒绝履行应急准备义务的。

（2）不按照规定报告、通报事故灾难真实情况的。

（3）拒不执行安全生产事故应急预案，不服从命令和指挥，或者在应急响应时临阵脱逃的。

（4）盗窃、挪用、贪污应急工作资金或者物资的。

（5）阻碍应急工作人员依法执行任务或者进行破坏活动的。

（6）散布谣言，扰乱社会秩序的。

（7）有其他危害应急工作行为的。

11.3 术语和定义

（1）应急预案：针对可能发生的事故，为迅速、有序地开展应急行动而预先制定的行动方案。

（2）应急准备：针对可能发生的事故，为迅速、有序地开展应急行动而预先进行的组织准备和应急保障。

（3）应急响应：事故发生后，有关组织或人员采取的应急行动。

（4）应急救援：在应急响应过程中，为消除、减少事故危害，防止事故扩大或恶化，最大限度地降低事故造成的损失或危害而采取的救援措施或行动。

（5）恢复：事故的影响得到初步控制后，为使生产、工作、生活和生态环境尽快恢复到正常状态而采取的措施或行动。

11.4 应急救援预案备案

公司应急救援预案报市（区）安监局、市（区）经委（工办）以及省工办民用爆破器材管理局备案。

11.5 预案实施时间

本预案自二00八年十二月二十六日起施行。

附录：

附图一   公司内部布置图

附图二   公司成品库总库区布置图

附图三   公司硝铵仓库布置图

附图四   公司膨化硝铵炸药生产线位置图

附图五   公司乳化炸药生产线位置图

附图六   公司热力供应锅炉位置图

附图七   公司外部距离位置图