葛洲坝易普力湖北昌泰民爆有限公司文件

葛易鄂昌〔2012〕55号

关于印发《生产安全事故应急预案》

（2012年修订版）的通知

公司所属各单位：

为贯彻落实工信部《民爆行业生产安全事故应急预案及编制导则》等相关法律法规要求，进一步加强公司应急管理工作，防范于未然，根据公司机构、人员变动调整及应急预案演练情况，现将公司《生产安全事故应急预案》（2012年修订版）印发给你们，请各单位认真遵照执行。

特此通知。

附件：生产安全事故应急预案（2012年修订版）

二○一二年七月十三日

葛洲坝易普力湖北昌泰民爆有限公司

生产安全事故应急预案

（2012年修订版）

2012年7月13日发布      2012年7月16日实施

葛洲坝易普力湖北昌泰民爆有限公司   编制

目   录

1、总则------------------------------------------------------------------1

1.1编制目的-------------------------------------------------------------1

1.2编制依据-------------------------------------------------------------1

1.3适用范围-------------------------------------------------------------1

1.4应急预案体系---------------------------------------------------------1

1.5应急工作原则---------------------------------------------------------3

2、危险性分析------------------------------------------------------------3

2.1单位概况-------------------------------------------------------------3

2.2危险源与风险分析-----------------------------------------------------3

3、应急管理机构及职责----------------------------------------------------5

3.1应急管理体系---------------------------------------------------------5

3.2应急指挥机构及职责---------------------------------------------------6

4、预防与预警 -----------------------------------------------------------8

4.1危险源监控-----------------------------------------------------------8

4.2预警行动-------------------------------------------------------------9

4.3信息报告与处置-------------------------------------------------------10

5、应急响应 -------------------------------------------------------------11

5.1响应分级-------------------------------------------------------------11

5.2响应程序-------------------------------------------------------------11

5.3应急结束-------------------------------------------------------------13

6、信息发布-------------------------------------------------------------14

7、后期处置-------------------------------------------------------------14

8、保障措施-------------------------------------------------------------14

8.1通信与信息保障------------------------------------------------------14

8.2应急队伍保障--------------------------------------------------------14

8.3应急物资装备保障----------------------------------------------------14

8.4经费保障------------------------------------------------------------14

8.5交通运输保障--------------------------------------------------------15

8.6医疗卫生保障--------------------------------------------------------15

8.7技术储备与保障------------------------------------------------------15

9、培训和演练----------------------------------------------------------15

9.1培训----------------------------------------------------------------15

9.2演练----------------------------------------------------------------15

10、奖惩 --------------------------------------------------------------16

10.1奖励---------------------------------------------------------------16

10.2责任追究-----------------------------------------------------------16

11、附则 --------------------------------------------------------------16

11.1术语和定义---------------------------------------------------------16

11.2维护和更新---------------------------------------------------------16

11.3应急预案报备-------------------------------------------------------17

11.4制定与解释---------------------------------------------------------17

11.5应急预案实施-------------------------------------------------------17

附录 ------------------------------------------------------------------18

附图一    公司内部布置图

附图二    公司成品库总库区布置图

附图三    公司硝铵仓库布置图

附图四    公司膨化硝铵炸药生产线位置图

附图五    公司乳化炸药生产线位置图

附图六    公司热力供应锅炉位置图

附图七    公司外部距离位置图

附件八    生产安全事故应急指挥领导小组与各专业队伍组成人员

附件九    应急预案指挥救援人员联系方式

附件十    应急装备、设备和器材清单

附件十一  膨化炸药生产线事故专项应急预案

附件十二  乳化炸药生产线事故专项应急预案

附件十三  精细化工车间事故专项应急预案

附件十四  锅炉房事故专项应急预案

附件十五  硝铵仓库事故专项应急预案

附件十六  成品总库事故专项应急预案

附件十七  环保事故专项应急预案

附件十八  职业病危害事故专项应急预案

附件十九  防汛事故专项应急预案

附件二十  膨化制药、装药包装工序现场处置方案

乳化制药、装药包装工序现场处置方案

颁 布 通 告

《葛洲坝易普力湖北昌泰民爆有限公司生产安全事故应急预案》经公司办公会议审议通过，现予以颁布，自2012年7月16日起生效。

公司所属各部门应按本预案要求，认真做好生产安全事故应急准备工作。

葛洲坝易普力湖北昌泰民爆有限公司

生产安全事故应急救援总指挥：

2012年7月13日

葛洲坝易普力湖北昌泰民爆有限公司

生产安全事故综合应急预案

1 总则

1.1 编制目的

为规范安全生产事故的应急管理和应急响应程序，及时有效地实施应急救援工作，最大限度地减少人员伤亡、财产损失、环境损害和社会影响，保护职工群众的生命安全和国家财产安全。

1.2 编制依据

本预案编制依据以下法律法规及有关规定，凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本预案。

1中华人民共和国安全生产法；

2中华人民共和国突发事件应对法；

3中华人民共和国消防法；

4中华人民共和国职业病防治法；

5民用爆炸物品安全管理条例（国务院466号令）；

6国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定（国务院302号令）；

7生产安全事故报告和调查处理条例（国务院493号令）；

8国务院关于进一步加强安全生产工作的决定（国发[2004]2号）；

9国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知（国发[2010]23号）；

10国家安全生产事故灾难应急预案；

11生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则（AQ/T9002—2006）；

12生产安全事故应急预案管理办法（国家安全生产监督管理总局令第17号）；

13民爆行业生产安全事故应急预案及编制导则；

14国家安全监管总局办公厅关于印发生产经营单位生产安全事故应急预案评审指南（试行）的通知（安监总厅应急〔2009〕73号）；

15湖北省安全生产条例；

16湖北省民爆行业生产销售企业生产安全事故应急预案指导意见；

17其他有关规定。

1.3 适用范围

本预案适用于葛洲坝易普力湖北昌泰民爆有限公司发生1人以上死亡或失踪，或者发生3人以上重伤、或者20万元以上直接经济损失（“以上” 包括本数）安全事故灾害，包括火灾、爆炸、触电、职业中毒、环境污染事故、自然灾害等引发的生产安全事故。

1.4 应急预案体系

公司生产安全事故应急预案体系由本综合应急预案、相关专项应急预案及现场处置方案组成（图示1）。

图示1：昌泰公司生产安全事故应急预案体系图

公司生产安全事故综合应急预案

膨

化

炸

药

生   产

线

事

故

专

项

应

急

预

案

乳

化

炸

药

生

产

线

事

故

专

项

应

急

预

案

锅

炉

房

事

故

专

项

应

急

预

案

硝

铵

仓

库

事

故

专

项

应

急

预

案

成

品

总

库

事

故

专

项

应

急

预

案

环

保

事

故

专

项

应

急

预

案

职

业

病

危

害

事

故

专

项

应

急

预

案

防

汛

事

故

专

项

应

急

预

案

精

细

化

工

车

间

事

故

专

项

应

急

预

案

膨

化

制

药

工

序

现

场

处

置

方

案

膨

化

装

药

包

装

工

序

现

场

处

置

方

案

乳

化

制

药

工

序

现

场

处

置

方

案

乳

化

装

药

包

装

工

序

现

场

处

置

方

案

1.5 应急工作原则

（1）以人为本，安全第一。把保障人民群众的生命安全和身体健康，最大程度地预防和减少安全生产事故灾害造成的人员伤亡作为首要任务，切实加强应急救援人员的安全防护。

（2）统一领导，分级负责。在公司的统一领导和组织协调下，各部门按照各自职责和权限，负责有关安全生产事故灾难的应急管理和应急处置工作。

（3）依靠科学，依法规范。充分发挥各专业人员的作用，实行科学决策，增强应急救援能力。依法规范应急救援工作，确保应急预案的科学性、权威性和可操作性。

（4）预防为主，平战结合。坚持事故灾害应急与预防工作相结合，做好预防、预测、预警和预报工作，做好常态下的风险评估、物资储备、队伍建设、完善装备、预案演练等工作。

2 危险性分析

2.1 单位概况

2.1.1 葛洲坝易普力湖北昌泰民爆有限公司是葛洲坝易普力股份公司的一家全资子公司，公司位于宜昌市夷陵区小溪塔街办陈淌坪村，占地212亩（内部分布图见附图一），东距宜昌市官庄水库20公里，南距小溪塔镇6公里，西距汉宜路4公里，北距东风渠3公里，现有从业人员349人。公司归口属宜昌市国防科工办和宜昌市夷陵区国防科工办管理。

2.1.2 公司是一家生产工业炸药的专业厂家，国家核定的生产能力为24000吨/年，其中：膨化硝铵炸药12000吨/年、乳化（含乳胶基质）炸药12000吨/年。

2.1.3 产品主要原材料为：硝酸铵、油相材料、木粉等。

2.2 危险源与风险分析

2.2.1 成品库区（见附图二）：

（1）库区总容量202吨（11个仓库，其中：炸药库10个，最大单库容量38吨，最小库容5吨；雷管库1个，库容量80kg）。

（2）成品库区属重大危险源，平时管理由视频监控、围墙及电子围栏、综合管理科保卫人员巡查及警犬巡逻进行控制和管理，发现险情及时报警及处置。

（3）危害分析：一是围墙外发生火灾，危及仓库，引起燃烧和爆炸；二是库内炸药保管不善（发生物理或化学反应）引发火灾与爆炸；三是装卸工在搬运时不慎，引起爆炸；四是雷电及静电导电不良，引发燃烧及爆炸；五是人为违规（或破坏）引发火灾和爆炸；六是被抢被盗事故。

2.2.2 硝铵库区（见附图三）：

（1）硝铵库区总容量800吨（两个400吨容量的仓库）。

（2）硝铵库区属重大危险源，平时管理由围墙、库管员及综合管理科人员巡查进行控制和管理（夜晚配合警犬巡逻），发现险情及时报警及处置。

（3）危害分析：一是围墙外发生火灾，危及仓库，引起燃烧和爆炸；二是库内硝铵保管不善（发生物理或化学反应）引发火灾与爆炸；三是装卸工在搬运时不慎，引起爆炸；四是雷电及静电导电不良，引发燃烧及爆炸；五是人为违规（或破坏）引发火灾和爆炸。

2.2.3 膨化硝铵炸药生产线（见附图四）：

（1）膨化硝铵炸药生产线属全自动、全连续工艺，分2个工房作业，即：硝铵膨化工房（含破碎、溶化、膨化、混药工序及螺旋输送过程）；装药及包装工房（分输送、装药、包装工序）。

（2）生产线管理：外有围墙、内有视频监控、生产人员在线及管理人员巡查进行控制和管理，发现险情及时报警及处置。

（3）主要危险点及设备：膨化工序；混药工序；炸药输送过程（螺旋输送机）；装药包装工序。

（4）危害分析：一是围墙外发生火灾，危及工房，引起燃烧和爆炸；二是生产线原材料、半成品保管不善（发生物理或化学反应）引发火灾与爆炸；三是操作工在线操作（包括机电设备故障）时不慎，引起燃烧或爆炸；四是雷电及静电导电不良，引发燃烧及爆炸；五是人为违规（或破坏）引发火灾和爆炸。

2.2.4 乳化炸药生产线（见附图五）：

（1）乳化炸药生产线属连续制药工艺，在一个工房内作业，生产线包括：硝铵溶化储存、油相（配料）溶化储存、水油相计量及泵送、乳化、冷却、敏化、输送装药包装等工序。

（2）生产线管理：外有围墙、内有视频监控及在线温度及压力和流量控制、生产人员在线及管理人员巡查以及控制室操作人员实时进行控制和管理，发现险情及时报警及处置。

（3）主要危险点及设备：乳化器；敏化器；装药包装工序。

（4）危害分析：一是围墙外发生火灾，危及工房，引起燃烧和爆炸；二是生产线原材料、半成品保管不善（发生物理或化学反应）引发火灾与爆炸；三是操作工在线操作（包括机电设备故障）时不慎，引起燃烧或爆炸；四是雷电及静电导电不良，引发燃烧及爆炸；五是人为违规（或破坏）引发火灾和爆炸。

2.2.5 公司热力供气锅炉（见附图六）

（1）公司有两台4T/h（一用一备）燃煤锅炉供给生产用汽，锅炉采用自动联锁装置控制和人工控制相结合进行管理，出现故障自动报警和停机。

（2）危险性分析：锅炉发生爆炸事故主要有：水蒸汽爆炸、超压爆炸、缺陷导致爆炸、严重缺水爆炸。锅炉重大事故主要有：各类仪器仪表失灵、缺水、满水、汽水共腾、锅炉爆管、省煤器损坏、过热器损坏、水击事故、炉膛爆炸事故等。

2.2.6 装卸运输  生产线的生产用原材料、半成品、成品的装运，在使用过程中可能发生翻车、撞车、物品坠落及碰撞、摩擦等引起危险品燃烧或爆炸。

2.2.7 对外运输  公司对外运输以承包方式，由有资质的专业公司负责运输，但也可能发生被抢被盗事件以及发生丢失、严重车祸及燃烧爆炸等事故，一旦发生事故应立即启动预案，进行全力救援。

2.2.8成品检验

（1）公司成品检验场所为新建的殉爆试验塔，设在原膨化生产线107转角处，距乳化生产线直线距离200余米,殉爆试验塔整体采用混凝土浇筑，八级防震，设有专用排烟（音）口,其与外部的安全距离符合国家标准;殉爆试验场塔内底层为混凝土浇筑，上层铺设厚度为40CM的细沙,用以防止成品测试时炸药向下的做功能力引起的块状物质飞溅，成品测试准备间设有视频监控系统。公司的成品检验由两名具有专业资质的技术人员进行，提取炸药样品和雷管由两人分开进行，禁止一人同时携带炸药和雷管，禁止将雷管带到生产车间，禁止在成品测试途中逗留，在成品测试途中两人前后相距不得小于20米。

（2）危险性分析：主要是在测试过程中由于操作不当或违反操作规程炸药及雷管的冲击波对人体及周边环境的破坏作用。

2.2.9 其他灾害：事故引发的次生灾害（如环境污染）、二次爆炸；地震、暴风雪、洪涝灾害、施工项目较大事故等。

2.2.10 公司安全范围及周边无重大危险源和重要设施（目标）及场所（见附图七）。

3 应急管理机构及职责

3.1 应急管理体系

3.1.1 公司生产安全事故应急管理体系由公司根据应急需要，组织相关部门成立生产安全事故应急指挥领导机构和协调指挥机构及应急队伍（图示2）。

图示2：应急管理体系图

应急救援办公室

应急指挥领导小组

（应急指挥部）

信息通讯

组

治安保卫

组

技术疏散

组

抢险抢修

组

医疗救护

组

生

产

协

调

组

后勤保障

组

善后处理

组

调查分析

组

报告政府及相关部门或协助配合政府调查组

消防大队119

区应急办7820355

急救中心120

3.2 应急指挥机构及职责

3.2.1 公司成立“葛洲坝易普力湖北昌泰民爆有限公司生产安全事故应急指挥领导小组”，由以下人员组成：

总指挥：  公司主要负责人

副总指挥：公司分管安全生产负责人

公司分管技术负责人

公司分管安保负责人

公司分管财务负责人

公司分管销售负责人

成  员：综合管理科、党群工作科、财务科、物资管理科、生产管理科、技术质量科、安全环保科、销售科、市场开发科、炸药生产车间、精细化工车间、设备动力车间

应急指挥领导小组下设应急救援办公室，由公司分管安全生产副总兼任应急救援办公室主任，日常工作由安全环保科负责。发生重大事故时，以应急指挥领导小组为基础，立即启动生产安全事故应急指挥部，由公司总经理任总指挥，公司分管安全生产负责人、分管技术负责人、分管安保负责人、分管财务负责人、分管销售负责人任副总指挥，负责公司应急工作的组织指挥，指挥部设在公司综合管理科，总指挥或副总指挥因事不在公司时，由值班领导（或应急救援办公室）任临时总指挥和副总指挥，全权负责应急指挥工作。

3.2.2 指挥机构职责

3.2.2.1 指挥领导小组：

（1）负责公司安全生产事故应急预案的制定、修订；

（2）组建应急专业队伍，组织实施和演练；

（3）检查督促做好重大事故的预防措施和应急的准备工作。

3.2.2.2 指挥部：

（1）发布和解除生产安全事故的应急命令、信号；

（2）组织指挥救援队伍实施应急行动；

（3）向上级汇报和向友邻单位通报事故情况，必要时向有关单位发出应急请求；

（4）组织事故调查，总结应急经验教训。

3.2.2.3 指挥人员分工：

（1）总指挥：组织指挥全公司的应急工作；负责应急预案的启动；负责向上级各部门报告事故情况等。

（2）副总指挥：协助总指挥负责应急的具体工作。总指挥不在现场和不便履行职责时，行使总指挥职责。

（3）指挥部其他成员：按各自承担的职责，通知、率领各专业组迅速集结，按总指挥的指令开展应急工作。

3.2.3 专业队伍组成与任务

3.2.3.1 通讯组（3人）：确保各专业队与指挥部之间广播和通讯的畅通；通过广播指导人员的疏散和自救。

组  长：党群工作主管

成  员：综合管理科内勤

3.2.3.2 治安组(4人)：维持厂区治安保卫，按事故的发展态势有计划地疏散人员，控制事故区域边界人员和车辆的进出。

组  长：综合管理科科长

成  员：保卫人员班长

配备器材：路障及指示标志、便携式广播设备、应急照明设施等。

3.2.3.3 现场技术及疏散组（3人）：主要对现场救援提供技术支撑和人员疏散、清点、核对等相关工作。

组  长：技术总工

成  员: 技术质量科相关负责人

3.2.3.4 现场抢险抢修组（10人）：主要由对事故现场、地形、设备工艺熟悉的义务消防队人员组成，在具有防护措施的前提下，对现场进行灭火降温，隔离、疏散各类物资，抢修设备，防止事故扩大，降低事故损失，抑制危害范围的扩大。

组  长：分管安全生产副总

副组长: 安全环保科负责人、车间主任

成  员：安全员、设备管理员、机修人员

配备器材：过滤式防毒面具、防火服、防护手套、抢修工具、应急照明设施。

3.2.3.5 医疗救护组（5人）：对转移出事故现场的受伤人员进行急救。

组  长：绿化班长

成  员：绿化人员、技术质量科科员、司机

配备器材：高温工作服、防护手套、急救药品和器材、应急照明设施及车辆。

3.2.3.6 后勤保障组（9人）：负责急救行动中人员器材的运输、为应急行动提供物资、资金保证，以及外来人员接待工作。

组  长：分管财务副总、分管销售副总

副组长：财务科负责人、物资管理科、设备动力车间负责人

成  员：财务人员、仓库保管员、司机

配备器材：运输车辆

3.2.3.7 生产协调组（3人）：由生产管理科组成。负责事故处置时，生产系统开停车调度工作及事故处理过程中的环境保护工作。

组  长：生产管理科负责人

成  员：生产管理科科员

3.2.3.8 事故紧急善后处理组（2人）：由工会及党群工作人员组成。负责事故紧急善后处理及安抚工作。即对死伤家属的安抚及相关工作。

组  长：公司工会主席

成  员：工会成员

3.2.3.9 事故调查处理组（12人）：负责事故的调查、提出处理意见和改进措施。或向上级相关机关部门汇报、协调及配合调查。

组  长：分管技术总工、分管安全副总

成  员：各相关职能部门负责人及安全员

4 预防与预警

4.1 危险源监控

4.1.1 公司所有危险源监控采用电子视频监控和人员及在线（温度、压力、流量等）监控。并按规定设置消防雨淋系统、灭火器材、消防水等，其防控措施符合规范、规程要求。

4.1.2 预防事故的主要措施：

（1）防止炸药生产车间发生火灾爆炸事故：

①危险品作业岗位操作人员必须严格按要求穿戴劳保用品，持证上岗，所有人员严格执行安全操作规程和工艺规程；

②混药操作中应认真观察，防止杂质混入和设备带病运行；混药温度严格控制在工艺要求范围内；

③输送螺旋轴承定期检查润滑，防止摩擦起热引发炸药燃  烧爆炸；

④避雷针、防雷网、静电接地等要接地有效，定期检测；

⑤膨化、乳化、敏化、装药的温度、压力严格按工艺要求控制；

⑥定期清理易存浮药的设备设施；按要求定期对重点、重要设备、设施进行保养、维护、检修。

（2）防止成品总库区、硝铵库区，发生火灾爆炸事故：

①危险品库管岗位人员必须持证上岗，所有人员严格执行安全操作规程；

②危险品库房周围防火隔离带有效；

③定期对消防器材、防雷电设施进行检查、检测，确保实时有效；

④危险品搬运装卸严格执行安全操作规程和运行规则；

⑤总库保卫人员、库管员进行日常巡视检查。

（3）防止运输过程发生火灾爆炸事故：

①严格执行《道路危险货物运输管理规定》及其他相关法律法规和安全操作规程；

②驾驶员、押运员持证上岗；出车前按规定对车辆进行检查（包括安全、消防设施），确认合格后，方可装运；

③装运严禁超载；严格按规定的时间、路线行使；

④冬季运输车辆在冰雪路上行驶，必须采取防滑等安全措施；

⑤暴雨雪、雷电等恶劣天气，严禁装运。

（4）防止锅炉运行过程发生爆炸事故：

①锅炉严禁超压运行，对安全附件要求灵敏、准确、可靠，对压力表及安全阀应定期校验，对在用安全阀应每隔3-7天进行手动排气试验；

②防止过热，锅炉应保持正常水位，水位计应经常冲洗，防止缺水事故发生；

③防止腐蚀和槽裂，经常检查锅炉内外壁面腐蚀情况，对已腐蚀的地方应及时修理，平时操作应注意不使锅炉骤冷骤热；

④防止水击，注意平时的操作，避免锅炉满水、汽水共腾等情况的发生；

⑤防止意外情况的发生：意外停水、停电，做好紧急情况的处置；

⑥操作人员持证上岗，按要求穿戴好劳保用品。

（5）防止发生急性中毒事故：

①工房通风良好，温湿度控制在工艺要求的范围内；

②正确使用抽、排风设施；

③操作人员严格按要求穿戴劳保用品；

④不得在工作场所饮水、进食；随时洗手，下班淋浴。

4.2 预警行动

4.2.1 报警、接警程序

发现或得知事故现象的现场人员应马上向安全环保科（7804832）、综合管理科（7801401）及值班领导和应急救援指挥领导小组报警，如果是不可控火灾事故必须同时向消防部门报警（电话119），单位领导接警后应第一时间立即赶赴现场，并应根据事故情况启动相应级别应急预案，召开现场紧急会议，就重大问题作出决策和部署，预案启动后，各应急机构按各自职责分工，迅速开展应急处理工作。

4.2.2 报警方式

自动报警：当膨化生产线发生火灾、爆炸等紧急情况后，由设在现场的自动报警装置在生产现场和监控室自动声光报警。

人工报警：报警信号为警报器和电话同步进行。警报器启动按钮设在膨化及乳化生产线控制室内，警报器设在应急救援器材室顶部，事故信号为连续鸣笛3次，每次1分钟。电话报警联络号码和报警方法、信号使用规定以各种形式悬挂于各有关部门及值班室的显著位置，报警设施的日常维护保养由安全环保科指定专人负责。

4.3 信息报告与处置

4.3.1 公司24小时值守电话：0717-7803142；7801401。

4.3.2 事故报告：事故发生后，事故现场有关人员应当立即向公司领导报告，必要时还应立即拨打119；

公司领导接到报告后1小时内，应亲自或授权相关部门根据事故类别迅速向公司主管部门、行业归口管理部门、公安、安全等上级领导机关报告。

安全环保科及综合管理科接到委托授权后，应向以下外部单位报告：夷陵区安全生产监督管理局（7820355）、夷陵区公安分局治安大队（7822520-3820）、宜昌市国防科工办（6256128）、省国防科工办（027-59811830，59811874传真）等上级主管部门，同时还应向公司总部（023-89076279）报告。

事故上报单位联系电话（传真）号码：

公司总部：023-89076279，89075955（传真）

工业和信息化部安全司：（010）66012539

省国防科工办：（027）59811830，59811874（传真）

省公安厅危管处：（027）67122638

宜昌市国防科工办：6256128

宜昌市公安局治安支队：6775379

夷陵区公安分局治安大队：7822520-3820，3821

夷陵区安全生产监督管理局：7820355

夷陵区经贸局：7821573

夷陵区疾控中心：7106300

夷陵区公安分局张家场派出所：7801754

火警：119      盗（匪）警：110       急救：120

（1）现场有关人员报警和通讯应包括以下内容：

①事故发生单位名称、联系人、联系电话、时间、地点和相关设施；

②事故类型及事故概况：火灾、触电、爆炸、集体中毒、重大机械设备事故等以及人员伤亡、经济损失、事故概况；

③其他需要说明的事项。

（2）公司领导报告事故包括以下内容：

①本单位概况；

②事故发生的时间、地点以及事故现场情况；

③事故的简要经过；

④事故已经造成或可能造成的伤亡人数和初步估计的直接经济损失；

⑤已经采取的措施；

⑥其他应当报告的情况。

5 应急响应

5.1 响应分级

5.1.1 针对公司内发生生产安全事故灾难的危害程度、影响范围和相关单位控制事态的能力，公司将事故应急救援分为四级（特别重大、重大、较大、一般）响应，具体划分如下：

Ⅰ级为特别重大事故，是指造成30人及以上死亡，或者100人及以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元及以上直接经济损失的事故；

Ⅱ级（重大）应急响应：事故灾难造成10人以上（含10人）30人以下死亡和失踪，50人以上（含50人）100人以下重伤，或5000万元以上（含5000万元）1亿元以下直接经济损失的事故；涉及公司外部产生重大影响或超出公司自身救援能力的；在紧急启动公司应急预案的同时，立即向当地政府及社会应急机构报警，请求启动政府及社会机构救援；政府和社会救援力量达到后，公司将应急工作移交给政府及社会机构进行现场应急，公司配合。

Ⅲ级（较大）应急响应：适用于3人以上（含3人）10人以下死亡或失踪，或10人以上（含10人）50人以下重伤，或1000万元以上（含1000万）5000万以下的直接经济损失的事故，在公司及周边地区产生较大影响的事故灾难，在紧急启动公司应急预案的同时，请求政府和社会力量介入。

Ⅳ级（一般）应急响应：造成3人以下死亡，或10以下重伤，或1000万元以下的直接经济损失的事故，公司视情况启动应急预案，进行救援；其中出现人员死亡或3人以上（含3人）10人以下重伤或20万元以上（含20万元）直接经济损失，启动公司应急预案，必要时请求当地医疗、消防、公安机关协助；未出现人员死亡或2人（含2 人）以下重伤或20万元以下经济损失，由车间（部门）或岗位自行按处置预案为主。

5.2 响应程序

5.2.1 应急响应程序

（1）Ⅳ级（一般）应急响应程序：在生产岗位（工序）发生小型（初期）火灾以及操作人员人身轻微伤害，岗位直接处置难以奏效时，车间或部门立即启动应急预案，车间及部门无能力处置时，公司视情况启动应急预案。

（2）Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级（特别重大、重大、较大）应急响应程序：在发生爆炸或较大燃烧事故等事故灾难，公司接警后立即启动Ⅲ级、Ⅱ级应急响应或Ⅰ级应急响应，由公司应急指挥部下达指令，公司全面进入应急程序，并立即向政府和社会应急组织报告和求助。

图示3：应急响应程序图

政府及社会力量应急系统启动

接警与警情判断

应急启动

应急救援

事态扩展与控制

应急结束

应急恢复

报 警

事故发生点

特别重大、重大、较大（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级）

应急增援

上报与请求增援

指挥部及

专业组到位

人员救助

警戒

险情控制

医疗救护

人员疏散

总结评估

事故上报

事故调查

善后处理

解除警戒

现场清理

启动自救方案

人员疏散防护与隔离

关闭电、汽启动预防措施

恢复

一般（Ⅳ级）级）

5.2.2 现场抢救

（1）岗位操作人员发现初期事故，立即切断电源，关闭气源，启动相关应急活动，如开启雨淋等；在可能的情况下，尽量将可燃、可爆物资转移和隔离；在自救的同时，要以人员安全为宗旨，带班主任或班组长要迅速启动（或摇响）车间电动警报器，并指挥、带领工房所有人员到防护土堤外避险或紧急疏散至安全区域，并立即向上级报告事故发生情况及人员情况。

（2）在启动Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级应急响应程序后，公司救援队合理部署消防重点区域，对重要设备设施进行重点监控和保护；对疑存有易燃易爆物资点进行隔离转移，不能迅速安全转移的要彻底清洗，使其失去爆炸性能；对于一般物资燃烧事故或山火，还应采用隔离灭火措施，限制火灾范围。

（3）综合管理科值班人员迅速启动供水系统，确保消防水源充足。

5.2.3 社会力量的动员与参与

现场应急指挥部组织协调社会力量参与应急工作。在超出公司本身处置能力时，公司应急指挥部应立即申请当地的社会力量支援。

5.2.4 群众的安全防护

现场应急指挥部应及时协调当地政府和村组，负责组织群众的安全防护工作，主要工作内容如下：

（1）公司应当与当地政府、社区建立应急互动机制，确定保护群众安全需要采取的防护措施。

（2）决定应急状态下群众疏散、转移和安置的方式、范围、路线、程序。

（3）请求当地政府有关部门负责实施疏散、转移和启用（或建立）应急避难场所。

（4）请求当地医疗机构开展医疗防疫和疾病控制工作。

（5）请求当地公安机关负责治安管理。

5.2.5 事故紧急停产程序

5.2.5.1 生产管理科接到事故报警后，迅速通知所有生产车间进入事故紧急停产程序，人员迅速撤离现场。

5.2.5.2 各生产车间带班主任通知各生产工序负责人立即作好停机前各项准备工作：泄压、降温、紧急出料、起重设施置于安全位置。

5.2.5.3 经现场自查确保安全后停机，关闭水、电、汽源，在途半成品、未包装成品一律用编织袋装好并作好标识，置于相应工房防护土堤外，指定专人看守。

5.2.5.4 清扫作业场所和设备，作好记录。

5.2.5.5 将具有爆炸性能的半成品、未包装成品、成品集中运送到危险品总库存放，作好记录。

5.3 应急结束

5.3.1 在完成5.2.5.4、5.2.5.5后，当遇险人员全部得救，事故现场得到控制，环境符合有关标准，导致次生、衍生事故隐患消除后，按照“谁启动，谁结束”的要求，事故现场应急总指挥宣布事故应急程序结束，相应的应急响应状态解除。

5.3.2 现场应急结束后，由应急救援办公室迅速汇总资料，按事故报告程序，向上级报告事故及应急情况。

5.3.3 事故调查：

（1）一般事故由主管安全生产副总经理和安全环保科进行现场调查和分析，初步确定事故原因和事故损失，记录有关数据，拟定事故报告草稿；

（2）较大、重大、特大事故，由政府相关部门组成事故调查组，对事故进行调查，公司相关部门予以配合。由公司应急救援办公室将各项资料和相关事宜向事故调查处理小组移交，并积极配合调查处理的工作。

6 信息发布

公司应急指挥领导小组或会同有关政府部门，具体负责安全生产事故信息的发布工作。

7 后期处置

7.1 迅速启动事故善后处理机制。公司会同政府相关部门（单位）负责组织安全生产事故灾难的善后处置工作，包括人员安置、补偿，征用物资补偿，灾后重建，污染物收集、清理与处理等事项。尽快消除事故影响，妥善安置和慰问受害及受影响人员，保证社会稳定，尽快恢复正常秩序。

7.2 依照伤亡人员情况，迅速组建相应数量的善后小组，实行1对1处理。

7.3 在生产安全事故实施抢险救灾程序之后，由专家组确定不会发生二次事故或衍生事故后，应对事故现场进行恢复。后期处置主要包括：①对事故现场的污染物要进行回收处理，不能回收处理的要用黄沙掩埋，以控制污染物扩散的范围；②由生产车间主任负责对现场生产秩序进行恢复，同时停产学习相关知识，加深员工对事故后果的认识；③对人员伤亡情况进行统计，按照国家标准进行补偿；④对抢险过程和应急救援能力进行评估，找出其中的不足之处，以便于及时修定应急预案。

8 保障措施

8.1 通信与信息保障

建立健全公司安全生产事故应急综合信息报告系统；建立完善应急力量和资源信息数据库；规范信息获取、分析、发布、报送格式和程序，保证应急机构之间的信息资源共享，为应急决策提供相关信息支持。综合管理科负责信息报告系统的维护保养及维修，确保系统运行可靠、实时有效。

公司应急指挥组织机构负责相关信息收集、分析和处理，定期向有关部门报送，重要信息和变更信息要及时报送。

8.2 应急队伍保障

公司应当依法组建和完善义务应急队伍，并掌握相关社会应急力量的相关情况。

公司应急队伍的管理及培训由安全环保科负责，确保队伍符合应急救援要求。

8.3 应急物资装备保障

公司根据实际情况和需要配备必要的应急物资及装备，应急指挥机构应当掌握各种物资装备器材情况，并按规程要求配备或更新。物资装备采购由物资管理科和安全环保科共同负责，管理由各相应主管部门负责。

（1）应急物资装备器材：应急救护车辆、防护器材、急救医疗器材、药品、电动警报器、对讲机、固定电话、便携式广播、应急照明设施、路障及指示标志等。

（2）应急物资装备器材维护：急救医疗器材、药品等由安全环保科和车间分别负责保管保养；防护器材、应急照明设施、便携式广播、路障及指示标志等由安全环保科负责保管保养；对讲机、应急救护车辆、警报器、固定电话等由综合管理科和车间分别负责保管保养。

（3）应急救援办公室定期对应急物资装备器材保管保养情况进行检查，确保其常处于备用状态，并由相应职能部门负责对应急物资装备器材使用方法进行培训。

8.4 经费保障

公司做好事故应急必要的资金准备，确保发生事故后，有足够的资金保障，公司财务科负责资金储备和管理。

8.5 交通运输保障

发生安全生产事故后，公司除对公司内部的道路和车辆进行管制外，还应请求政府有关部门对事故现场周边进行道路交通管制，根据需要开设应急特别通道，道路受损时应迅速组织抢修，确保救灾物资、器材和人员运送及时到位，满足应急处置工作需要。

公司车辆管制由综合管理科负责，确保应急救援需要。

8.6 医疗卫生保障

公司除配备相应的医疗救治药物、技术、设备和人员外，应当加强与当地社会急救医疗服务网络的沟通与联系，提高当地医疗卫生机构应对公司安全生产事故的救治能力。

公司卫生保障由党群工作科负责，切实保障应急所需医疗卫生的需求。

8.7 技术储备与保障

公司成立安全生产事故灾难应急技术组，为应急提供技术支持和保障，公司总工程师及技术质量科负责应急技术保障工作。

9 培训和演练

9.1 培训

公司相关职能部门和车间组织应急管理机构以及救援队伍的相关人员进行相应岗前培训和业务培训。

9.1.1 操作人员的培训

（1）鉴别异常情况并及时上报的能力与意识；

（2）对待各种事故如何处理；

（3）自救与互相救护的能力。

9.1.2 应急专业队的培训

（1）各种器材、工具的作用与使用规程；

（2）任务的目的和如何完成任务；

（3）与上下级联系的方法和各种信号的含义。

9.1.3 普通人员的培训

（1）本公司具有哪些危险源；

（2）各种信号的含义；

（3）防护用具的使用和自制简单防护用具；

（4）紧急状况下如何行动。

9.2 演练

9.2.1 每年进行1-2次应急预案的训练，在危险工序现场进行教学练习，学会应急的相关程序，使在岗人员知道发生事故后“做什么”、“怎么做”，采用经常性的练习，使在岗作业人员逐步形成一种习惯，使应急工作落到实处。

9.2.2 每年进行一次模拟实战演习。每年的演习按实战要求进行，主要模拟较大火灾或爆炸事故，在某一区域发生，公司整个应急系统的启动、现场救援，以及请求社会力量支持及对外联动（主要与公安、消防、卫生的对接）的紧急处置，使演习逼真、有效，达到演练的目的。

9.2.3 演习结束后应及时进行评估和总结，并根据实际情况对预案进行修改与补充。同时，对参与演练的单位、部门进行考评，对符合要求的予以奖励；对未达到要求的予以批评，并责成相关部门及负责人制定改进措施，迅速予以改正。

10 奖惩

10.1 奖励

在安全生产事故灾难应急工作中有下列表现之一的单位和个人，应依据有关规定给予奖励：

（1）出色完成应急处置任务，成绩显著的。

（2）防止或抢救事故灾难有功，使国家、集体和人民群众的财产免受损失或者减少损失的。

（3）对应急工作提出重大建议，实施效果显著的。

（4）有其他特殊贡献的。

10.2 责任追究

在安全生产事故灾难应急工作中有下列行为之一的，按照法律、法规及有关规定，对有关责任人员视情节和危害后果，由其所在单位或者上级机关给予行政处分；属于违反治安管理行为的，由公安机关依照有关法律法规的规定予以处罚；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任：

（1）不按照规定制订事故应急预案，拒绝履行应急准备义务的。

（2）不按照规定报告、通报事故灾难真实情况的。

（3）拒不执行安全生产事故应急预案，不服从命令和指挥，或者在应急响应时临阵脱逃的。

（4）盗窃、挪用、贪污应急工作资金或者物资的。

（5）阻碍应急工作人员依法执行任务或者进行破坏活动的。

（6）散布谣言，扰乱社会秩序的。

（7）有其他危害应急工作行为的。

11 附则

11.1 术语和定义

（1）应急预案：针对可能发生的事故，为迅速、有序地开展应急行动而预先制定的行动方案。

（2）应急准备：针对可能发生的事故，为迅速、有序地开展应急行动而预先进行的组织准备和应急保障。

（3）应急响应：事故发生后，有关组织或人员采取的应急行动。

（4）应急救援：在应急响应过程中，为消除、减少事故危害，防止事故扩大或恶化，最大限度地降低事故造成的损失或危害而采取的救援措施或行动。

（5）恢复：事故的影响得到初步控制后，为使生产、工作、生活和生态环境尽快恢复到正常状态而采取的措施或行动。

11.2 维护和更新

随着应急预案相关法律法规的制定、修改和完善，以及应急资源发生变化，以及实施过程中发现存在问题或出现新的情况，为了保证预案的科学性、可操作性、有效性和与不断变化的实际情况保持一致，应及时修订完善本预案。

11.3 应急预案报备

公司应急预案应报开发区安全办、市（区）应急办（安监局）、市（区）科工办（经委）以及湖北省国防科工办、湖北省安全生产监督管理局和公司总部等上级部门备案。

11.4 制定与解释

本预案由公司应急救援办公室负责制（修）定与解释。

11.5 应急预案实施

本预案自2012年7月16日起施行，原公司应急预案相应废止。

附录：

附图一    公司内部布置图

附图二    公司成品库总库区布置图

附图三    公司硝铵仓库布置图

附图四    公司膨化硝铵炸药生产线位置图

附图五    公司乳化炸药生产线位置图

附图六    公司热力供应锅炉位置图

附图七    公司外部距离位置图

附件八    生产安全事故应急指挥领导小组与各专业队伍组成人员

附件九    应急预案指挥救援人员联系方式

附件十    应急装备、设备和器材清单

附件十一  膨化炸药生产线事故专项应急预案

附件十二  乳化炸药生产线事故专项应急预案

附件十三  精细化工车间事故专项应急预案

附件十四  锅炉房事故专项应急预案

附件十五  硝铵仓库事故专项应急预案

附件十六  成品总库事故专项应急预案

附件十七  环保事故专项应急预案

附件十八  职业病危害事故专项应急预案

附件十九  防汛事故专项应急预案

附件二十  膨化制药、装药包装工序现场处置方案

乳化制药、装药包装工序现场处置方案

附件八：

葛洲坝易普力湖北昌泰民爆有限公司

生产安全事故应急指挥领导小组与各专业队伍组成人员

一、安全生产事故应急指挥领导小组

二、专业队伍组成及任务

附件九：应急预案演练人员通讯录

附件十：

应急物资装备器材清单

| 序号 | 种类 | 名称 | 数量 | 存放位置 | 规格 | 性能 | 用途及用法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应急物资 | 耐高温防护服 | 4套 | 应急物资储备室 | RFD-20 | 良好 | 救火。 |
| 2 | 应急物资 | 防护手套 | 30双 | 应急物资储备室 |  | 良好 | 救火。 |
| 3 | 应急物资 | 应急救援药品箱（含常用药品） | 3个 | 两车间办公室和安全质量环保科 |  | 良好 | 简单医疗卫生处理。 |
| 4 | 应急装备 | 担架 | 1副 | 应急物资储备室 |  | 良好 | 急救。 |
| 5 | 应急装备 | 防毒面具 | 4个 | 应急物资储备室 |  | 良好 | 救火。 |
| 6 | 应急装备 | 警示带 | 1卷 | 应急物资储备室 |  | 良好 | 警戒。 |
| 7 | 应急装备 | 隔离柱 | 2根 | 应急物资储备室 |  | 良好 | 警戒。 |
| 8 | 应急装备 | 手持折叠式录音喊话器 | 2个 | 应急物资储备室 | HB-815 | 良好 | 应急指挥。 |
| 9 | 应急装备 | 安全带 | 10条 | 应急物资储备室 |  | 良好 | 登高救援。 |
| 10 | 应急装备 | 应急灯 | 8只 | 应急物资储备室 | ZY8810 | 良好 | 应急照明。 |
| 11 | 应急装备 | 消防过滤式自救呼吸器 | 10个 | 应急物资储备室 |  | 良好 | 救火。 |
| 12 | 应急装备 | 防火叉 | 4根 | 应急物资储备室 |  | 良好 | 救火。 |
| 13 | 应急装备 | 警报器（手摇式） | 3个 | 两车间办公室和综合管理科保卫值班室 |  | 良好 | 全公司范围内报警。 |
| 14 | 应急装备 | 警报器（电动式） | 1个 | 应急物资储备室顶部 |  | 良好 | 警报器开关在2条生产线控制室各一个，用于全公司范围内报警。 |
| 15 | 应急物资 | 安全帽 | 30顶 | 应急物资储备室 |  | 良好 | 用于公司范围内救援。 |
| 16 | 应急装备 | 车辆 | 4辆 | 公司停车场 |  | 良好 | 紧急运输。 |

葛洲坝易普力湖北昌泰民爆有限公司

膨化炸药生产线事故专项应急预案

1 事故类型和危害程度分析

1.1 事故发生区域及类型

膨化炸药生产线包括溶解膨化工序（包括溶解间和膨化间）、混药工序（包括油相罐、预混机和轮碾机）和装药包装工序。

事故类型主要有火灾、爆炸、中毒、触电、高处坠落等。

1.2 危险性分析

1.2.1硝酸铵强氧化剂。溶解时温度过高遇可燃物着火时，能助长火势；与可燃物粉末混合物能发生激烈反应而爆炸；受强烈振动也会起爆；急剧加热时可发生爆炸。

1.2.2复合油相是可燃物，当环境温度过高及周围有明火时，容易造成复合油相的燃烧。

1.2.3输送螺旋叶片碰槽壁或进入异物，容易摩擦生热燃烧，发生火灾。

2 应急处置基本原则

坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，一旦发生事故，尽一切可能在事故初期控制危险源，避免事故扩大，减少事故人员伤亡和财产损失。

3 应急管理机构及职责

3.1 应急管理体系

膨化炸药生产线事故专项应急预案体系由膨化制药工序现场处置方案和膨化装药包装工序现场处置方案组成（图示1）。

膨化炸药生产线事故专项应急预案

膨化制药工序现场处置方案

膨化装药包装工序现场处置方案

3.2 应急指挥机构及职责

3.2.1 总指挥职责：现场全权指挥，事故发生时下达重大决策或处理措施及应急救援队伍的调配。

总指挥：黄丰裕（13886742099）

3.2.2 副总指挥职责：协助总指挥负责应急救援的具体指挥工作，传达总指挥的指令，辅助总指挥决策。

副总指挥：王小宜（13872682547）  冯庆春（13872457623）

3.2.3 应急抢险组职责

(1)对设备进行抢修；

(2)了解各样抢修工具、器械、配件的用途、存放地点、数量，并妥善保管；

(3)全组人员必须迅速组合，在组长的带领下，根据现场指挥员的要求，取合适的工具及器械，全力开展抢修工作；

(4)如发生火警时，全组人员根据火情，在指挥员调度下全力参加灭火工作；

(5)抢修组必须对抢修工具进行日常维护保养。

应急抢险组人员： 王小宜（组长）  冯庆春  杜  云  徐振龙  潘永明

张治满  李国寿  李长文  刘宜兵  周  俊  陶国民

邹昌喜

3.2.4 灭火组职责

(1)熟悉车间各工房地理位置，房屋结构，熟悉各种灭火器材、设施的用途、操作方法、存放位置及适用范围；

(2)当发生火警时，全组人员马上集合，听从组长指挥，根据现场的指挥调度，取合适的灭火器具，全力投入扑救工作；

(3)必要时协助其它组工作。

灭火组人员：刘  兵（组长）  陈节琳  胡继华  徐振学

3.2.5 医疗救治组职责

(1)负责在120救护车到来之前对伤员进行基本救助；

(2)全力协助急救医务人员进行救护工作；

(3)对在现场中受烧伤、跌伤、割伤等受伤伤员进行基本包扎等维护处理；

(4)对于食物中毒者进行力所能及的解毒处理，并等待医务人员救援

医疗救护组人员：邓宗河（组长）  张昌军  向阳张  卢艳萍 祁芙蓉

徐光林  林必平  龙名琼  卢  智

3.2.6 通讯联络组职责

负责内外部联系沟通。包括公司应急救援指挥部的电话和安全环保科电话的拨打，指挥信息的传达，现场情况报告等。

警戒维护组：

通讯联络组：覃小云  孙志钧

3.2.7 紧急疏散组职责

(1)发生火灾事故及恶性抢劫、爆炸恐吓或其它突发事件、自然灾害事故而危害车间员工的公众安全时，进行对车间人员的紧急疏散；

(2)通知指挥组，随时向指挥组报告疏散情况；

(3)疏散着火建筑附近的可燃物品；

(4)必要时协助其它组工作。

警戒维护组人员：丁本法（组长）  李成秀  张治满  彭  军

3.2.8 后勤保障组职责

(1)负责车间事故、灾害发生时的紧急物质供应及保障；

(2)保证事故发生时重要资料的提供。如为指挥小组提供消防档案。

后勤保障组人员：施克明（组长）  卢其艳  罗长义  刘永金  严李华

郑  伟  曹世彬  谭枝悦  卢志兵  易科妗

4  预防与预警

4.1 危险源监控

4.1.1 生产线所有危险源监控采用电子视频监控和人员及在线（温度、压力、流量等）监控。并按规定设置消防雨淋系统、灭火器材、消防水等，其防控措施符合规范、规程要求。

4.1.2 预防事故的主要措施：

（1）防止膨化炸药生产线发生火灾爆炸事故：

①危险品作业岗位操作人员必须严格按要求穿戴劳保用品，持证上岗，所有人员严格执行安全操作规程和工艺规程；

②混药操作中应认真观察，防止杂质混入和设备带病运行；混药温度严格控制在工艺要求范围内；

③输送螺旋轴承定期检查润滑，防止摩擦起热引发炸药燃  烧爆炸；

④避雷针、防雷网、静电接地等要接地有效，定期检测；

⑤膨化、装药的温度、压力严格按工艺要求控制；

⑥定期清理易存浮药的设备设施；按要求定期对重点、重要设备、设施进行保养、维护、检修。

（2）防止发生急性中毒事故：

①工房通风良好，温湿度控制在工艺要求的范围内；

②正确使用抽、排风设施；

③操作人员严格按要求穿戴劳保用品；

④不得在工作场所饮水、进食；随时洗手，下班淋浴。

4.2 预警行动

4.2.1 事故初步判定及报警内容

事故的第一发现者进行事故初步判定时，要注意及时准确地判定事故的类型，如设备事故、人员事故还是药品的燃烧或爆炸等。

4.2.2 应急预案启动

事故发生后及时通过现场与控制室的内线电话#1向总指挥报警，总指挥接到报警立即拉响车间的报警器启动生产线应急措施，应急抢险组、应急灭火组和应急救援组第一时间到达现场对人员进行救治和对事故进行处理，其他工房听到警报声有秩序的迅速撤离工房。

5 信息报告程序

5.1 报警系统及程序

发现或得知事故现象的现场人员应马上向生产线应急领导小组报告，并同时向安全环保科（7804832）、综合管理科（7801401）及值班领导和应急救援指挥领导小组报警，如果是不可控火灾事故必须同时向消防部门报警（电话119），单位领导接警后应第一时间立即赶赴现场，并应根据事故情况启动相应级别应急预案，召开现场紧急会议，就重大问题作出决策和部署，预案启动后，各应急机构按各自职责分工，迅速开展应急处理工作。

5.2 现场报警方式

现场报警方式有两种一是通过内线电话#1报告控制室，由控制室启动手动报警器；二是在膨化控制室有电动报警系统。两套报警系统都能达到报警效果。

公司24小时值守电话：0717-7803142；7801401。

5.3 向外求援方式

事故发生后，事故现场有关人员应当立即向公司领导报告，必要时还应立即拨打119。

公司领导接到报告后1小时内，应亲自或授权相关部门根据事故类别迅速向公司主管部门、行业归口管理部门、公安、安全等上级领导机关报告。

安全环保科及综合管理科接到委托授权后，应向以下外部单位报告：夷陵区安全生产监督管理局（7820355）、夷陵区公安分局治安大队（7822520-3820）、宜昌市国防科工办（6256128）、省国防科工办（027-59811830，59811874传真）等上级主管部门，同时还应向公司总部（023-89076279）报告。

事故上报单位联系电话（传真）号码：

公司总部：023-89076279，89075955（传真）

工业和信息化部安全司：（010）66012539

省国防科工办：（027）59811830，59811874（传真）

省公安厅危管处：（027）67122638

宜昌市国防科工办：6256128

宜昌市公安局治安支队：6775379

夷陵区公安分局治安大队：7822520-3820，3821

夷陵区安全生产监督管理局：7820355

夷陵区经贸局：7821573

夷陵区疾控中心：7106300

夷陵区公安分局张家场派出所：7801754

火警：119      盗（匪）警：110       急救：120

5.4 报警形式和内容

（1）现场有关人员报警和通讯应包括以下内容：

①事故发生单位名称、联系人、联系电话、时间、地点和相关设施；

②事故类型及事故概况：火灾、触电、爆炸、集体中毒、重大机械设备事故等以及人员伤亡、经济损失、事故概况；

③其他需要说明的事项。

（2）公司领导报告事故包括以下内容：

①本单位概况；

②事故发生的时间、地点以及事故现场情况；

③事故的简要经过；

④事故已经造成或可能造成的伤亡人数和初步估计的直接经济损失；

⑤已经采取的措施；

⑥其他应当报告的情况。

6 应急处置

6.1 响应分级

参照综合预案。

6.2 响应程序

（1）Ⅳ级（一般）应急响应程序：在生产岗位（工序）发生小型（初期）火灾以及操作人员人身轻微伤害，岗位直接处置难以奏效时，生产线立即启动应急预案，生产线无能力处置时，公司视情况启动应急预案。

（2）Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级（特别重大、重大、较大）应急响应程序：在发生爆炸或较大燃烧事故等事故灾难，在生产线自身采取救援的同时，立即报告公司，公司接警后立即启动Ⅲ级、Ⅱ级应急响应或Ⅰ级应急响应，由公司应急指挥部下达指令，公司全面进入应急程序，并立即向政府和社会应急组织报告和求助。

6.3 处置措施

6.3.1 轻微伤害

发生轻微伤害时，首先应使用车间医疗药品救护箱，采取正确的救护措施，控制住病情；当班班长立即向安全环保科（7804832）、综合管理科（7801401）及值班领导和应急救援指挥领导小组报警，并由综合管理科安排车辆，由当班救护组安排人员送至医院做进一步救护，事故部门在24小时内将事情详细经过旁证材料、病情证明等相关材料报至安全环保科。

6.3.2 火灾事故

一般火灾(炸药发生燃烧或一般材料发生燃烧)，用水或二氧化碳灭火器扑救；油类物质燃烧的火灾，首先应防止爆炸发生，可用二氧化碳及干粉灭火器，抑制其燃烧。

（1）当班班长立即切断该生产线电源，同时安排当班人员立即开展现场救援，同时组织其余人员按规定的路线疏散至安全区域；

( 2 )当班人员应立即开展灭火工作，启动快速供水系统和雨淋系统，并使用消防栓系统或灭火器灭火；

（3）控制室人员在第一时间内将事故情况报告给公司应急救援指挥领导小组，同时通知保卫人员启动高位水池加压泵；

（4）应急救援指挥领导小组办公室接到报告后上报总指挥，根据情况启动相应级别的应急预案。

6.3.3 爆燃、爆炸事故

发生爆燃、爆炸安全生产事故时，当班班长在组织救援和疏散的同时应立即向车间主任报告，由车间主任启动膨化炸药生产线事故专项应急预案，同时报至公司应急救援指挥领导小组，根据情况启动相应级别的应急预案。

6.3.4 晕倒、中暑等事故

发生晕倒、中暑等事故时，当班膨化班长立即组织人员将病人抬至通风阴凉处，启用医疗药品救护箱，采取正确的救护措施，控制住病情；如出现深度昏迷，应立即进行人工呼吸，同时报至安全环保科，安全环保科组织公司救护组抢救并送至医院进行进一步治疗。

7 应急物资与装备保障

公司根据实际情况和需要配备必要的应急物资及装备，应急指挥机构应当掌握各种物资装备器材情况，并按规程要求配备或更新。物资装备采购由物资管理科和安全环保科共同负责，管理由各相应主管部门负责。

（1）应急物资装备器材：应急救护车辆、防护器材、急救医疗器材、药品、电动警报器、对讲机、固定电话、便携式广播、应急照明设施、路障及指示标志等。

（2）应急物资装备器材维护：急救医疗器材、药品等由安全环保科和车间分别负责保管保养；防护器材、应急照明设施、便携式广播、路障及指示标志等由安全环保科负责保管保养；对讲机、应急救护车辆、警报器、固定电话等由综合管理科和车间分别负责保管保养。

（3）应急救援办公室定期对应急物资装备器材保管保养情况进行检查，确保其常处于备用状态，并由相应职能部门负责对应急物资装备器材使用方法进行培训。

葛洲坝易普力湖北昌泰民爆有限公司

乳化炸药生产线事故专项应急预案(略)

葛洲坝易普力湖北昌泰民爆有限公司

精细化工车间事故专项应急预案

1 事故类型和危害程度分析

1.1 事故发生区域及类型

精细化工车间包括有机热载体炉工序、原材料保温预热工序、油酸预加热工序、乳化剂合成反应工序、油相制备工序、乳化剂灌装工序和油相灌装工序。

事故类型主要有火灾、爆炸、触电、高处坠落、烫伤、爆裂、机械伤害、腐蚀、灼伤等。

1.2 危险性分析

1.2.1当有机热载体炉出现超温超压时，将会导致有机热载体炉爆炸事故的发生。

1.2.2有机热载体炉燃烧的为柴油，有机热载体炉旁有一个柴油储罐遇火会发生燃烧，引发火灾，甚者会发生爆炸。

1.2.3高温导热油在导热油管路中流动时，若导热油管路破裂会至导热油泄漏，会烫伤人员，也会造成燃烧，从而引发火灾。

1.2.4油相是可燃物，当温度过高及有明火时，容易造成燃烧。

1.2.5生产过程中要使用磷酸及烧碱作为催化剂，磷酸及烧碱具有很强的腐蚀性，不小心会灼伤皮肤及衣物。

2 应急处置基本原则

2.1 以人为本的原则：高度重视职工的生命安全，把职工的安全放在第一位，确保应急救援人员、职工的生命安全和身体健康。

2.2 配合协调原则：各救援部门要按照各自的职责，积极协调、主动配合、尽其所能，努力把事故损失减少到最低。

2.3 科学规范的原则：依靠安全专业人员和先进的科学技术，采用现代化的预警、预测和现场处置技术、措施，提高应对事故灾难的应急指挥水平。

3 应急管理机构及职责

3.1 应急管理体系

参照公司事故综合应急预案。

3.2 应急指挥机构及职责

3.2.1根据公司组织机构的设置，成立“精细化工车间事故应急救援指挥领导小组”，组成人员如下：

组  长：黄正华（62642）

副组长：邓小梅（62806）

成  员：叶邦芹  徐宗文  易华联  席国军  秦明成  冯庆明  邓宏玲

姚江红

应急救援指挥领导小组下设应急救援办公室，由黄正华兼任应急救援办公室主任。发生事故时立即成立精细化工车间事故应急救援指挥领导部，由车间主任黄正华任总指挥，邓小梅任副总指挥，负责精细化工车间事故应急救援工作的组织指挥，指挥部设在精细化工车间办公室。

3.2.2各专业应急救援队伍及职责

3.2.2.1抢险抢修组：主要由对事故现场、设备、工艺及地形熟悉的人员组成，在具有防护措施的前提下，关闭电源、阀门及停止相关设备运转，对现场进行灭火降温，抢修设备，防止事故扩大，降低事故损失，抑制危害范围的扩大。

组  长：叶邦芹

组  员：席国军  秦明成  冯庆明

配备器材：防毒面具、防火服、耐酸、碱的防护手套、抢修工具、应急照明设施等

3.2.2.2后勤保障组：负责急救行动中人员器材的运输，为救援行动提供物资资金保障。

组  长：邓小梅

组  员：徐宗文

配备器材：运输车辆、叉车等

3.2.2.3医疗救护组：寻找、营救、保护、转移事故中的受伤人员，及时与医院或急救中心联系。

组  长：邓宏玲

组  员：姚江红

3.2.2.4通讯组：确保各专业组之间的通信畅通，通过广播、电话等通讯工具指导指挥部人员的疏散和自救。

组  长：易华联

4 预防与预警

4.1 危险源监控

4.1.1设备配置

4.1.1.1严格按照国家要求选定及购置特种设备，如有机热载体炉、叉车等

4.1.1.2有机热载体炉安装时应选择具有相应资质的安装公司安装，全程监控安装质量，并报市级以上质量技术监督管理局验收合格后方能投入使用。

4.1.1.3叉车运行一定时间后必须按照维修保养周期定期保养，确保叉车处于良好运行状态。

4.1.1.4有机热载体炉司炉工、叉车操作工必须经专业机构培训合格并取得专业操作资格证后方能上岗操作。

4.1.1.5岗位操作工必须严格按要求穿戴好劳动保护用品，防止烫伤及酸碱的腐蚀、灼伤。

4.1.1.6组织职工培训，严格执行工艺规程及安全操作规程。

4.1.1.7加强日常巡回检查，防止跑、冒、滴、漏现象发生，避免导热油、柴油泄漏引发火灾。

4.2 预警行动

4.2.1 事故初步判定及报警内容

事故的第一发现者进行事故初步判定时，要注意及时准确的判定事故的类型，如设备事故、泄漏、燃烧等。

4.2.2 应急预案的启动

事故发生后及时通过现场及办公室的内线电话向总指挥报警，总指挥接到报警立即启动应急预案。

5 信息报告程序

5.1 报警系统及程序

发现或得知事故现象的现场人员应马上向应急领导小组报告，并同时向安全环保科（7804832）、综合管理科（7801401）及值班领导，请求支援。如是不可控的事故，还应拨打“119”、“120”、“110”。

5.2 向外求救方式

公司领导接到报告1小时内，应亲自或授权相关部门根据事故类别迅速向公司主管部门、公安、安全等领导机关报告。安全环保科及综合管理科接到授权后，应向以下外部单位报告：夷陵区安全生产监督管理局（7820355），夷陵区公安分局治安大队（7822520-3820）、宜昌市国防科工办（6256128）、省国防科工办（027-59811830，59811874）等上级主管部门，同时还应向公司总部（023-89076279）报告。

事故上报单位联系电话（传真）号码：

公司总部：023-89076279，89075955（传真）

工业和信息化部安全司：（010）66012539

省国防科工办：（027）59811830，59811874（传真）

省公安厅危管处：（027）67122638

宜昌市国防科工办：6256128

宜昌市公安局治安支队：6775379

夷陵区公安分局治安大队：7822520-3820，3821

夷陵区安全生产监督管理局：7820355

夷陵区经贸局：7821573

夷陵区疾控中心：7106300

夷陵区公安分局张家场派出所：7801754

5.3 报警形式和内容

（1）现场有关人员报警和通讯应包括以下内容：

①事故发生单位名称、联系人、联系电话、时间、地点和相关设施；

②事故类型及事故概况：火灾、触电、爆炸、集体中毒、重大机械设备事故等以及人员伤亡、经济损失、事故概况；

③其他需要说明的事项。

（2）公司领导报告事故包括以下内容：

①本单位概况；

②事故发生的时间、地点以及事故现场情况；

③事故的简要经过；

④事故已经造成或可能造成的伤亡人数和初步估计的直接经济损失；

⑤已经采取的措施；

⑥其他应当报告的情况。

6 应急处置

6.1 响应分级

参照公司事故综合应急预案。

6.2 响应程序

（1）Ⅳ级（一般）应急响应程序：在各岗位（工序）发生小型（初期）火灾以及操作人员人身轻微伤害，岗位直接处置难以奏效时，车间立即启动应急预案，车间无能力处置时，公司视情况启动应急预案。

（2）Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级（特别重大、重大、较大）应急响应程序：在发生爆炸或较大燃烧事故等事故灾难，在车间自身采取救援的同时，立即报告公司，公司接警后立即启动Ⅲ级、Ⅱ级应急响应或Ⅰ级应急响应，由公司应急指挥部下达指令，公司全面进入应急程序，并立即向政府和社会应急组织报告和求助。

6.3 处置措施

6.3.1 轻微伤害

发生轻微伤害时，首先应使用车间医疗药品救护箱，采取正确的救护措施，控制住病情；当班班长立即向安全环保科（7804832）、综合管理科（7801401）及值班领导和应急救援指挥领导小组报警，并由综合管理科安排车辆，由当班救护组安排人员送至医院做进一步救护，事故部门在24小时内将事情详细经过旁证材料、病情证明等相关材料报至安全环保科。

6.3.2 火灾事故

一般火灾(一般材料及杂物发生燃烧)，用水或二氧化碳灭火器扑救；油类物质（如油相）燃烧的火灾，首先应防止爆炸发生，可用二氧化碳及干粉灭火器，抑制其燃烧，柴油燃烧时应用二氧化碳或干粉灭火器及备用沙子掩盖。

（1）当班班长立即切断该生产线电源，同时安排当班人员立即开展现场救援，同时组织其余人员按规定的路线疏散至安全区域；

( 2 )当班人员应立即开展灭火工作，启动消防供水系统，并使用消防栓系统或灭火器灭火；

（3）生产控制人员在第一时间内将事故情况报告给精细化工车间应急救援指挥领导小组和公司应急救援指挥领导小组，同时通知保卫人员启动高位水池加压泵；

（4）应急救援指挥领导小组办公室接到报告后上报总指挥，根据情况启动相应级别的应急预案。

6.3.3 爆燃、爆炸事故

发生爆燃、爆炸安全生产事故时，当班班长在组织救援和疏散的同时应立即向车间主任报告，由车间主任启动精细化工车间事故专项应急预案，同时报至公司应急救援指挥领导小组，根据情况启动相应级别的应急预案。

6.3.4 晕倒、中暑等事故

发生晕倒、中暑等事故时，当班班长立即组织人员将病人抬至通风阴凉处，启用医疗药品救护箱，采取正确的救护措施，控制住病情；如出现深度昏迷，应立即进行人工呼吸，同时报至安全环保科，安全环保科组织公司救护组抢救并送至医院进行进一步治疗。

6.3.5 酸碱灼伤皮肤事故

酸碱不小心溅到人皮肤上，应立即用大量清水冲洗，然后用碱性（酸性）不伤皮肤的液体冲洗，即对于磷酸烧伤的，要涂抹稀小苏打溶液；对于烧碱，要涂抹稀硼酸溶液。

7 应急物资与装备保障

公司根据实际情况和需要配备必要的应急物资及装备，应急指挥机构应当掌握各种物资装备器材情况，并按规程要求配备或更新。物资装备采购由物资管理科和安全环保科共同负责，管理由各相应主管部门负责。

（1）应急物资装备器材：应急救护车辆、防护器材、急救医疗器材、药品、电动警报器、对讲机、固定电话、便携式广播、应急照明设施、路障及指示标志等。

（2）应急物资装备器材维护：急救医疗器材、药品等由安全环保科和车间分别负责保管保养；防护器材、应急照明设施、便携式广播、路障及指示标志等由安全环保科负责保管保养；对讲机、应急救护车辆、警报器、固定电话等由综合管理科和车间分别负责保管保养。

（3）应急救援办公室定期对应急物资装备器材保管保养情况进行检查，确保其常处于备用状态，并由相应职能部门负责对应急物资装备器材使用方法进行培训。

葛洲坝易普力湖北昌泰民爆有限公司

锅炉房事故专项应急预案（略）

葛洲坝易普力湖北昌泰民爆有限公司

硝铵仓库事故专项应急预案（略）

葛洲坝易普力湖北昌泰民爆有限公司

成品总库事故专项应急预案（略）

葛洲坝易普力湖北昌泰民爆有限公司

环保事故专项应急预案（略）

葛洲坝易普力湖北昌泰民爆有限公司

职业病危害事故专项应急预案（略）

葛洲坝易普力湖北昌泰民爆有限公司

防汛事故专项应急预案（略）

葛洲坝易普力湖北昌泰民爆有限公司

膨化制药工序现场处置方案

1 事故特征

| 序号 | 场所 | 关键设备 | 危险物质 | 定员 | 潜在危险性 | 易发 事故 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 破碎工序 | 破碎机 | 膨化制药工房硝酸铵不大于20吨； 炸药不大于1.5吨 | 膨化制药工房 6人 | 硝铵易结块，堆放不稳 | 砸伤、扭伤 |
| 2 | 膨化处理 | 溶化罐、结晶机、输料螺旋 |  |  | 设备出现异常摩擦、异常发热 | 火灾、爆炸 |
|  |  |  |  |  | 物料内混入金属杂质 |  |
|  |  |  |  |  | 使用不发火材料工具，物料内混入金属杂质 |  |
|  |  |  |  |  | 熔化罐内混有可燃性杂质 |  |
|  |  |  |  |  | 雷雨天气生产 |  |
| 3 | 混药工序 | 输料螺旋、凸轮粉碎机、预混机 |  |  | 硝酸铵易潮解，粉尘易附着在电气设备及线路上造成设备腐蚀、绝缘层老化 | 触电伤害、火灾 |
|  |  |  |  |  | 设备接地、跨接断残裂 |  |
| 4 | 油相配制 | 熔化槽 熔化罐 |  |  | 油相材料易渗到地面或楼梯上 | 摔伤 |
|  |  |  |  |  | 物料温度过高 | 火灾 |
|  |  |  |  |  | 物料中掺杂有水分 | 烫伤 |
| 5 | 运药工序 | 输料螺旋、人力车 |  |  | 设备出现异常摩擦、异常发热，异常声音 | 火灾、爆炸 |
|  |  |  |  |  | 雷雨天气生产 |  |
|  |  |  |  |  | 使用不发火材料工具，物料内混入金属杂质 |  |
|  |  |  |  |  | 设备转动部位泄漏膨化硝铵或炸药半成品 |  |
|  |  |  |  |  | 炸药半成品易潮解造成地面、楼梯光滑 | 摔伤 |

2 应急管理机构与职责

2.1应急管理机构与职责见膨化炸药生产线事故专项应急预案。

3 应急处置

3.1轻微伤害

发生轻微伤害时，首先应使用车间医疗药品救护箱，采取正确的救护措施，控制住病情；当班班长立即向安全环保科（7804832）、综合管理科（7801401）及值班领导和应急救援指挥领导小组报警，并由综合管理科安排车辆，由当班救护组安排人员送至医院做进一步救护，事故部门在24小时内将事情详细经过旁证材料、病情证明等相关材料报至安全环保科。

3.2 火灾事故

3.2.1 当班膨化班长立即切断该生产线电源，同时安排当班硝铵破碎人员和混药人员立即开展现场救援，同时由膨化配料人员组织其余人员（主要为油相配制人员和运料人员）按规定的路线疏散至安全区域；

3.2.2 当班硝铵破碎人员应立即开展灭火工作，其中由混药工房人员启动快速供水系统和雨淋系统，硝铵破碎人员使用消防栓系统或灭火器灭火；

3.2.3 控制室人员在第一时间内将事故情况报告给公司应急救援指挥领导小组，同时通知保卫人员启动高位水池加压泵；

3.2.4 应急救援指挥领导小组办公室接到报告后上报总指挥，根据情况启动相应级别的应急预案。

3.3 爆燃、爆炸事故

发生爆燃、爆炸安全生产事故时，当班班长在组织救援和疏散的同时应立即向车间主任报告，由车间主任启动膨化炸药生产线事故专项应急预案，同时报至公司应急救援指挥领导小组，根据情况启动相应级别的应急预案。

3.4 晕倒、中暑等事故

发生晕倒、中暑等事故时，当班膨化班长立即组织人员将病人抬至通风阴凉处，启用医疗药品救护箱，采取正确的救护措施，控制住病情；如出现深度昏迷，应立即进行人工呼吸，同时报至安全环保科，安全环保科组织公司救护组抢救并送至医院进行进一步治疗。

4 注意事项

4.1 个人防护：现场救援人员严格按规定佩戴个人防护用品，如绝缘鞋、防火服、自吸式呼吸器等；

4.2 使用消防器材时严格按规定的方法操作；

4.3 在救援时如事故影响至周边环境，迅速与相关部门联系，撤离周边人员；现场救援时无关人员严禁进入现场；救援过程中主道路口设置警戒，保持畅通无阻；

4.4 在发生事故现场，能救则救，不救则跑。若现场还有受伤人员，要立即报警；在爆炸险情或其他次生事故险情未确认消除时，严禁擅自进入现场；

4.5 现场不能自救时，应立即向119、110、120求救；

4.6 应急结束后，安全保卫组保护好现场；

4.7 若事故造成环境影响，应在有害环境区域边缘进行警示；

4.8 硝铵、炸药着火只能用水扑救。

葛洲坝易普力湖北昌泰民爆有限公司

膨化装药包装工序现场处置方案

1 事故特征

| 序号 | 场所 | 关键设备 | 危险物质 | 定员 | 潜在危险性 | 易发事故 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装药工序 | 大包装药机、半自动装药机、输料循环螺旋 | 膨化装药包装工房不大于3.2吨 | 膨化装药包装工房22人 | 设备出现异常摩擦、异常发热 | 火灾、爆炸 |
|  |  |  |  |  | 半成品内混入金属杂质 |  |
|  |  |  |  |  | 使用不发火材料工具，半成品内混入金属杂质 |  |
|  |  |  |  |  | 雷雨天气生产 |  |
|  |  |  |  |  | 设备转动部位泄漏炸药半成品 |  |
| 2 | 包装工序 | 全自动包装机 |  |  | 炸药半成品易潮解造成地面、楼梯光滑 | 摔伤 |
|  |  |  |  |  | 肢体进入设备转动部位 | 机械伤害 |
|  |  |  |  |  | 硝酸铵易潮解，粉尘易附着在电气设备及线路上造成设备腐蚀、绝缘层老化 | 触电伤害、火灾 |
|  |  |  |  |  | 设备接地、跨接断残裂 |  |
| 3 | 巻管工序 | 巻管机 | 石蜡不大于1吨 | 巻管工序10人 | 液体温度过高 | 火灾 |
|  |  |  |  |  | 加料过猛造成液体飞溅 | 烫伤 |
|  |  |  |  |  | 肢体进入设备转动部位 | 机械伤害 |
|  |  |  |  |  | 电气设备及线路受到腐蚀、绝缘层老化 | 触电伤害、火灾 |
|  |  |  |  |  | 设备接地、跨接断残裂 |  |
|  |  |  |  |  | 石蜡等物质造成地面光滑 | 摔伤 |

2 应急管理机构与职责

2.1 应急管理机构与职责见膨化炸药生产线事故专项应急预案。

3 应急处置

3.1 轻微伤害

发生轻微伤害时，首先应使用车间医疗药品救护箱，采取正确的救护措施，控制住病情；当班班长立即向安全环保科（7804832）、综合管理科（7801401）及值班领导和应急救援指挥领导小组报警，并由综合管理科安排车辆，由当班救护组安排人员送至医院做进一步救护，事故部门在24小时内将事情详细经过旁证材料、病情证明等相关材料报至安全环保科。

3.2 火灾事故

3.2.1 当班包装班长立即切断该生产线电源，当班小包班长安排当班装药人员和搬运人员立即开展现场救援，同时由包装班长组织其余人员按规定的路线疏散至安全区域；

3.2.2 当班搬运人员立即转移物资至安全地带，装药人员应立即开展灭火工作，其中由小包装药人员启动快速供水系统和雨淋系统，大包装药人员使用消防栓系统或灭火器灭火；

3.2.3 控制室人员在第一时间内将事故情况报告给公司应急救援指挥领导小组，同时通知保卫人员启动高位水池加压泵；

3.2.4 应急救援指挥领导小组办公室接到报告后上报总指挥，根据情况启动相应级别的应急预案。

3.3 爆燃、爆炸事故

发生爆燃、爆炸安全生产事故时，当班班长在组织救援和疏散的同时应立即向车间主任报告，由车间主任启动膨化炸药生产线事故专项应急预案，同时报至公司应急救援指挥领导小组，根据情况启动相应级别的应急预案。

3.4 晕倒、中暑等事故

发生晕倒、中暑等事故时，当班包装班长立即组织人员将病人抬至通风阴凉处，启用医疗药品救护箱，采取正确的救护措施，控制住病情；如出现深度昏迷，应立即进行人工呼吸，同时报至安全环保科，安全环保科组织公司救护组抢救并送至医院进行进一步治疗。

4 注意事项

4.1 个人防护：现场救援人员严格按规定佩戴个人防护用品，如绝缘鞋、防火服、自吸式呼吸器等；

4.2 使用消防器材时严格按规定的方法操作；

4.3 在救援时如事故影响至周边环境，迅速与相关部门联系，撤离周边人员；现场救援时无关人员严禁进入现场；救援过程中主道路口设置警戒，保持畅通无阻；

4.4 在发生事故现场，能救则救，不救则跑。若现场还有受伤人员，要立即报警；在爆炸险情或其他次生事故险情未确认消除时，严禁擅自进入现场；

4.5 现场不能自救时，应立即向119、110、120求救；

4.6 应急结束后，安全保卫组保护好现场；

4.7 若事故造成环境影响，应在有害环境区域边缘进行警示；

4.8 硝铵、炸药着火只能用水扑救。

葛洲坝易普力湖北昌泰民爆有限公司

乳化制药工序现场处置方案

1.事故特征

| 序号 | 场所 | 关键设备 | 危险物质 | 定员 | 潜在危险性 | 易发事故 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 破碎工序 | 破碎机 | 乳化制 药装药包装联建： 硝酸铵 不大于10 吨，炸 药不大于2.5吨 | 乳化 制药 装药 包装 联建： 定员 不超过15人 | 硝铵易结块，堆放不稳 | 砸伤、扭伤 |
| 2 | 乳化工序 | 乳化机、输料钢带 |  |  | 设备出现异常摩擦、异常发热 | 火灾、爆炸 |
|  |  |  |  |  | 物料内混入金属杂质 |  |
|  |  |  |  |  | 使用不发火材料工具，物料内混入金属杂质 |  |
|  |  |  |  |  | 雷雨天气生产 |  |
| 3 | 敏化工序 | 敏化设备、输料皮带 |  |  | 硝酸铵易潮解，粉尘易附着在电气设备及线路上造成设备腐蚀、绝缘层老化 | 触电伤害、火灾 |
|  |  |  |  |  | 设备接地、跨接断残裂 |  |
|  |  |  |  |  | 肢体进入设备转动部位 | 机械伤害 |
| 4 | 油相水相配制 | 溶化槽、溶化罐、储存罐 |  |  | 油相材料易渗到地面或楼梯上 | 摔伤 |
|  |  |  |  |  | 物料温度过高 | 火灾 |
|  |  |  |  |  | 设备出现异常摩擦、异常发热，异常声音 | 火灾、爆炸 |
|  |  |  |  |  | 雷雨天气生产 |  |
|  |  |  |  |  | 使用不发火材料工具 |  |
|  |  |  |  |  | 设备转动部位泄漏硝铵 |  |

2 应急管理机构与职责

2.1应急管理机构与职责见乳化炸药生产线事故专项应急预案。

3 应急处置

3.1 轻微伤害

发生轻微伤害时，首先应使用车间医疗药品救护箱，采取正确的救护措施，控制住病情；当班班长立即向安全环保科（7804832）、综合管理科（7801401）及值班领导和应急救援指挥领导小组报警，并由综合管理科安排车辆，由当班救护组安排人员送至医院做进一步救护，事故部门在24小时内将事情详细经过旁证材料、病情证明等相关材料报至安全环保科。

3.2 火灾事故

3.2.1 当班乳化生产班长立即切断该生产线电源，同时安排当班硝铵破碎人员和水、油相配制人员立即开展现场救援，同时通知包装班长组织其余人员按规定的路线疏散至安全区域；

3.2.2 当班硝铵破碎及水、油相配制人员应立即开展灭火工作，其中由硝铵破碎人员负责将生产物资（如复合蜡、微晶蜡等）转移至安全地带，水、油相配制人员根据火灾类型负责连接消防水带，并打开消防栓系统（针对非油类物质着火）或使用灭火器灭火（针对油相材料着火）；

3.2.3 控制室人员在第一时间内将事故情况报告给公司应急救援指挥领导小组，同时通知保卫人员启动高位水池加压泵；

3.2.4 应急救援指挥领导小组办公室接到报告后上报总指挥，根据情况启动相应级别的应急预案。

3.3 爆燃、爆炸事故

发生爆燃、爆炸安全生产事故时，当班班长在组织救援和疏散的同时应立即向车间主任报告，由车间主任启动乳化炸药生产线事故专项应急预案，同时报至公司应急救援指挥领导小组，根据情况启动相应级别的应急预案，。

3.4 晕倒、中暑等事故

发生晕倒、中暑等事故时，当班乳化生产班长立即组织人员将病人抬至通风阴凉处，启用医疗药品救护箱，采取正确的救护措施，控制住病情；如出现深度昏迷，应立即进行人工呼吸，同时报至安全环保科，安全环保科组织公司救护组抢救并送至医院进行进一步治疗。

4 注意事项

4.1 个人防护：现场救援人员严格按规定佩戴个人防护用品，如绝缘鞋、防火服、自吸式呼吸器等；

4.2 使用消防器材时严格按规定的方法操作；

4.3 在救援时如事故影响至周边环境，迅速与相关部门联系，撤离周边人员；现场救援时无关人员严禁进入现场；救援过程中主道路口设置警戒，保持畅通无阻；

4.4 在发生事故现场，能救则救，不救则跑。若现场还有受伤人员，要立即报警；在爆炸险情或其他次生事故险情未确认消除时，严禁擅自进入现场；

4.5 现场不能自救时，应立即向119、110、120求救；

4.6 应急结束后，安全保卫组保护好现场；

4.7 若事故造成环境影响，应在有害环境区域边缘进行警示；

4.8 硝铵、炸药着火只能用水扑救。

葛洲坝易普力湖北昌泰民爆有限公司

乳化装药包装工序现场处置方案

1 事故特征

| 序号 | 场所 | 关键设备 | 危险物质 | 定员 | 潜在危险性 | 易发事故 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装药工序 | 全自动装药机、大直径装药机、输料皮带 | 乳化制 药装药包装联建： 硝酸铵 不大于10 吨，炸 药不大于2.5吨 | 乳化 制药 装药 包装 联建： 定员 不超过15人 | 设备出现异常摩擦、异常发热 | 火灾、爆炸 |
|  |  |  |  |  | 半成品内混入金属杂质 |  |
|  |  |  |  |  | 使用不发火材料工具，半成品内混入金属杂质 |  |
|  |  |  |  |  | 雷雨天气生产 |  |
|  |  |  |  |  | 设备转动部位泄漏炸药半成品 |  |
| 2 | 包装工序 | 全自动包装机 |  |  | 炸药半成品易潮解造成地面、楼梯光滑 | 摔伤 |
|  |  |  |  |  | 肢体进入设备转动部位 | 机械伤害 |
|  |  |  |  |  | 硝酸铵易潮解，粉尘易附着在电气设备及线路上造成设备腐蚀、绝缘层老化 | 触电伤害、火灾 |
|  |  |  |  |  | 设备接地、跨接断残裂 |  |
| 3 | 巻管工序 | 巻管机 | 石蜡不大于1吨 | 巻管工序8人 | 液体温度过高 | 火灾 |
|  |  |  |  |  | 加料过猛造成液体飞溅 | 烫伤 |
|  |  |  |  |  | 肢体进入设备转动部位 | 机械伤害 |
|  |  |  |  |  | 电气设备及线路受到腐蚀、绝缘层老化 | 触电伤害、火灾 |
|  |  |  |  |  | 设备接地、跨接断残裂 |  |
|  |  |  |  |  | 石蜡等物质造成地面光滑 | 摔伤 |

2 应急管理机构与职责

2.1 应急管理机构与职责见乳化炸药生产线事故专项应急预案。

3 应急处置

3.1 轻微伤害

发生轻微伤害时，首先应使用车间医疗药品救护箱，采取正确的救护措施，控制住病情；当班班长立即向安全环保科（7804832）、综合管理科（7801401）及值班领导和应急救援指挥领导小组报警，并由综合管理科安排车辆，由当班救护组安排人员送至医院做进一步救护，事故部门在24小时内将事情详细经过旁证材料、病情证明等相关材料报至安全环保科。

3.2 火灾事故

3.2.1 当班乳化包装班长立即切断该生产线电源，同时安排当班装药人员和成品捆扎人员及搬运人员立即开展现场救援，同时由运送纸管人员组织其余人员（主要为药条计量人员、上管人员和看卡人员）按规定的路线疏散至安全区域；

3.2.2 当班搬运人员立即转移物资至安全地带，装药人员和成品捆扎人员应立即开展灭火工作，其中装药人员负责连接消防水带，打开消防栓系统，成品捆扎人员负责灭火器灭火；

3.2.3 控制室人员在第一时间内将事故情况报告给公司应急救援指挥领导小组，同时通知保卫人员启动高位水池加压泵；

3.2.4 应急救援指挥领导小组办公室接到报告后上报总指挥，根据情况启动相应级别的应急预案。

3.3 爆燃、爆炸事故

发生爆燃、爆炸安全生产事故时，当班班长在组织救援和疏散的同时应立即向车间主任报告，由车间主任启动乳化炸药生产线事故专项应急预案，同时报至公司应急救援指挥领导小组，根据情况启动相应级别的应急预案。

3.4 晕倒、中暑等事故

发生晕倒、中暑等事故时，当班乳化班长立即组织人员将病人抬至通风阴凉处，启用医疗药品救护箱，采取正确的救护措施，控制住病情；如出现深度昏迷，应立即进行人工呼吸，同时报至安全环保科，安全环保科组织公司救护组抢救并送至医院进行进一步治疗。

4 注意事项

4.1 个人防护：现场救援人员严格按规定佩戴个人防护用品，如绝缘鞋、防火服、自吸式呼吸器等；

4.2 使用消防器材时严格按规定的方法操作；

4.3 在救援时如事故影响至周边环境，迅速与相关部门联系，撤离周边人员；现场救援时无关人员严禁进入现场；救援过程中主道路口设置警戒，保持畅通无阻；

4.4 在发生事故现场，能救则救，不救则跑。若现场还有受伤人员，要立即报警；在爆炸险情或其他次生事故险情未确认消除时，严禁擅自进入现场；

4.5 现场不能自救时，应立即向119、110、120求救；

4.6 应急结束后，安全保卫组保护好现场；

4.7 若事故造成环境影响，应在有害环境区域边缘进行警示；

4.8 硝铵、炸药着

火只能用水扑救。